                                                                                                       Osięciny, dnia 13.06.2014 r.

ZP 271.09.2014

Gmina Osięciny

ul. I  Armii Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

woj. Kujawsko-pomorskie









WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z  art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania wykonwcy dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:                                        

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny

Pytanie 1

Zamawiający w dokumentacji przetargowej podał pojemności osadników: 1500 litrów, 2000 litrów, 3000 litrów, 4000 litrów

Zgodnie z normą PN-EN 12566-1 na którą powołuje się Zamawiający

(pkt. 4 Klasyfikacje)

„Osadniki gnilne są sklasyfikowane według zalecanych pojemności(NC), począwszy                     od najmniejszej pojemności 2m3, ze wzrastającą pojemnością co 1m3 między dwoma kolejnymi wyrobami               w typoszeregu”

Wobec powyższego oczekujemy, że Zamawiający w miejsce osadników o pojemności netto 1500 litrów dopuści równoważne o pojemności netto 2000 litrów.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza także osadniki równoważne o pojemności netto 2000 litrów.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza łącznie kilku osadników w celu uzyskania wymaganej przez Zamawiającego pojemności osadnika np. osadnik o pojemności netto 2000 l + osadnik 
o pojemności netto 2000 l co nam da osadnik o pojemności netto 4000 l ? 

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza  łączenia kilku osadników w celu uzyskania wymaganej przez Zamawiającego pojemności osadnika. 

Pytanie 3

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane osadniki gnilne spełniały wymagania normy PN-EN 12566-1. 

Zakres normy  PN-EN 12566-1 (str.7, pkt. 5.4) jasno precyzuje badanie pojemności osadników:

„Pojemność nominalna

Objętość wody do napełnienia do poziomu odpływu powinna być nie mniejsza niż pojemność nominalna deklarowana przez producenta …”

Również z treści normy PN-EN 12566-1 (str.17, Tablica ZA.1- Istotne właściwości) jednoznacznie wynika, że badana pojemność osadników jest pojemnością nominalną.

„Pojemność nominalna(wydajność)- Pojemność nominalna wyrażona w m3 i zbadana wg 5.4”

Norma PN-EN 12566-1/A1 na którą powołuje się Zamawiający, wskazuje posługiwanie się oznakowaniem osadników według pojemności nominalnych tzn. że w raportach z badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną wskazane są pojemności nominalne(tzw. netto).

Wobec powyższego oczekujemy, że podane przez Zamawiającego pojemności osadników są pojemnościami nominalnymi(tzw. netto)a nie całkowitymi (tzw. brutto).

Odpowiedź

Podane przez Zamawiającego pojemności osadników są pojemnościami nominalnymi.

Pytanie 4

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby oferowane osadniki spełniały normę PN-EN 12566-1.

Zgodnie z w/w normą należy wykonać m.in. wstępne badania typu (przeprowadza laboratorium notyfikowane): wytrzymałość, wodoszczelność, objętość, trwałość                                 i przepustowość hydrauliczną. Na podstawie przeprowadzonych  w/w badań Jednostka Notyfikowana sporządza raport/protokół z wstępnego badania typu.

Ponieważ, Zamawiający wymaga zgodności osadników z w/w normą oczekujemy, że w celu potwierdzenia spełnienia tego wymagania, Wykonawcy będą musieli przedłożyć w ofercie raport z wstępnych badań typu dotyczący wszystkich wymaganych w normie badań.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą raportu z wstępnych badań.

Pytanie 5

    Zamawiający w dokumentacji projektowej pisze, że przyjęto rozwiązania z polipropylenu firmy Europlast lub Sotralentz.

Wskazani producenci nie produkują urządzeń z polipropylenu tylko z polietylenu. 

Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyjął urządzenia wykonane z polietylenu metodą rozdmuchu lub rotomouldingu. 

Odpowiedź

Zamawiający przyjmuje urządzenia wykonane z polietylenu metodą rozdmuchu lub rotomouldingu. 

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby osadniki wyposażone były w 2 włazy ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga,  aby osadniki wyposażone były w 2 włazy.

