Przebudowa dróg gminnych : 
nr 180206C Kościelna Wieś - Krotoszyn, km 3+070 - 4+400 
i nr 180269C Krotoszyn - Krotoszyn, km 0+740 – 0+810
PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.
	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości
	Jednostka

miary
	Ilość

jednostek
	Uwagi

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wzmocnio- nego kruszywem łamanym, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

70,00x3,20+2x(3,00x3,00-0,25x3,14x x3,00x3,00)=

Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem wapiennym 0/40 przy średniej grubości warstwy 6cm, wraz z zagęszczeniem.

(70,00x3,20+2x(3,00x3,00-0,25x3,14x x3,00x3,00))x0,06=

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12.
70,00x3,00+2x(3,00x3,00-0,25x3,14x x3,00x3,00)=

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi, przy głębokości wybojów 2cm.

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8.

1330,00x3,50+70,00x3,00+2x(3,00x3,00-
-0,25x3,14x3,00x3,00)=

Mechaniczne ścięcie poboczy gruntowych przy grubości do 10cm z odwiezieniem ścinki na odległość 1km, grunt kat. I-III.

2x1330,00x0,75+2x70,00x0,50=

Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm.

Przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków (znaki trójkątne, ostrzegawcze).


	m2
       m3
m2
m2
m2
m2
szt

szt


	227,9
13,7
213,9
150,0

4.868,9
2.065,0
3,0

3,0
	KNR 2-31
T.0103

kol.04
KNR 2-31
T.0107

kol.01.

KNR 2-31
T.1002

kol.02.

KNNR-6
T.1109

kol.03.

KNR2-31
T.1002

kol.01.

KNR 2-31
T.1402
kol.05.

KNR2-31

T.0702

kol.01.

KNR2-31

T.0703

kol.02.




