Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami

dla gminy Osięciny

Aktualizacja na lata 2008-2011, z perspektywą do 2015r.

WÓJT GMINY OSIĘCINY

[image: image1.jpg]



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
DLA GMINY OSIĘCINY 

Osięciny, 2008 r.


Aktualizacja na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012-2015
Opracował: Renata Ładzińska

Część I. 

PROGRAM

OCHRONY  ŚRODOWISKA

GMINY  OSIĘCINY

Spis treści                                                                                          
Cześć I

ANALIZA O OCENA ALKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA

Wstęp

1. Podstawa prawna oraz cel opracowania 

2. Zakres i metoda opracowania 

3. Charakterystyka elementów środowiska

3.1. Położenie oraz ogólna charakterystyka Gminy Osięciny

3.1.1. Charakterystyka gospodarki Gminy Osięciny

3.2.  Budowa geologiczna i zasoby naturalne

3.2.1. Budowa geologiczna

3.2.2. Złoża kopalin i ich eksploatacja

3.2.3. Zasoby odnawialne

3.3.  Rzeźba terenu

3.4.  Wody powierzchniowe i gruntowe

3.5.  Warunki klimatyczne i jakość powietrza atmosferycznego

3.5.1. Klimat

3.5.2. Powietrze atmosferyczne

3.6.  Gleby

3.6.1. Przydatność gleb dla rolnictwa

3.6.2. Degradacja gleb

3.7.  Świat zwierząt i roślin

3.7.1. Szata leśna

3.7.2. Gospodarka łowiecka

3.7.3. Systemy obszarów chronionych

4. Źródła zagrożenia środowiska

4.1.  Hałas

4.2.  Promieniowanie elektromagnetyczne

4.3.  Poważne awarie przemysłowe

4.4.  Transport

4.5.  Odpady

4.6.  Zagrożenia wód

4.6.1. Zagrożenia wód powierzchniowych

4.6.2. Zagrożenia wód podziemnych

4.6.3. Zagrożenia powodzią

5. Infrastruktura ochrony środowiska

5.1.  Wodociągi i ujęcia wody

5.2.  Gospodarka ściekowa

5.3.  Gospodarka odpadami

Cześć II 

ANALIZA I OCENA ALKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY OSIĘCINY

1.    Aktualny stan w gospodarce odpadami

1.1.   Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

 1.1.1.Odpady komunalne     

 1.1.2.Odpady niebezpieczne
 1.1.3.Odpady inne niż niebezpieczne
    1.2.   Odzysk, unieszkodliwianie i zbieranie odpadów

      1.2.1. Rodzaj, ilość odpadów poddawanych procesowi odzysku oraz instalacje do odzysku odpadów z wykazem podmiotów prowadzących odzysk

      1.2.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania i instalacje służące do unieszkodliwiania odpadów

      1.2.3. Istniejące systemy zbierania odpadów oraz wykaz podmiotów prowadzących transport i zbieranie

2.     Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami

Cześć III

PROGNOZA ZMIAN W GOSPODARCE ODPADAMI ORAZ USTALRENIA PLANU

1. Zmiany wynikające z prognoz demograficznych

2. Zmiany wynikające z prognoz społeczno – gospodarczych

3. Prognoza zmian wytwarzanych odpadów w 2011 r. z pespektywą na 2014 r.

3.1. Odpady komunalne

3.2. Odpady niebezpieczne

3.3. Odpady inne niż niebezpieczne

4. Cele w zakresie gospodarki odpadami
                           4.1. Odpady komunalne
4.2. Odpady niebezpieczne
4.3. Odpady inne niż niebezpieczne 
5. Działania naprawcze

5.1.  Działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów

5.2. Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów komunalnych 
i ich negatywnego oddziaływania na środowisko 
5.2.1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

                                    5.2.1.1. Odpady opakowaniowe




 5.2.1.2. Odpady ulegające biodegradacji




 5.2.1.3. Komunalne odpady wielkogabarytowe




 5.2.1.4. Odpady remontowe i budowlane 




 5.2.1.5. Odpady niebezpieczne

5.3. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami 
w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów

5.4. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

5.5. Plan zamykania instalacji

5.6. Harmonogram realizacji działań

5.7. Projektowany system gospodarki odpadami uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie
5.7.1. Odpady komunalne

5.7.2. Odpady niebezpieczne

5.7.3. Odpady inne niż niebezpieczne
Cześć IV

UWARUNOWANIA ZEWNĘTRZNE ORAZ USTALENIA PROGRAMU

1. Uwarunkowania zewnętrzne

1.1. Zasada i cele polityki ekologicznej państwa

1.2. Limity krajowe

1.3. Cele polityki ekologicznej województwa kujawsko – pomorskiego

1.4. Cele wynikające ze Strategii rozwoju powiatu oraz Planu rozwoju lokalnego dla powiatu radziejowskiego 
2. Wnioski z oceny aktualnego stanu środowiska

3. Ustalenia programu

3.1. Kierunki ochrony środowiska – wytyczne

3.2. Rodzaj, harmonogram przedsięwzięć proekologicznych planowanych na lata 2008 – 2011 z perspektywą do 2015 roku

3.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu

3.2.2. Ochrona gleb

3.2.3. Ochrona przed odpadami

3.2.4. Gospodarka wodno – ściekowa i ochrona wód

3.2.5. Ochrona powietrza atmosferycznego

3.2.6. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym

4. Nakłady na realizację programu i planu

4.1. Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym

4.2. Kredyt Banku Ochrony Środowiska S.A.

4.3. Środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

4.4. Partnerstwo publiczno – prawne
5. Monitoring i ocena realizacji Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami

6. Wnioski z oddziaływania projektu Planu gospodarki odpadami na środowisko
7. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Materiały źródłowe

Spis literatury

WSTĘP

1. Podstawa prawna i cel opracowania

Podstawą prawną wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Osięciny stanowi art. 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 
z 2008 roku Nr. 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami). W celu realizacji polityki ekologicznej państwa,  program ten uchwalony przez Radę Gminy Osięciny.
Plan gospodarki odpadami dla Gminy Osięciny powstał jako realizacja ustawy 
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 roku , Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami), która wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

Uchwalony przez Radę Gminy program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami jest podstawą działań Wójta Gminy w celu stworzenia warunków niezbędnych do realizacji określonych zadań związanych z ochroną środowiska, w tym realizacji ważnych programów branżowych. 

Obowiązek opracowania przez Samorząd Gminy Osięciny aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Osięciny co 
4 lata, wynika z zapisów art. 14 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz z art. 14 ust. 4 ustawy o odpadach. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Osięciny na lata 2004 – 2013 został uchwalony przez Radę Gminy Osięciny uchwałą nr XVII/119/2004 z dnia 29.12.2004 roku. W związku z tym aktualizacja tego programu powinna zostać przyjęta w 2008 roku.

Zgodnie z art. 17 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska gminny program ochrony środowiska określa w szczególności: 
· cele i priorytety ekologiczne na terenie gminy Osięciny,

· rodzaj i harmonogram przedsięwzięć ekologicznych na terenie Gminy, a także środki niezbędne do tego celu, z uwzględnieniem środków przede wszystkim finansowych jak i prawnych oraz ekonomicznych.

Cele planu gospodarki odpadami:

· stworzenie sieci instalacji i urządzeń służących do odzysku odpadów oraz do ich unieszkodliwiania, spełniające wymagania o których mowa w ustawie 
o ochronie środowiska,

· zaplanowania, zaprojektowania i przeprowadzenia wszelkich działań, tak by zapobiec powstawaniu odpadów lub ograniczyć ich ilość, a przede wszystkim by zapewnić ich odzysk oraz unieszkodliwienie w momencie gdy nie uda się zapobiec ich powstaniu lub nie będzie możliwości poddać ich procesowi odzysku.

2. Zakres i metoda opracowania


W październiku 2007 roku Samorząd Gminy Osięciny podjął decyzję o rozpoczęciu 
aktualizacji programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla Gminy Osięciny i przedstawił Radzie Gminy Osięciny harmonogram prac na aktualizację tego programu. Tym samym podjęto decyzję, że aktualizację w/w dokumentu wykona pracownik Urzędu Gminy w Osięcinach. Dokonano szczegółowej analizy programu i planu celem przeprowadzenia aktualizacji lub też nowego opracowania.

Dokumenty jakie wykorzystano nad aktualizacja programu to ogólnodostępne materiały 
i opracowania, w tym Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdański, Warszawie i Poznaniu, Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych w Toruniu, Wojewódzkiego zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. 


Po opracowaniu i przyjęciu przez Samorząd Gminy, projekt programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla gminy Osięciny został poddany zaopiniowaniu wymaganemu przepisami prawa, a także udostępniony zgodnie  z zasadami określonymi ustawą – Prawo ochrony środowiska w zakresie dostępu do informacji społeczeństwa i prowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa. 

Po uzyskaniu wymaganych opinii i uwzględnieniu uwag i wniosków projekt został w dniu ………….. uchwalony przez Radę Gminy Osięciny.

Opracowany Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla Gminy Osięciny składa się z 3 części:

Część I – diagnoza stanu środowiska z oceną jego poszczególnych komponentów przyrodniczych, identyfikacją zagrożeń środowiska.

Część II – diagnozę stanu gospodarki odpadami w Gminie Osięciny.

Część III – cele ekologiczne i wnioski, priorytety i konieczne działania w latach 2008 – 2011 
z perspektywą do 2015 r., a także z planem działań w zakresie gospodarki odpadami.

Program zawiera wykaz zadań własnych Gminy Osięciny, które będą w całości lub częściowo 
finansowane ze środków własnych, a być może i ze środków unijnych.

3. Charakterystyka elementów środowiska

3.1. Położenie oraz ogólna charakterystyka Gminy Osięciny

Gmina położona jest w północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego 
i zajmuje powierzchnię 12 299 ha, w tym użytki rolne 10 901 ha a grunty orne 10 396 ha. Grunty można ogólnie zaliczyć do gleb średniej wartości użytkowo – rolniczej. Ponad połowę stanowią grunty klasy III i IV, około 80%, (8 809 ha) to grunty zmeliorowane. Pod względem fizyczno - geograficznym jest to fragment mezoregionu Pojezierza Kujawskiego. Głównymi elementami sieci komunikacyjnej Gminy są drogi: Radziejów – Brześć Kujawski - Włocławek oraz Ujma Duża – Osięciny – Piotrków Kujawski. 
Na terenie powiatu radziejowskiego gmina Osięciny graniczy z Gminami Dobre, Radziejów, Bytoń i Topólka. Siedziba Gminy mieści się w Osięcinach, które usytuowane są w centralnej części gminy. Gmina podzielona jest na 31 sołectw. Gminę zamieszkują 8,2 tys. osób (tab. 1),  z których ponad połowa to ludność w wieku produkcyjnym. Osięciny to gmina typowo rolnicza, w której jest około 1 800 indywidualnych gospodarstw rolnych. Rolnictwo stanowi dla większości mieszkańców główne źródło utrzymania. 
Tabela 1. Powierzchnia i liczba ludności gminy Osięciny na tle powiatu radziejowskiego
	Lp
	Gmina/miasto
	Powierzchnia [km2]
	Liczba ludności [tys.]*

	1.
	Bytoń
	73,35
	3,8

	2.
	Dobre
	70,82
	5,6

	3.
	Osięciny
	123,0
	8,3

	4.
	Piotrków Kuj.
	138,62
	9,8

	5.
	Radziejów (gm)
	92,6
	4,5

	6.
	Radziejów (m)
	5,75
	6,0

	7.
	Topólka
	102,92
	5,2

	Razem powiat
	607,06
	4,3


  * Źródło: Informacje z urzędów gmin – stan na dzień 31.12.2007 r.

Środowisko przyrodnicze na obszarze gminy jest średnio zróżnicowane. Pod względem fizjograficznym teren gminy należy do podprowincji Pojezierza Południowo Bałtyckiego, makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego, mezoregionu Pojezierza Kujawskiego. Zróżnicowanie fizycznogeograficzne związane z młodoglacjalną genezą rzeźby wywiera konsekwencje dla wszystkich komponentów środowiska geograficznego. Wyraźnie zaznacza się zróżnicowanie typów gleb i ich przydatności dla rolnictwa. 

Pod względem hydrograficznym gmina usytuowana jest w obrębie obszaru dwóch dorzeczy: Wisły i Odry. Przy północnej granicy gminy przebiega kanał Bachorze łączący Gopło ze Zgłowiączką, z którą łączy się na północ od Brześcia Kujawskiego. Kanał  zbiera wody z przeważającej części terenu gminy. Elementem sieci hydrograficznej jest ponadto sieć rowów i cieków oraz stawy i zbiorniki wodne wypełniające dna obniżeń wysoczyznowych 
w rejonie miejscowości Nagórki i Powałkowice. 
3.1.1. Charakterystyka gospodarki gminy Osięciny

Gmina Osięciny należy do typowych w tym terenie gmin przy wiodącej funkcji gospodarki rolnej, której ogólny profil to profil ogólnorolny, dzielący się na produkcję roślinną i zwierzęcą. 

Cechy gospodarki rolnej:

- zróżnicowany poziom gospodarstw rolnych z tendencją dążącą do spełniania dyktowanych przez Unię Europejską warunków,

- przewaga gospodarstw indywidualnych – około 1200, zauważono tendencję do zmniejszania się liczby gospodarstw sprzedaż, wydzierżawianie gruntów w stosunku od innych form własności,

- tendencja wzrostowa wyposażenia gospodarstw rolnych w infrastrukturę techniczną.


Poziom i rozwój innych gałęzi gospodarki przedstawia tabela nr 2, przedstawiająca liczbę podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Osięciny, z podziałem na poszczególne branże.
Tabela 2. Rodzaje działalności gospodarczej na terenie gminy Osięciny i liczba podmiotów 
w poszczególnych sektorach
	Rodzaje działalności gospodarczej na terenie Gminy Osięciny i liczba podmiotów w poszczególnych sektorach

	Produkcja i wytwórstwo
	Handel i gastronomia
	Usługi transportowe
	Usługi remontowo – bud.owlane i murarskie
	Usługi ślusarskie i tokarskie
	Usługi stolarskie i obróbka drewna
	Usługi projektowe
	Inne usługi
	Mechanika pojazdowa
	Nauka jazdy

	2
	69
	11
	15
	5
	26
	0
	243
	5
	3


Źródło: dane z Urzędu Gminy w Osięcinach

3.2. Budowa geologiczna i zasoby naturalne
3.2.1. Budowa geologiczna
Cechą charakterystyczną budowy geologicznej całego powiatu radziejowskiego jest 
występowanie w podłożu utworów wału kujawsko-pomorskiego (tzw. antyklinorium kujawskie lub kujawsko-pomorskie). Są to osady wydźwignięte na przełomie ery mezozoicznej i kenozoicznej (na przełomie górnej kredy i na początku trzeciorzędu). Należy podkreślić, że w późniejszych okresach następowało pękanie warstw skalnych wału  a przez szczeliny skalne zaczęła wdzierać się sól cechsztyńska tworząc charakterystyczne dla wału kujawsko-pomorskiego wysady solne. W trzeciorzędzie nastąpiło wyraźne ścięcie wyższych partii wału i przykrycie ich przez młodsze osady. 

Dla budowy podłoża szczególne znaczenie miało zalanie tego terenu w miocenie 
i w pliocenie i powstanie wielkiego zbiornika wodnego pokrywającego teren całej centralnej Polski, w tym obszar obejmujący dzisiejszy powiat radziejowski. W zbiorniku tym powstawały różnego rodzaju osady, w tym udokumentowane na terenie powiatu trzeciorzędowe węgle brunatne.  Na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu - w okresie dużych wahań klimatycznych - nastąpiło wyrównanie powierzchni terenu. Zasadniczy kształt współczesnej powierzchni obecnego powiatu radziejowskiego ukształtowany został w okresie czwartorzędu. W okresie tym zdeponowane zostały na tym terenie różnej miąższości serie piaszczysto-żwirowe, stanowiące ważny, udokumentowany i eksploatowany zasób surowców naturalnych znajdujących się na terenie powiatu.

3.2.2. Złoża kopalin i ich eksploatacja
Surowce naturalne w Polsce zgodnie z zapisem ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 roku Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami) są traktowane jako kopaliny, z podziałem na kopaliny podstawowe ( np.: węgiel brunatny)i pospolite. Na terenie gminy Osięciny znaleźć można złoża torfu, które szacowane są na około 150 m3. Zasoby te występują we wsiach: Bodzanówek, Kościelna Wieś, Szalonki oraz bardzo mała ilość 
w miejscowości Samszyce.

3.2.3. Zasoby odnawialne
Konieczność wykorzystywania w większym stopniu niż obecnie surowców odnawialnych wynika z faktu ograniczenia czasowego eksploatacji złóż kopalin. 
W szczególności dotyczy to surowców energetycznych. 

Do odnawianych źródeł energii zalicza się: słońce, wiatr, wody płynące, ciepło geotermalne i biomasę. Bardzo ważnym jest także fakt, że podczas produkcji energii z tych źródeł nie powstają odpady, tym samym nie następuje degradacja środowiska, a wielu przypadkach jego kształtowanie i odnawianie. 
Energię słoneczną wykorzystać można dla celów ogrzewania budynków oraz podgrzewania wody. Energię uzyskuje się z promieniowania słonecznego jakie dociera do odpowiednich instalacji grzewczych. Położenie geograficzne powiatu radziejowskiego sprawia, że warunki klimatyczne (nasłonecznienie) dla wykorzystania tej energii najkorzystniejsze są  w półroczu letnim, od kwietnia do października. Dotychczas energia słoneczna wykorzystywana jest w niewielkim stopniu. W niektórych przypadkach służy jedynie do podgrzewania wody w zabudowie jednorodzinnej. 
Zasoby energii wiatru są praktycznie niewyczerpalne. Ocenia się, że pod względem występowania odpowiedniej siły wiatru na 2/3 terytorium Polski występują korzystne warunki do rozwoju energetyki wiatrowej. Produkcja energii z wiatru jest opłacalna przy jego średniej rocznej prędkości na wysokości 30 m nad ziemią minimum 4 m/s. Należy także podkreślić, że obiekty elektrowni wiatrowych stanowią niekorzystną ingerencję w krajobraz 
i dezorganizują przeloty ptactwa.

Największe zastosowanie energii wiatru, ze względu na małą moc elektrowni wiatrowych (do kilkuset kW), występuje w niewielkich przedsięwzięciach gospodarczych; 
w gospodarstwach rolnych, w ogrzewaniu różnego typu pomieszczeń, w suszarniach płodów rolnych, w urządzeniach klimatyzacyjnych itp. Obecnie na terenie gminy Osięciny istnieje 
5 obiektów:

- w miejscowości Borucin – 3 elektrownie wiatrowe o mocy siłowni 150 kW,

- w miejscowości Bartłomiejowice – 2 elektrownie wiatrowe o mocy siłowni 600 kW.

Siłownie w trakcie budowy:

- w miejscowości Borucin – 1 sztuka o mocy siłowni – 600 kW,

- w miejscowości Bełszewo – 2 sztuki o mocy siłowni – 600 kW,

- w miejscowości Szalonki – 3 sztuki o mocy siłowni – 600 kW,

-  w miejscowości Bilno – 2 sztuki o mocy siłowni – 300 kW. 

Energetyczne wykorzystanie biomasy (odpady organiczne, odchody zwierzęce, odpady komunalne) polega na użytkowaniu pozyskiwanego biogazu. Biogaz wykorzystywany jest głównie do celów grzewczych i do produkcji energii elektrycznej, natomiast masę pofermentacyjną można wykorzystać do nawożenia gleb. 

Na terenie gminy Osięciny biogaz można uzyskiwać z trzech podstawowych źródeł, 
a mianowicie:

· ze składowisk odpadów komunalnych,

· ze ścieków komunalnych na oczyszczalniach ścieków,

· z odpadów rolniczych.

W przypadku wykorzystania biomasy ze składowiska odpadów komunalnych, które znajduje się w miejscowości Borucin warto nadmienić, że wysypisko nie jest duże i z uwagi na małą zawartość metanu emitowanego ze składowiska odpadów nie prowadzono żadnych działań w kierunku odzysku wytwarzanego biogazu. Ponadto wysypisko śmieci zostanie 
w roku 2009 zamknięte, ponieważ nie spełnia ono warunków technicznych, a także nie zostało ono uwzględnione przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki jako składowisko, które po modernizacji polegającej na zamontowaniu instalacji odgazowującej, drenażu, 
a także zakupu wagi, mogłoby istnieć na terenie powiatu radziejowskiego, podobnie jak i inne składowiska odpadów komunalnych w tym powiecie. 

W przypadku odpadów rolniczych produkcja biogazu odbywa się w miejscu ich powstania (tuczarnie, kurniki, owczarnie, chlewnie). 

Według doświadczeń krajowych opłacalność produkcji biogazu z tych odpadów występuje: 

· w przypadku hodowli zwierząt o wielkości powyżej 24 jednostek DJP, przy czym jednostka DJP to np.: 1 krowa, 1 koń, 10 owiec, 73 indyki, 140 kaczek, 250 kur niosek,

· w przypadku ścieków komunalnych pochodzących od co najmniej 50 tys. użytkowników. 

3.3. Rzeźba terenu

W obrębie gminy Osięciny rzeźba terenu została ukształtowana w czasie ostatniego zlodowacenia skandynawskiego, głównie w formie wysoczyzny morenowej płaskiej. Tereny równinne, to najczęściej pola uprawne, położone na najbardziej urodzajnych glebach – czarnych ziemiach kujawskich. Do form negatywnych rzeźby terenu należą dość licznie występującymi zagłębieniami wypełnionymi najczęściej niewielkimi oczkami wodnymi oraz rowami. Na terenie gminy można wyodrębnić dwie strefy z urozmaiconą rzeźbą. Pierwsza 
z nich to strefa czołowomorenowa w południowej części gminy na linii Samszyce – Borucin 
z licznymi pagórkami czołowomorenowymi. Druga strefa związana jest z występującymi na terenie gminy licznymi formami kemowymi. Najokazalsze spośród nich położone są na wschód i na południe od Osięcin a także w południowej części gminy. Innym ważnym elementem rzeźby terenu  jest stosunkowo płytko wcięta dolina Kanału Bachorze przy północnej granicy gminy. 

3.4. Wody powierzchniowe i gruntowe 

Gmina Osięciny położona jest na Pojezierzu Kujawskim. Pod względem hydrograficznym teren gminy Osięciny położony jest na obszarze dwóch zlewni: Odry 
i Wisły. Niewielki fragment północno – zachodniej części gminy znajduje się w dorzeczu Odry, natomiast pozostała część należy do zlewni rzeki Wisły. Północna część gminy jest odwadniana przez system sztucznych i naturalnych cieków – Kanał Bachorza, natomiast część południowa odwadniana ciekiem wpływającym do jeziora Głuszyńskiego – Kanał Głuszyński. 

Uzupełnieniem ubogiej sieci hydrograficznej gminy są niewielkie przyzagrodowe oczka wodne, rowy melioracyjne, odprowadzające okresowy nadmiar wód do jeziora Gopło. Gmina Osięciny należy do gmin o najniższym wskaźniku jeziorności: 0,00 – 0,38 %. Wody gruntowe występują najczęściej w postaci tzw. „Głównych Zbiorników Wód Podziemnych”. Na terenie powiatu radziejowskiego występują części dwóch takich zbiorników (144 i 151)4. Zbiornik nr 144 obejmuje prawie w całości Gminę Dobre i Osięciny oraz północną część gminy Radziejów. Są to wody czwartorzędowe dolin kopalnych wymagające wysokiej ochrony. Średnia głębokość ujęć wynosi 60 m, natomiast zasoby dyspozycyjne szacowane są na 480 tys. m3/dobę. Zbiornik nr 151 obejmuje południowe skrawki obszaru miasta i gminy Piotrków Kujawski i gminy Topólka. Są to także wody czwartorzędowe dolin kopalnych, wymagające wysokiej ochrony, o zasobności dyspozycyjnej szacowanej na 240 tys. m3/dobę. Wody te mogą być czerpane ze średniej głębokości wynoszącej 90 m. Wody gruntowe występują najczęściej w postaci wód powierzchownych są zasilane przez opady atmosferyczne, które na naszym terenie zwłaszcza w okresie wiosenno – letnich występują coraz rzadziej. W związku z tym z każdym rokiem pogłębia się deficyt wody na tym terenie. W tym celu rolnicy, by przeciwdziałać skutkom suszy, która powtarza się  corocznie, wiercą studnie głębinowe, a także odbudowują, a nawet budują stawy na potrzeby nawadniania upraw. Do końca roku 2007 na terenie gminy Osięciny wybudowano 8 studni, w roku 
2008 planowanych do budowy jest 1 studnia. W celu racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, sporządzający dokumentację studni projektanci dobierają odpowiednią moc urządzeń służących do poboru wody, tak by nie było zagrożenia że zasobność w wodę wyczerpie się.

3.5. Warunki klimatyczne i jakość powietrza atmosferycznego

3.5.1. Klimat

Klimat na obszarze gminy – podobnie jak na terenie całego powiatu radziejowskiego - jest typowym dla Polski i ma wyraźnie zaznaczone cechy przejściowe pomiędzy oddziaływaniem wpływów oceanicznych z zachodu i kontynentalnych ze wschodu. Związane z tym częste zmiany napływu mas powietrza różnego pochodzenia przyczyniają się bezpośrednio do znacznej zmienności stanów pogodowych. Rejon powiatu radziejowskiego   jest szczególnie zagrożony deficytem wody. Obszar ten charakteryzuje się najmniejszymi 
w Polsce rocznymi opadami atmosferycznymi (około 500 mm). Na miesiące letnie przypada najmniejsza ilość opadów. Suma opadów od kwietnia do sierpnia wynosi tu mniej niż 250 mm. Wiatr w tym rejonie ma przeważnie kierunek z sektora zachodniego 
i południowo – zachodniego. Średnia roczna temperatura wynosi 7,8 0C, natomiast średnia roczna temperatura dla miesięcy najcieplejszych i najzimniejszych wynosi odpowiednio 18,20C dla lipca i - 2,70C dla lutego.

3.5.3. 
Jakość powietrza atmosferycznego
Warunki sanitarne powietrza atmosferycznego w obrębie powiatu zostały ocenione na podstawie prowadzonego monitoringu oraz szeregu opracowań. Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu, zobowiązała Państwa Członkowskie do zaprojektowania nowego układy stref 
w województwie dla potrzeby oceny i zarządzania jakością powietrza pod kątem wymienionych w dyrektywie pierwiastków i związków chemicznych. Powiat radziejowski znajduje się w strefie włocławsko – aleksandrowskiej. Na terenie powiatu według oceny 5 – letniej stwierdzono, że : 

- zawartość benz(o)piranu w pyle zawieszonym PM10 i pyłu zawieszonego PM10 występuje w niekorzystnej 3 klasie,

- zawartość arsenu, kadmu, niklu w pyle zawieszonym PM10 występuje 
w najkorzystniejszej 1 klasie. 


Ze względu na ochronę zdrowia ludzi powiat radziejowski został zaklasyfikowany na podstawie prowadzonego monitoringu – jako klasa A.  

3.6. Gleby
3.6.1. Przydatność gleb dla rolnictwa
Na terenie gminy Osięciny występują prawie wszystkie kompleksy rolniczej przydatności gleb obejmujące gleby orne i trwałe użytki zielone (tab. 5). Na terenie gminy nie występują jedynie grunty orne pod użytkami zielonymi (14). Wszystkie pozostałe kompleksy obejmują zespoły gleb, które wykazują przybliżoną wartość dla rolnictwa i mogą być podobnie użytkowane. Pod względem przydatności rolniczej gleb uwidacznia się generalny podział gminy na dwie strefy. W części północnej i centralnej występują głównie gleby 
o wysokiej przydatności rolniczej (kompleksy 1-4). Są to przeważnie czarne ziemie 
i gleby brunatne o bardzo dobrej żyzności i dużej urodzajności. Są to gleby zaliczane do klasy bonitacyjnej I – III. W części południowej oraz w równoleżnikowym pasie na linii Krotoszyn - Borucinek występują głównie gleby słabsze (kompleksy 5-9 i 14), wytworzone najczęściej 
z piasków lekkich i należące do klas bonitacyjnych IV-VI. Na terenie całej  gminy, w dnach obniżeń terenowych występują ponadto gleby pochodzenia organicznego mułowo-mineralne, a w dnach dolinnych, np. Kanału Bachorze gleby murszowo-mineralne. 

Kompleks (1) pszenny bardzo dobry zajmuje w gminie 4,3 % powierzchni gruntów ornych (tabela 5). Gleby tego kompleksu to głównie czarne ziemie i gleby brunatne wytworzone z glin lekko spiaszczonych i glin pyłowych. Charakteryzują się dużą miąższością poziomu próchnicznego, dobrą i trwałą strukturą oraz właściwym uwilgoceniem.

Kompleks pszenny dobry (2) zajmuje największy odsetek gruntów ornych gminy 
(29,4 %). Gleby tego kompleksu wytworzyły się z glin. Charakteryzują się mniejszą miąższością poziomu próchnicznego i mniej korzystnym położeniem niż gleby kompleksu (1). Stąd też w obrębie tego kompleksu występują niewielkie zróżnicowania wilgotności gleb. W niektórych latach, o optymalnej sumie opadów gleby tego kompleksu wydają rekordowe plony. Jak wynika z tabeli 3 ponad 10 % gruntów ornych gminy zajmują także: kompleks żytni bardzo dobry (4), kompleks żytni dobry (5) oraz zbożowo-pastewny mocny (8). 
Tabela 3. Kompleksy rolniczej przydatności gleb w gminie Osięciny
	Lp
	Kompleks rolniczej przydatności gleb
	Powierzchnia (w ha)
	Powierzchnia (w %)

	GRUNTY ORNE

	1.
	Pszenny bardzo dobry (1)
	461
	4,3

	2.
	Pszenny dobry (2)
	3 122
	29,4

	3.
	Pszenny wadliwy (3)
	97
	0,2

	4.
	Żytni bardzo dobry (4)
	2 639
	24,8

	5.
	Żytni dobry (5)
	1 638
	15,4

	6.
	Żytni słaby (6)
	867
	8,1

	7.
	Żytni bardzo słaby (7)
	166
	1,6

	8.
	Zbożowo-pastewny mocny (8)
	1 498
	14,1

	9.
	Zbożowo-pastewny słaby (9)
	221
	2,1

	10.
	Grunty orne pod użytkami zielonymi (14)
	-
	-

	RAZEM
	10 709
	100,0

	TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE

	1.
	Bardzo dobre i dobre (1z)
	-
	-

	2.
	Średnie (2z)
	206
	66,7

	3.
	Słabe i bardzo słabe (3z)
	103
	33,3

	RAZEM
	309
	100,0


Źródło: Warunki przyrodnicze produkcji rolnej woj. włocławskie. IUNG Puławy 1989 r.


Kompleks żytni bardzo dobry (4) obejmuje gleby lżejsze klas bonitacyjnych III a i III b i mocniejsze klasy IV a. Kompleks ten obejmuje gleby występujące na terenach 
o urozmaiconej rzeźbie, wytworzone z piasków gliniastych pościelonych gliną. Charakteryzują się korzystnymi warunkami powietrzno-wodnymi. W gminie gleby tego kompleksu zajmują 24,8 % powierzchni gruntów ornych i stanowią drugi pod względem zajmowanej powierzchni rodzaj gleb (tab. 5). 

Kompleks żytni dobry (5) zajmuje 15,4 % powierzchni gruntów ornych gminy. Do tego kompleksu zalicza się gleby lekkie i bardzo lekkie wytworzone z piasków gliniastych lekkich podścielonych gliną lekką lub piaskiem słabo gliniastym. Gleby tego kompleksu wykazują okresowe niedobory wilgoci w okresie wegetacyjnym. Wysokość plonów uzależniona jest od rozkładu opadów atmosferycznych. 

Gleby kompleksu żytniego słabego (6) stanowią  8,1 % powierzchni gruntów ornych gminy. Są to gleby wytworzone z piasków gliniastych lekkich o dużej przepuszczalności 
i małej zdolności magazynowania wody. Wysokość plonów (głównie żyto i ziemniaki) uzależniona jest od występowania opadów atmosferycznych w okresie wegetacji. 


Kompleks żytni bardzo słaby (7) zajmuje jedynie 1,6 % areału gruntów ornych 
w gminie. Gleby tego kompleksu są najsłabszymi, wytworzonymi z piasków luźnych, wykazują niekorzystne warunki wodne do produkcji roślinnej. O wysokości plonów na tych obszarach decydują opady atmosferyczne w czasie wzrostu roślin.

Gleby kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego (8) są bardzo żyzne i charakteryzują się dużym potencjałem produkcyjnym. Ze względu jednak na wadliwe stosunki wodne (okresowo podmokłe) są one zawodne w plonowaniu. Gleby te wytworzone są z piasków gliniastych na lżejszym podłożu. Na terenie gminy gleby kompleksu 8 zajmują 14,1 % powierzchni gruntów ornych. 

Kompleks zbożowo-pastewny słaby (9) obejmuje gleby lekkie i bardzo lekkie wytworzone z piasków słabo gliniastych. Gleby te są okresowo podmokłe, gdyż występują na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych. Gleby tego kompleksu występują 
w sąsiedztwie użytków zielonych. W gminie zajmują jedynie 2,1 % powierzchni gruntów ornych. 


Na terenie gminy Osięciny występujące kompleksy trwałych użytków zielonych zajmują łącznie 309 ha powierzchni (tab. 5). Trwałe użytki zielone bardzo dobre i dobre (1z) na terenie gminy nie występują. Zdecydowanie przeważają kompleksy użytków zielonych średnich (2z) oraz w mniejszym stopniu słabych i bardzo słabych (3z). 

3.6.2. Degradacja gleb

Degradacja gleb to zmniejszenie jej rolniczej, czy też leśnej wartości użytkowej gruntu, co prowadzi do zmniejszenia ilości i jakości wytwarzanych płodów. Wyróżnia się następujące procesy degradacji gleb:

a)  fizyczne – erozja, rozpływanie,

b) chemiczne – wymywanie składników, zakwaszenie, zanieczyszczenie metalami ciężkimi

c)  biologiczne – spadek zawartości substancji organicznej. 

Źródłami, które powodują przekształcania ziemi i degradują zasoby glebowe są: rolnictwo, budownictwo, eksploatacja kopalin, gospodarka odpadami, transport samochodowy, czynniki środowiskowe, takie jak – erozja wietrzna i wodna gleba.

Z przeprowadzonych przez WIOŚ w Bydgoszczy w 2002 r. badań
 wynika, że gleby 
w sąsiedztwie drogi krajowej nr 62 przebiegającej przez teren powiatu, a także gminy Osięciny nie są zanieczyszczone przez metale ciężkie. Zważywszy na fakt, że na drodze tej występuje największy ruch samochodowy można przyjąć tezę, że w pozostałej części powiatu, w tym również na terenie gminy Osięciny, tego typu zanieczyszczenia gleb również nie występują. 

Wśród gruntów zdegradowanych, które zmniejszyły swoją wartość użytkową, poprzez pogorszenie warunków przyrodniczych, zmian środowiska oraz działalności przemysłowej oraz poprzez prowadzenie złej działalności rolniczej wyróżnia się także grunty zdewastowane – takie które całkowicie utraciły wartość użytkową. Te grunty w pierwszej kolejności wymagające rekultywacji – przywróceniu wartości użytkowych, przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenia gleb, umocnienia skarp oraz odbudowania lub zbudowania niezbędnych dróg. 

W latach 2004 – 07 na terenie gminy Osięciny ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zrekultywowano drogi gminne i dojazdowe do pól – tabela nr 4.
Tabela 4. Rekultywacja dróg dojazdowych do pól uprawnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w latach 2004 – 2007

	Poszczególne lata
	Ilość km
	Wielkość dotacji w zł

	2004 
	1,75
	43.750

	2005
	1,81
	54.300

	2006
	1,6
	56.836

	2007
	1,0
	40.000

	Razem
	6,16
	194.886



Jedną z form degradacji fizycznej gleby jest erozja, czyli proces niszczenia wierzchniej warstwy gleby  przez wodę – erozja wodna, wiatr – erozja wietrzna. Typ 
i nasilenie w/w procesów zależy od wielu czynników, wśród których najistotniejszą rolę wiedzie rzeźba terenu, skład mechaniczny i struktura materiału glebowego, wielkość i rozkład opadów atmosferycznych, a także sposób użytkowania gruntów. 


Erozja wietrzna – eoliczna, to proces polegający na wywiewaniu drobnych cząstek, szczególnie narażone są gleby o odsłoniętych i przesuszonych powierzchniach, rozwinięte na podłożu piaszczystym. Obszary sandrowe z powodu grubszego materiału piaszczystego 
i płytszego zalegania wody gruntowej stwarzają mniejsze możliwości rozwoju erozji eolicznej. By zmniejszyć proces erozji gleb należałoby stosować, zwłaszcza na glebach piaszczystych, pokrywę roślinną.

Erozja doprowadza do zmniejszenia jej wartości użytkowej. W związku z tym należy podejmować odpowiednie zabiegi w kierunku ochrony obszarów rolniczych przed jej ujemnymi skutkami. Jednym z ważniejszych, poza zabiegami agrochemicznymi, jest fitomelioracja – racjonalne zalesienie, zadrzewienie obszarów. Zgodnie z zapisem art.151 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku O ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z póź.zm) właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne zobowiązany jest do przeciwdziałania degradacji gleb, 
w tym w szczególności erozji.


Generalnie erozja nie stanowi znacznego zagrożenia dla gleb naszej gminy. Jednak 
w wyniku zmniejszającej się ilości opadów, zwiększającej się ilości silnych wiatrów, 
w okresie wiosennym obserwuje się występowanie na terenie pól uprawnych zjawisko erozji wietrznej,  widocznie szczególnie na glebach lekkich. Wraz z cząsteczkami gleby wywiewane są także świeżo zasiane nasiona, zasypywane są siewki roślin wschodzących. 
3.7. Świat roślin i zwierząt

Celem ochrony gatunkowej roślin i zwierząt jest zabezpieczenie dziko występujących roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków wyjątkowych lub zagrożonych wyginięciem. 
W działaniach ochronnych ważnym jest także zachowanie różnorodności gatunkowej 
i genetycznej świata roślin i zwierząt.  Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt oparta jest na przepisach cytowanej już ustawy  16  kwietnia 2004 r. –  o ochronie przyrody /Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880/. Bardzo ważnymi dla ochrony roślin i zwierząt są akty wykonawcze do  tej ustawy, które przedstawiają listę gatunków i  siedlisk objętych ochroną, określają sposoby wykonywania działań ochronnych oraz precyzują zakazy i ograniczenia korzystania ze środowiska. Są to następujące akty wykonawcze:

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.08.2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237)

Świat roślin i zwierząt gminy Osięciny jest zróżnicowany. Decydują o tym warunki naturalne, takie jak: klimat, gleby, poziom wód gruntowych, zasoby pokarmowe, miejsca lęgowe itp. Świat roślin i zwierząt zmienia się także w wyniku gospodarczej działalności człowieka, która – w przypadku roślin - przyczyniła się do rozprzestrzenienia się gatunków synantropijnych. 

Obok szaty leśnej, na terenie gminy Osięciny najbardziej atrakcyjnymi pod względem występowania gatunków roślin są: obrzeża zbiorników wodnych, dolina Kanału Bachorze oraz trwale podmokłe obniżenia terenowe, na których najczęściej wykształciły się kompleksy szuwarowo-łąkowe. 

Należy podkreślić,  że w gminie występuje szereg enklaw środowiska o charakterze zbliżonym do naturalnego (użytki ekologiczne) i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  (torfowiska, trzcinowiska,  śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, skarpy itp.) znacznie uatrakcyjniające wiejską przestrzeń. Szczególnie urozmaicone są zbiorowiska 

roślinne na niżej położonych powierzchniach (łąki, zarośla, zadrzewienia, roślinność związana z terenami podmokłymi). Wśród roślinności szuwarowo-łąkowej występują m. in.: trzcina pospolita, mozga trzcinowata, pałka wąskolistna, oczeret jeziorny, natomiast zarośla łozowe porasta najczęściej krzewiasta wierzba.  

Na obszarze gminy występują także zbiorowiska chwastów pól uprawnych. Należą do nich takie m. in. gatunki jak: maki polne, ostroróżyczka polana, gorczyca polna, wilczomlecz, przetacznik, jasnota, wiosnówka, rzodkiewnik. 


Zróżnicowanie środowiskowe gminy Osięciny wpłynęło także na bogactwo świata zwierzęcego tego obszaru. Są to przede wszystkim gatunki związane z biocenozami polnymi. Spośród ssaków na tym terenie występują sarny, zające, dziki i piżmaki. Nieco rzadziej można spotkać jelenia, lisa, jeża, czy tchórza. Płazy związane ze środowiskiem wodnym lub łąkami reprezentowane są przez takie gatunki jak: traszka zwyczajna, ropucha szara i zielona, rzekotka drzewna oraz żaby: jeziorkowa, wodna, śmieszka i moczarowa. 

Najbardziej jednak ruchliwym składnikiem środowiska są ptaki. Są to gatunki związane głównie z polami uprawnymi i łąkami. Należą do nich: skowronek, ortolan, potrzeszcz, pliszka żółta, rokitniczka, potrzos i łozówka. Dość licznie na tych terenach występują także kuropatwy. W zadrzewieniach topolowo-wierzbowych dobre warunki gnieżdżenia znalazły pustułki, kobuzy, myszołowy i sowy.  Na terenach leśnych spotkać można kruki, gołębiarze, dzięcioły, gile i paszkoty.

3.7.1. Szata leśna

Na terenie gminy znajduje się 630,56 ha lasów, w tym 588 ha lasów państwowych oraz  32,0 ha lasów prywatnych. Tereny leśne występują przede wszystkim w centralnej 
i południowej części gminy. W lasach przeważają drzewostany sosnowe. Obok sosny 
w zbiorowiskach leśnych występują domieszki świerka, dębu, brzozy, klonu, buka i olszy. 
W zespołach lasów liściastych i mieszanych przeważa dąb. W niżej położonych fragmentach obniżeń wysoczyznowych oraz w sąsiedztwie Kanału Bachorze występują liczne gatunki krzewów, z których przeważają: leszczyna, kruszyna i jarzębina. 
3.7.2. Gospodarka łowiecka

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 roku /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr. 127, poz. 1066 z póź. Zm./ - Prawo łowieckie oraz normy znaczeniowej, łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego, oznacza:

· ochronę zwierząt łownych,

· gospodarowanie zasobami zwierząt łownych zgodnie z zasadami ekologii oraz zasadami gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.


Na terenie gminy Osięciny znajduje się 1 obwód łowiecki o łącznej powierzchni użytkowej 5455 ha, w tym 300 ha powierzchni gruntów leśnych. Jest on zróżnicowany przyrodniczo, zasiedlony przez większość gatunków zwierząt łownych. Do gatunków zwierząt, które stanowią najważniejszą podstawę dla gospodarki łowieckiej na terenie gminy Osięciny zalicza się:

-   zwierzyna gruba bytująca na terenach leśnych lub na pograniczu lasu i pól np.: sarna, dzik,

-   zwierzyna drobna, bytująca typowo na terenach polnych np: zając, bażant,

-  pozostałe zwierzęta np: lisy.

Liczebność głównych gatunków zwierzyny łownej wg stanu na dzień 10 marca 2008 na obszarze gminy:

- sarny – 85,

- dziki – 10,

- lisy – 40,

- zające – 280,

- bażanty – 210,

- kuropatwy – 71.

Gospodarka łowicka jest realizowana na terenach gruntów rolnych i leśnych, stanowiących naturalna bazę produkcyjną dla rolnictwa i leśnictwa. Stąd tez zmniejszenie się obszarów tej bazy, przez przeznaczenie coraz większej ilości gruntów rolnych, czy tez leśnych na cele nierolnicze, nieleśne automatycznie powoduje kurczenie się przestrzeni życiowej dla dzikich zwierząt, która jest niezbędna dla prowadzenia gospodarki łowieckiej. Utrudnia to utrzymanie korytarzy ekologicznych tak ważnych dla zwierzyny. Zwiększenie powierzchni gruntów rolnych, leśnych pogarsza także warunki bezpośredniego bytowania zwierzyny. Dlatego tez ochrona zarówno gruntów rolnych, jak i leśnych przed ich przeznaczeniem na cele nierolnicze lub nieleśne, jak również ochrona przeciw ich dewastacji, degradacją, oparta zwłaszcza na przepisach ustawy o ochronie gruntów rolnych, leśnych /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 z póź.zm/ mają szczególne znaczenie nie tylko dla gospodarki rolnej, leśnej, ale także dla gospodarki łowieckiej, ponieważ środki reglamentacyjno – ochronne oparte na tych podstawach prawnych odnoszą się także do obszarów na których istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa.
3.7.3.  System obszarów chronionych 


W powiecie radziejowskim za priorytetową formę ochrony przyrody  i krajobrazu uznano wielkoprzestrzenny system obszarów chronionych. Jest to forma w polityce ekologicznej powszechnie uznawana za najbardziej efektywną. Na terenie powiatu na system ten składają się: park krajobrazowy (Nadgoplański Park Tysiąclecia) i obszar chronionego krajobrazu jez. Głuszyńskiego. 

Na terenie gminy Osięciny obszary przyrodnicze prawnie chronione nie występują. 
Z innych elementów podlegających ochronie (układ kompozycyjny, cenny starodrzew) wymienić należy  założenia parkowo-dworskie w miejscowościach Borucinek, Borucin, Jarantowice, Osięciny oraz parki podworskie z cennym starodrzewem w miejscowościach: Krotoszyn, Pocierzyn, Szalonki i Włodzimierka. 

Pomniki przyrody to także elementy ochrony cennych przyrodniczo obiektów punktowych, takich jak drzewa, czy też głazy, obiektów powierzchniowych – skupienia drzew oraz obiektów liniowych – aleje drzew. W roku 2007 uchwałą Rady Gminy Osięciny Nr  VII/43/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 2 drzew uchwalono,  że 2 dęby szypułkowe o obwodzie pnia  272 i 251 cm mierzone na wys.130 cm uznano za pomniki przyrody. Drzewa te rosną na gruntach rolnych w miejscowości Sęczkowo, u jednego z tamtejszych rolników, nadano im nazwę „Dęby Pana Jana Błaszaka”. 
4. Źródła zagrożenia środowiska


Za wszystkie z wyżej wymienionych zasobów środowiska przyrodniczego na terenie Gminy Osięciny wpływ ma wiele zagrożeń. Do najistotniejszych zalicza się: różnego pochodzenia hałas, promieniowanie elektromagnetyczne, awarie przemysłowe.
[image: image2.emf]
Rys 1. Wskaźnik presji motoryzacji w poszczególnych województwach

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2005r., IOŚ WIOŚ Bydgoszcz, 2006
4.1. Hałas

Hałasem przyjęto określać wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka. Jest ono nieodłącznym efektem rozwoju cywilizacji i podobnie jak inne zanieczyszczenia staje się ważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. Oddziaływanie hałasu odbierane jest na ogół w sposób subiektywny, co powoduje, że to zagrożenie nie jest dostatecznie dostrzegane i eksponowane w problematyce ochrony środowiska oraz w sferze gospodarki przestrzenią. Tymczasem udowodnione jest, że hałas działa niekorzystnie na zdrowie człowieka, kumuluje się w organizmie i wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia sen i odpoczynek. Może być także powodem trwałych zmian 
w organizmie i szeregu chorób. Najpowszechniejsze są skutki słuchowe działania hałasu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie wartości progowych poziomów hałasu uznaje się terenami zagrożonymi hałasem te tereny, na których jest przekroczona wartość progowa poziomu hałasu. Do źródeł hałasu z pewnością należą: drogi, linie kolejowe, linie elektroenergetyczne, starty, lądowania i przeloty statków powietrznych, instalacje i pozostałe obiekty, które tworzą grupy hałasu: komunikacyjny 
i przemysłowy. 
4.1.1. Hałas komunikacyjny


Na terenie gminy Osięciny zagrożenie hałasem związane jest głównie 
z  hałasem komunikacyjnym, co odnosi się to do terenów przyległych do głównych tras drogowych. Do głównych czynników mających wpływ na poziom emisji hałasu komunikacyjnego należą: 

· natężenie ruchu,

· struktura strumienia pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu ciężkiego,

· stan techniczny pojazdów,

· rodzaj i stan techniczny nawierzchni,

· organizacja ruchu drogowego,

· charakter zabudowy (zagospodarowanie) terenów otaczających.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu /Dz. U. Nr. 120 poz. 826/, które różnicują dopuszczalne poziomu hałasu dla poszczególnych rodzajów terenu:

- pod zabudowę: mieszkaniową, szpitale, domy opieki społecznej, 

- budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

- na cele uzdrowiskowe,

- na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,

- na cele mieszkaniowo – usługowe.

Oceniając zagrożenie hałasem komunikacyjnym przyjmuje się, że hałas o poziomie równoważnym poniżej 50 dB (w porze dziennej) nie jest uciążliwy dla człowieka. Hałas 
o poziomie równoważnym powyżej 70 dB uważa się za szkodliwy dla człowieka. 

Na terenie gminy Osięciny zasadniczy szkielet układu drogowego tworzą krzyżujące się we wsi Samszyce drogi Ujma Duża - Osięciny – Samszyce - Piotrków Kujawski oraz droga Radziejów – Samszyce – Brześć Kujawski (nr 62), przy czym największe natężenie ruchu drogowego występuje na drugiej z w/w dróg. Przeprowadzony w 2000 r. generalny pomiar ruchu (tab. 11) wykazał, że na tej drodze średni dobowy ruch (SDR) wynosił ponad 2,2 tys. pojazdów i należał do największych w powiecie. 

[image: image3.emf]
Rysunek 2. Układ dróg na terenie powiatu radziejowskiego
Porównanie średniego natężenia ruchu z 2000 r. w stosunku do roku 1995 wskazuje, że na analizowanej drodze natężenie ruchu wzrosło o kilka procent. O wielkości emisji poziomu dźwięku od tras komunikacyjnych decyduje głównie natężenie ruchu pojazdów 
i udział w nim transportu ciężkiego. Dla wyszczególnionych wyżej odcinków dróg udział transportu ciężkiego nie jest wysoki i wynosi z reguły poniżej 10 % w stosunku do całości ruchu. 


Tabela 5. Średni dobowy ruch i struktura ruchu na drogach w gminie Osięciny w 2000 r.

	Nr drogi
	Odcinek
	Pojazdy sam. ogółem
	Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych

	
	
	
	Motory-kle
	Sam. osobowe
	Lekkie sam. dostaw-cze
	Sam. ciężarowe
	Autobus -sy
	Ciągniki rolnicze

	62
	Radziejów – Brześć Kuj.
	2268
	  7
	1476
	302
	422
	  45
	16

	267
	Ujma Duża – Osięciny
	1226
	29
	  944
	  77
	105
	  33
	38

	267
	Osięciny – Piotrków Kuj.
	1120
	18
	  848
	114
	  85
	  24
	31


Źródło: Generalny pomiar ruchu – Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2001.

Dotychczas na terenie gminy Osięciny, jak i pozostałej części powiatu radziejowskiego nie przeprowadzano pomiarów hałasu komunikacyjnego. Dane literaturowe wskazują, że strefa negatywnego oddziaływania akustycznego wynosi w przypadku dróg 
o średnim dobowym ruchu powyżej 5 tys. pojazdów do 160 m, a dla dróg o SDR poniżej 
5 tys. do 80 m, natomiast przy obecnym natężeniu ruchu  strefa zagrożenia akustycznego dróg gminy Osięciny nie przekracza 20 m. Należy jednak podkreślić, że gminna wieś Osięciny ze względu na położenie przy drodze wojewódzkiej i zwartą zabudowę mieszkaniową należy do jednej z najbardziej zagrożonych hałasem komunikacyjnym miejscowości w powiecie radziejowskim. 

4.1.2. Hałas przemysłowy


Zagrożenie hałasem przemysłowym dotyczy w większości przypadków terenów zabudowy mieszkaniowej na terenie osady Osięciny. W takich miejscach na hałas który przekracza dopuszczalne normy narażona może być dość duża liczba mieszkańców. Szczególnie dokuczliwość ta jest widoczna, gdy emitowany jest hałas w porze nocnej. Jednak tego typu hałas w odróżnieniu od hałasu komunikacyjnego ma charakter lokalny, ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa z danym zakładem. W miejscowości Osięciny poza Zakładem Usługowo – Wytwórczym Kółek Rolniczych „ROLMECH” nie ma źródeł hałasu przemysłowego, który stanowiłby uciążliwość akustyczną dla mieszkańców. Istnieją poza tym małe, pojedyncze źródła hałasu, są to małe zakłady produkcyjne, takie jak zakłady kamieniarskie, kuźnie, które mogłyby powodować lokalną uciążliwość takiego zakładu. 
W przypadku przyjęcia takich zgłoszeń przez mieszkańców, oceny uciążliwość takiego zakładu, w postaci pomiarów emisji hałasu dokonuje Wojewódzka Inspekcja Ochrony 

Środowiska, wydaje odpowiednie zalecenia dla poszczególnych zakładów w zakresie zmniejszenia poziomu emisji hałasu do środowiska. 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawarte są zadania ponadlokalne związane z działaniami w celu ochrony przed hałasem. 
Z proponowanych działań na terenie powiatu radziejowskiego, w tym także w gminie Osięciny należałoby przyjąć:

· opracowanie map akustycznych i programów naprawczych w zakresie ochrony przed hałasem dla terenów chronionych, 

· utrzymywanie przez zarządców nawierzchni dróg w dobrym stanie technicznym,

· wymiana okien na dźwiękochłonne w punktach o największym zagrożeniu hałasem, 

· prowadzenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska monitoringu hałasu w rejonach szczególnej uciążliwości akustycznej,

· wprowadzenie przez gminy zapisów do planów zagospodarowania przestrzennego sprzyjających ograniczaniu zagrożenia środowiska hałasem (np. ustalenie odpowiedniej, nieprzekraczalnej linii zabudowy od dróg i innych obiektów emisji hałasu),

· wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej (biologiczne ekrany akustyczne) wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz wzdłuż granic terenów i obiektów chronionych przed hałasem,

· kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej.

Na terenie gminy w celu ograniczenia hałasu koniecznym jest także podjęcie innych, następujących działań:

· bieżąca modernizacja nawierzchni dróg, co ma również znaczenie dla warunków aerosanitarnych,

· projektowanie przebudowy dróg z uwzględnieniem pasa zieleni izolacyjnej.

Tabela 6. Program działań w zakresie ochrony przed hałasem w gminie Osięciny do 2013 r.

	Lp
	Działanie
	Źródła 

Finansowania
	Jednostki realizujące
	Termin

Realizacji

	1.
	Wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż drogi krajowej
	Zarządca drogi, budżet gminy, 
	Starosta, wójt
	2013

	2.
	Wprowadzenie do planów zagospodarowania sprzyjających zapisów o ograniczeniu zagrożenia środowiska hałasem
	Budżety gmin
	Wójt
	2010

	3.
	Opracowanie mapy akustycznej gminy w ramach mapy powiatu 
	WFOŚiGW, środki pomocowe UE
	Starosta, wójt
	2007

	4.
	Monitoring hałasu w rejonach szczególnej uciążliwości akustycznej
	Budżet gminy, środki pomocowe UE
	Wójt 
	Proces ciągły

	5.
	Bieżąca modernizacja dróg
	Budżet wojewódzki, WFOŚiGW, środki pomocowe UE 
	Starosta, wójt
	2013


Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych powiatowych i gminnych

4.1.3. Hałas kolejowy


Na terenie Gminy Osięciny nie ma obecnych żadnych magistrali kolejowych, 
w związku z czym nie ma emisji tego typu hałasu.

4.2. Promieniowanie elektromagnetyczne

Źródłami promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy są:

· linie i stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia,

· instalacje radiokomunikacyjne, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej. 

Przez teren powiatu i w poprzek gminy Osięciny przebiega linia wysokiego napięcia 220 kV Włocławek – Pątnów wymagająca odpowiednich stref wolnych od zabudowy (100 
i 80 m). Oddziaływanie pola elektromagnetycznego od tych linii mieści się w granicach 
10 - 30 m po obu ich stronach, natomiast w przypadku stacji transformatorowej w granicach działki. 

Na terenie gminy są zlokalizowane 2 stacje bazowe telefonii komórkowej. Jak wynika z badań naukowych stacje bazowe telefonii komórkowej, przy prawidłowym zainstalowaniu 
i wprowadzeniu zabezpieczeń związanych z dostępem do anten, charakteryzują się bardzo małym natężeniem promieniowania elektro-magnetycznego. Potwierdzają to również badania Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzone w 2002 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w czasie których nie stwierdzono przypadków przekroczeń norm dopuszczalnych w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. Wobec powyższego 

można stwierdzić, że na terenie powiatu radziejowskiego nie występują zagrożenia przekroczenia norm dopuszczalnego promieniowania elektromagnetycznego.  

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na:

- utrzymaniu poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach,

- zmniejszaniu poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymywane.

Przestrzenny rozwój infrastruktury technicznej, głównie telefonii komórkowej i sieci bezprzewodowych z dostępem do Internetu, wpływa na wzrost tła pola elektromagnetycznego 
w środowisku wynikającym z pojawienia się obszarów o podniesionym poziomie pola elektromagnetycznego – np. wokół masztów radiowych. Obszary te są bezpośrednio związane 
z występowaniem na nich źródeł pól elektromagnetycznych, a jego promieniowanie jest jednym z poważniejszych zagrożeń środowiska zwłaszcza gdy kumuluje się 
z zanieczyszczeniem chemicznym, czy też biologicznym. Pole elektromagnetyczne ma bardzo daleki zasięg i trudno jest ograniczyć jego negatywne skutki, a wręcz jest to niemożliwe. 

Nie tylko działalność człowieka produkuje pole elektromagnetyczne, produkują je także źródła naturalne – pola magnetyczne ziemskie, promieniowania kosmiczne, złoża pierwiastków radioaktywnych, z tą różnicą, że emitowane przez te źródła pola są na stałym poziomie, stąd nazwa – promieniowania tła. Należałoby przyjąć, że promieniowanie naturalne, którego natężenie jest praktycznie nieszkodliwe dla środowiska, zmieni się 
w przypadku, gdy dojdzie do tego promieniowanie pochodzenia antropologicznego – wytwarzane przez elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, stacje radiowe, telewizyjne, telefonię komórkową, stacje transformatorowe, stacje bazowe telefonii komórkowej, instalacje i urządzeni elektryczne – kuchenki mikrofalowe, telewizory, urządzenia elektromagnetyczne wykorzystywane do badań diagnostycznych.
 
Z w/w względów konieczna jest ochrona człowieka przed polami elektromagnetycznymi. W przypadku stacji nadawczych polega ona na takim usytuowaniu anten nadawczych stacji bazowych, aby dla podanych paramentów nadawania, pola docierające do miejsc przebywania człowiek by były w pełni bezpieczne dla jego stanu zdrowia.

4.3. Poważne awarie przemysłowe


Definiuje ją art.3 pkt. 23 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym – jest to zdarzenie – w szczególności emisja, pożar, eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których może wystąpić jedna, lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadząc do natychmiastowego powstania zagrożenia dla życia 

lub zdrowia ludzi lub środowiska, a także która może doprowadzić do powstania takiego zagrożenia w późniejszym terminie. 

Rozszerzeniem definicji poważnej awarii jest art.3 pkt.24 ustawy – poważna awaria jest rozumiana jako awaria w zakładzie. Kwalifikacji danego zakładu do zakładów o dużym, bądź bardzo dużym ryzyku wystąpienia poważanej awarii  przemysłowej przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje 
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 z póź.zmn).


Organem prowadzącym komputerową bazę danych obiektów z grupy zakładów 
o zwiększonym ryzyku ZZR, zakładów o dużym ryzyku ZDR oraz obiektów zaliczonych do potencjalnych sprawców poważnych awarii jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Na terenie Gminy Osięciny nie ma takich zakładów, a największe zagrożenie jakie może zaistnieć na naszym terenie jest związane jedynie z transportem substancji niebezpiecznych.

4.4. Transport


Transport stanowi jedno z poważniejszych źródeł zanieczyszczeń środowiska. 
Z rozwojem transportu drogowego, szczególnie w ostatnich latach pojawiły się nowe zagrożenia. Prawie dwukrotnie wzrosła ilość samochodów prywatnych, a ze względu na niedostateczny rozwój sieci dróg, autostrad prowadzi to do tworzenia korków, zatorów, 
a wraz z tym do wzrostu emisji zanieczyszczeń i hałasu do środowiska, co stanowi zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale także dla zdrowia ludzi.

Likwidacja uciążliwości związanych z transportem jest trudna, a wymaga ona przede wszystkim zlikwidowania zanieczyszczeń u źródła. W tym celu należałoby zmienić technologię – w stosowaniu paliw, w budowie silników, a także zrezygnować z przejazdów 

niekoniecznych. Niezbędnym jest także ograniczenie emisji tlenku węgla, azotu, ołowiu 
i węglowodorów. 

4.5. Odpady


Kolejnym poważnym źródłem zanieczyszczania środowiska są odpady, które nie tylko są szkodliwe, ale wręcz uciążliwe nie tylko dla środowiska ale także dla ludzi. Ze względu na różnorodność procesów technologicznych produkcji odpadów opakowaniowych, ich ilości 
i rodzaju, mamy zatem różny stopień ich szkodliwości i uciążliwości w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska – woda, gleba, powietrze.


Według danych przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku na terenie składowisk zlokalizowanych na terenie powiatu radziejowskiego w 2007 roku zdeponowano 5253,5 Mg odpadów komunalnych. Na gminnych składowisku śmieci w Borucinie zdeponowano:

- rok 2006 – 186,4 Mg,

- rok 2007 – 231 Mg.


Powstające na terenie gminy Osięciny odpady zgodnie z obowiązującymi katalogiem odpadów (Dz. U. z 2001 r.  Nr. 112, poz. 1206) sklasyfikowane zostały w następujących grupach:

- 02 – odpady z rolnictwa, sadownictwa, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa, przetwórstwa żywności,

- 03 – odpady z przetwórstwa drewna, płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury,

- 10 – odpady z procesów termicznych,

- 12 – odpady z chemicznej obróbki, powlekania powierzchni metali i tworzyw sztucznych,

- 15 – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,

- 16 – odpady nieujęte w innych grupach,

- 17 – odpady z budowy, remontów, demontaży obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,

- 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczalni ścieków, uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,

- 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

4.6. Zagrożenia wód powierzchownych i podziemnych
4.6.1. Zagrożenia wód powierzchownych

 Analiza stanu czystości wód powierzchniowych wykazała dość znaczną poprawę 
w tym zakresie. Jest to wynik prowadzonych od szeregu działań związanych z budową gminnych, zakładowych i przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Wzrasta również świadomość ekologiczna mieszkańców. Szczególnie ważnymi dla gminy Osięciny są zasoby wód powierzchniowych związane z Kanałem Bachorze i zbiornikami wód stojących. 
W szczególności odnosi się to do następujących działań:

1. poprawa bilansu hydrologicznego gminy, w tym:

· opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu poprawy stanu wód Kanału Bachorze (wspólnie z innymi gminami położonymi nad Kanałem)

· upowszechnianie działań mających na celu racjonalizację zużycia wody,

· zwiększenie powierzchni wód stojących na terenie gminy,  
· opracowanie gminnego programu małej retencji,
2. poprawa jakości wód powierzchniowych oraz zachowanie zasobów wód podziemnych, 
w tym:

· kanalizacja obszarów wiejskich o zwartej zabudowie, w tym:
· budowa kanalizacji we wsiach: Osięciny, Jarantowice, Latkowo, 

· budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków,
· pełne uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obiektach gminnych,

· ograniczenie zagrożeń związanych z liniowymi źródłami zanieczyszczeń,

· modernizacja dróg w zakresie odwodnienia oraz instalacji urządzeń retencjonujących i  podczyszczających wody opadowe,

· budowa kanalizacji deszczowej,
· wyeliminowanie zagrożeń dla wód podziemnych i powierzchniowych ze strony odpadów (składowisk odpadów),

· ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wód podziemnych

· inwentaryzacja i eliminacja nieszczelnych zbiorników do gromadzenia nieczystości (szamb),

· inwentaryzacja eliminacja użytkowania dołów chłonnych i byłych studni kopanych jako szamba,

· budowa nowych i modernizacja istniejących stacji uzdatniania wód,

· budowa studni głębinowej dla ujęcia wody Osięciny,

· wprowadzenie stref ochronnych ujęć wód podziemnych,

· zmniejszanie wykorzystania wód podziemnych dla celów przemysłowych
· pełniejsze wykorzystanie przepustowości istniejących na terenie powiatu oczyszczalni ścieków.

Bardzo ważnym w tych działaniach jest zahamowanie migracji zanieczyszczeń (szczególnie związków azotu) z terenów rolnych gminy do wód powierzchniowych. 
W związku z migracją zanieczyszczeń, a szczególnie związków azotu z terenów rolnych do Zgłowiączki poprzez Kanał Głuszyński Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie opracował rozporządzenie nr 7/2003 z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych na lata 2004 – 2008.  W roku 2008 opracowano nowe rozporządzenie nr 11 z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych na lata 2008 - 2012.  W rozporządzeniach tych określono obszar zlewni 
o powierzchni 125,3 km2, jako szczególnie narażony na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego, z którego należy ograniczyć dopływ azotu do rzeki i tym samym do jez. Głuszyńskiego. 

Na terenie gminy Osięciny obszar zlewni objęty tym rozporządzeniem zajmuje powierzchnię 58,0 km2. Opracowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie wspomniane już rozporządzenie w sprawie ograniczenia dopływu tych zanieczyszczeń proponuje następujące bezpośrednie działania:
· wzmożenie działań ochronnych w strefach buforowych o szerokości 20 m od cieków,

· wyznaczenie i zadarnienie dróg spływu wód opadowych,

· wysiewanie roślin okrywowych natychmiast po zbiorze zbóż lub rzepaku i po nawożeniu organicznym, 

· budowa płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i ścieki z obejścia w gospodarstwach prowadzących hodowlę zwierząt.

Wdrożenie przedstawionych powyżej działań powinno w konsekwencji doprowadzić do znacznego ograniczania wprowadzanego ze ściekami ładunku zanieczyszczeń do wód powierzchniowych oraz do pierwszego  poziomu wód gruntowych.  

Rys 3. Obszar zlewni rzeki Zgłowiączki objęty Programem mającym na celu zmniejszenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

[image: image4.emf]


4.6.2. Zagrożenia wód podziemnych

O zagrożeniach zanieczyszczeniami wód podziemnych mówimy wtedy, gdy następuje niekorzystna zmiana ich cech fizycznych (temperatury, barwy, smaku, zapachu), chemicznych lub bakteriologicznych. Zmiany te mogą być wywołane przez:

-  bezpośrednie wprowadzenie do wód substancji zanieczyszczających,

-   pośrednie przez przemieszczanie się do ujęcia wód substancji zanieczyszczających.

Zanieczyszczenie wód podziemnych zależy przede wszystkim od głębokości zalegania wód, od izolacji poziomu wodonośnego, od powierzchni terenu, a także od lokalizacji potencjalnych źródeł zanieczyszczeń.

Najbardziej zagrożonymi należy uznać wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Spowodowane jest to dobrymi właściwościami filtracyjnymi skał słabo izolujących ten poziom wodonośny, stwarzając dogodne warunki do przemieszczania się zanieczyszczeń 
z powierzchni terenu. Za największe zagrożenie dla wód podziemnych na terenie Gminy Osięciny należy uznać rolnictwo, gdzie coraz intensywniej stosowane są nawozy i środki ochrony roślin, które dość często nie są właściwie przechowywane. Nawozy niebezpieczne, które szczególnie są niebezpieczne dla środowiska, ze względu na ich dobra rozpuszczalność w wodzie, a także łatwą migrację uznaje się nawozu azotowe. W dalszej kolejności znajdują się pestycydu do niszczenia owadów – insektycydy, grzybów – fungicydy, chwastobójcze – herbicydy, a szczególnie ich niewłaściwe magazynowanie oraz nieumiejętne przygotowywanie cieczy roboczych. 

Na terenie gminy Osięciny rolnictwo jest bardzo szeroko rozwinięte, a za główne źródła zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego na naszym terenie należy zaliczyć fermy drobiu, 
a także duże gospodarstwa rolne z dużą obsadą zwierząt gospodarskich. 

4.6.3. Zagrożenia powodzią

Ze względu na brak dużych cieków wodnych na terenie gminy Osięciny, a także ze względu na zmniejszającą się ilość opadów atmosferycznych, zagrożenia powodzią na terenie gminy Osięciny nie istnieje. Możliwe są jedynie podtopienia na terenach niżej położonych, zazwyczaj w okresie wiosennym, a jest to związane przede wszystkim z niedrożnością sieci melioracyjnej. 

5. Infrastruktura ochrony środowiska
5.1. Wodociągi i ujęcia wody


Źródłem zaopatrzenia gminy Osięciny w wodę do celów komunalnych, a także przemysłowych stanowią ujęcia wód podziemnych. Na terenie gminy Osięciny znajdują się 
3 ujęcia wody pitnej, sieć wodociągowa liczy 216 km, jest do niej przyłączonych 
2014 gospodarstw domowych. Jeden mieszkaniec gminy zużył w 2007 roku 30 m3 wody 
z sieci wodociągowej, natomiast ilość zużytej wody z wodociągów na całą gminę Osięciny 
w roku 2007 wyniosła 250,9 tys m3. 
Tabela  8. Podstawowe dane dotyczące ujęć wody w gminie Osięciny

	L.p
	Miejscowość
	Ilość studni
	Użytkownik
	Stratygrafia

poziomu 

wodonoś-

nego
	Zasoby

zatwier-

dzone

m3/h
	Głębo-

kość

studni

(w m)
	Typ

Ujęcia1)
	Pobór

wody 

m3/d lub

średnio w roku
	Użyt-

kowanie 

terenu w rejonie

ujęcia2)

	1.
	Osięciny
	Stud.Nr 1
Stud.N 2B

Stud.Nr 3
	Urząd

Gminy

Osięciny
	czwartorz.
	76

76

76
	45

45

43
	W
	850
	W

	2.
	Włodzimierka
	Stud. Nr 2

Stud. Nr 3
	Urząd

Gminy

Osięciny
	czwartorz.
	90

74
	55

55
	W
	2400
	W

	3.
	Latkowo
	Stud. Nr 2

Stud.Nr 3
	Urząd

Gminy

Osięciny
	Trzeciorz.
	20

33


	75

76
	W
	300
	W


Źródło: Operaty wodno – prawne z Urzędu Gminy w Osięcinach
Objaśnienia: 

                     1)    W – wodociągowe, zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę
                     2)    W  - obszary wiejskie i inne 

Pierwszy poziom wodonośny związany jest z przypowierzchniową warstwą piasków fluwioglacjalnych. Swobodne zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości około 1.22 – 1.79 m ppt. Zasilanie warstwy następuje przez infiltrację opadów atmosferycznych. Przepływ podziemny w tej warstwie odbywa się w kierunku północnym tj. w kierunku Kanału Bachorza. Wraz z towarzyszą siecią rowów melioracyjnych stanowi on lokalną bazę drenażu dla tego poziomu.

Drugi użytkowy poziom wodonośny izolowany jest warstwą utworów słabo przepuszczalnych, miąższości ok. 35 m. Zwierciadło tego poziomu ma charakter napięty, woda nawiercona na głębokości 32 – 40 m ppt, stabilizuje się na głębokości 1,8 – 11 m ppt. Poziom ten jest ujmowany na ujęciu gminnym w miejscowości Osięciny. Ze względu na ok. 30-sto metrową warstwę izolującą utwory swoiste, możliwość zanieczyszczenia tego poziomu jest znikoma. 

W rejonie ujęcia wód w Osięcinach rolę główną poziomu użytkowego pełni czwartorzędowa warstwa wodonośna. Warstwa ta jest wykształcona w postaci piasków drobno, średnio 
i gruboziarnistych występujących na głębokości 30 – 43 m. Warstwa ta prowadzi wodę pod ciśnieniem subartezyjskim stabilizującym się na głębokości 3,9 m ppt.
Jakość wód podziemnych klasyfikowana w 4 klasach (Ia, Ib, II i III) oceniana jest przed ich uzdatnianiem. Z przeprowadzonych w latach 1997–2002 badań jakości tych wód 
w wybranych studniach
 na terenie powiatu wynika, że występują tu wody średniej (II klasa) 
i niskiej jakości (III klasa). Należy jednak podkreślić, że wody podziemne w  powiecie 
w większości nadają się do wykorzystania do celów gospodarczych oraz – po uzdatnieniu (usunięciu naturalnych pierwiastków) – do celów konsumpcyjnych.

5.2. Gospodarka ściekowa

System zaopatrzenia w wodę wiąże się nierozerwalnie z problemem odprowadzania 
i oczyszczania ścieków. Ścieki to wprowadzane do wód lub do ziemi: 

- wody zużyte na cele bytowe, gospodarcze, 

- ciekłe odchody zwierzęce, 

- zanieczyszczone wody wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych,

- wody odciekowe ze składowiska odpadów,

- wykorzystane solanki,

- wody termalne i  lecznicze.


Na terenie gminy Osięciny źródłem powstawania ścieków są przede wszystkim gospodarstwa domowe, a także podmioty gospodarcze i rolnicze. Na terenie gminy Osięciny długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2007 roku wyniosła 17 km, jest do niej podłączonych 506 indywidualnych gospodarstw domowych. 


Gmina Osięciny ma własną oczyszczalnię ścieków, która została oddana do eksploatacji w roku 1987. Był to BIOBLOK MU - 200, obiekt ten pracował poprawnie. 
Ze względu na jego wyeksploatowanie jak i dużą energochłonność, jak i na zwiększenie ilości ścieków, wymagana była rozbudowa oczyszczalni, szczególnie w zakresie przyjmowania ścieków dowożonych z szamb. Modernizacja istniejącej oraz budowa nowych urządzeń oczyszczalni wykonana była na pracującej oczyszczalni. Jednym z jej celów było zwiększenie przepustowości z 150 m3/d do 400 m3/d.


Do istniejącej oczyszczalni ścieków dopływają ścieki komunalne z terenu miejscowości Osięciny, z okolicznych  skanalizowanych wiosek – Latkowo i Jarantowice. Ponadto na oczyszczalnię ścieków kierowane są także ścieki dowożone z szamb. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków o przepustowości max 400 m3/d, przeznaczona jest do mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych odprowadzanych 
z gospodarstw domowych i drobnych zakładów. 

Według założeń technologicznych docelowo przyjęto 2 ciągi technologiczne 
o przepustowości 400 m3/d każdy, tj. łącznie 800 m3/d. Realizacja inwestycji została wykonana w oparciu o jeden ciąg technologiczny z możliwością rozbudowy w przyszłości 
o drugi ciąg technologiczny, stanowiący lustrzane odbicie ciągu technologicznego nr I.


W latach 2009 – 2012 planowana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków jak wyżej. 

Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Osięciny wynosi prawie 62 %. Wynika to przede wszystkim z podłączeń nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, a także posiadania przydomowych szamb, w których gromadzone są ścieki komunalne. Niestety większość 
z tych szamb nie jest szczelna, nie spełnia tym samym wymogów ochrony środowiska, 
tj. szczelny zbiornik, wykonany z odpowiednich, nieprzepuszczalnych materiałów, których zawartość jest wywożona na punkt zlewny do istniejącej oczyszczalni ścieków przez firmy posiadające odpowiednie pozwolenia na świadczenie usług w w/w zakresie. 

	Liczba posesji posiadających przydomowe szamba
	Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków zamontowana
	Liczba gospodarstw domowych podłączona do kanalizacji sanitarnej
	Liczba gospodarstw 
z usystematyzowaną gospodarką ściekową
	Liczba gospodarstw ogółem
	% udział w stosunku do całkowitej liczby posesji na terenie gminy 

	856
	157
	506
	1519
	2100
	72


* Źródło: dane z Urzędu Gminy  

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zakupywane są przez Urząd Gminy, natomiast cała dokumentacja techniczna oraz montaż należy w kompetencji właścicieli nieruchomości. 
5.3. Gospodarka odpadami


Jednym z poważniejszych zagrożeń zanieczyszczenia środowiska jest ciągle rosnąca zarówno masa jak i objętość odpadów na istniejących składowiskach śmieci. Może to powodować zanieczyszczenia zarówno wód, ale także gleb i powietrza atmosferycznego. 
W tym celu należy jak najbardziej ograniczyć ilość powstających odpadów, zagospodarować te odpady, które można ponownie wykorzystać, a także usunąć i zutylizować pozostałe, celem przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska. 


Odpady komunalne deponowane są na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne usytuowane w gminie Osięciny w miejscowości Borucin. Dane dotyczące składowiska odpadów zostaną opisane w części poświęconej planowi gospodarki odpadami.  
Część II. 

Analiza i ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie 

GMINY  OSIĘCINY

1. Aktualny stan w gospodarce odpadami

1.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

1.1.1 Odpady komunalne
Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych – zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach /Dz. U. 
z 2007 r. Nr. 39, poz. 251 z póź.zmn/. 

Źródłami wytwarzania odpadów są zarówno gospodarstwa domowe, a także obiekty infrastruktury takie jak handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo i targowiska. 

Zakłada się, że ilość wytworzonych odpadów  w latach 2011 – 2015 będzie zbliżona do ilości odpadów aktualnie wytwarzanych. Prawdopodobnie ilość mieszkańców ternu gminy Osięciny zmieni się nieznacznie w porównaniu ze stanem obecnym. Jednakże w wyniku wzrostu gospodarczego może nastąpić wzrost ilości wytwarzanych odpadów przez potencjalnego mieszkańca z 100 kg do około 170 kg. Możliwe jest także ograniczenie ilości produkowanych odpadów w związku z rosnącą świadomością społeczeństwa.

Ilość odpadów komunalnych jaka powstała w gminie Osięciny została wyliczona na podstawie metody szacunkowej, według współczynnika dla wsi i miasta.

Liczba mieszkańców   x   Współczynnik kg/mieszkańca/rok  =  Ilość odpadów komunalnych Mg/rok: 



8329            x           52                                                 =            433,108 Mg/rok
Tabela 1 obrazuje zmiany ilościowe w produkowanych przez mieszkańców gminy Osięciny odpadów w latach 2001 – 2007, z tym że należy podkreślić, że dane te są szacunkowe, gdyż na wysypisku śmieci nie ma wagi do ważenia, ilości wwożonych odpadów była szacowana wzrokowo, stąd te rozbieżności. 
W całej masie przyjmowanych na składowiska śmieci odpadów oprócz odpadów typowych komunalnych z grupy 20 trafiają także odpady z takich grup jak: 02,03, 15,17,19.  Większość to odpady powstające w indywidualnych gospodarstwach domowych, skąd ich większość, zwłaszcza na terenach wiejskich, jest spalana w piecach i kotłowniach, zaś odpady biodegradowalne takie jak resztki kuchenne, obierki, części roślinne, zepsute owoce zostają poddane kompostowaniu, a na wysypisko trafiają tylko te odpady których nie da się zagospodarować
Tabela 1. Szacunkowa ilości produkowanych odpadów komunalnych w Gminie Osięciny składowana na gminnym składowisku odpadów komunalnych w Borucinie
	Lata
	Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w Mg

	2001
	175

	2002
	345

	2003
	742

	2004
	375

	2005
	254,4

	2006
	186,4

	2007
	231


.  

              * Źródło: dane Gminy Osięciny
Skład odpadów
Skład odpadów określono na podstawie wydanej decyzji i przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabel 2. Skład morfometryczny odpadów komunalnych i zbliżonych do komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Osięciny i składowanych na wysypisku odpadów w miejscowości Borucin
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Wskaźnik 
(% wagowy)
	Ilość (Mg/rok)

	1
	Odpady frakcji wielkości cząstek poniżej 10 mm
	29,60
	66,0

	2
	Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego
	8,2
	18,3

	3
	Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego
	0,9
	2,0

	4
	Odpady z papieru i tektury
	13,60
	30,3

	7
	Odpady z tworzyw sztucznych
	14,20
	31,6

	8
	Odpady materiałów tekstylnych
	7,6
	16,9

	9
	Odpady ze szkła
	10,6
	23,6

	10
	Odpady metali
	1,5
	3,3

	11
	Odpady organiczne pozostałe
	1,4
	3,1

	13
	Odpady mineralne pozostałe
	12,4
	27,6

	                   RAZEM
	100
	222,7


* Źródło: dane Urzędu Gminy Osięciny


Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że największy odsetek odpadów które trafiają na składowiska śmieci stanowią odpady komunalne niesegregowane, ponad 77 % wszystkich odpadów. Podobnie niepokoi wyrzucanie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych takich jak świetlówki, leki, czy baterie, które winny być składowane w odpowiednich pojemnikach i przekazywane podmiotom trudniących się ich unieszkodliwianiem i odzyskiem.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

W całej masie przyjmowanych na składowiska śmieci odpadów oprócz odpadów typowych komunalnych z grupy 20 trafiają także odpady z takich grup jak: 02,03, 15,17,19.  Większość to odpady powstające w indywidualnych gospodarstwach domowych, skąd ich większość, zwłaszcza na terenach wiejskich, jest spalana w piecach i kotłowniach, zaś odpady biodegradowalne takie jak resztki kuchenne, obierki, części roślinne, zepsute owoce zostają poddane kompostowaniu, a na wysypisko trafiają tylko te odpady których nie da się zagospodarować. Na terenie gminy nie ma pojemników służących do wrzucania tego typu odpadów, ze względu na fakt, że większość gospodarstw domowych na terenie całej gminy to gospodarstwa rolne, w związku z czym odpady biodegradowalne typu gałęzie, skoszona trawa, czy też owoce są składowane wraz z obornikiem na pryzmach luba na płytach gnojowych. W miejscowości Osięciny większość osób ma domy wraz z ogródkami, 
w związku z czym odpady biodegradowalne wykorzystują jako naturalny nawóz, poprzez składowanie  ich w kompostowniach.
Odpady opakowaniowe ze strumienia odpadów komunalnych

Przez opakowania rozumie się wprowadzone do obrotu wyroby wykonane 
z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych, a także części opakowań i elementy pomocnicze połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu, co dane opakowanie. Obecnie opakowanie dostarcza także informacji 
o produkcie i jego producencie oraz oddziaływuje psychologicznie na potencjalnego konsumenta dzięki swojej estetyce i zachęca go do zakupu towaru.


Udział podstawowych materiałów stosowanych do produkcji opakowań w skali światowej przedstawia się następująco:

- tworzywa sztuczne - 30%,

- papier i tektura - 28%,

- metale-27%,

- szkło- 15%

Na terenie Gminy Osięciny od roku 2006 funkcjonuje system selektywnego zbierania
i odbierania odpadów komunalnych u samego źródła, czyli u właścicieli nieruchomości, 
a także poprzez pojemniki służące do segregacji odpadów opakowaniowych typu: papier, szkło i plastik. Dzięki temu w poszczególnych latach osiągnięto następujące wyniki, w ilości zebranych odpadów opakowaniowych, które zostały odebrane przez firmę Usługi Komunalne Józef Rosołowski ul. Bs. Lubrańskiego 15, 87 – 890 Lubraniec która świadczy na naszym terenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Następnie odpady te zostały przekazane i poddane procesowi recyklingu. 
	Rodzaj zebranych odpadów opakowaniowych
	Rok 2006 / tony
	Rok 2007/ tony

	Papier
	2
	1

	Tworzywa sztuczne
	8
	15

	Szkło
	30
	45


1.1.2. Odpady niebezpieczne

 
Podstawowym źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy Osięciny są indywidualne gospodarstwa domowe, a także w mniejszej części przemysł oraz sektor usługowy – usługi medyczne, weterynaryjne. Odpady – zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny z gospodarstw domowych jest przekazywany do przedsiębiorców, którzy na terenie gminy Osięciny z udziałem Urzędu Gminy, prowadzą akcje polegające na pozbywaniu się sprzętu, który nie jest już użytkowany, celem nie zanieczyszczania zarówno środowiska odpadami niebezpiecznymi, które są zawarte w takim sprzęcie, jak i składowania takiego sprzętu na wysypisku śmieci.


Podmioty gospodarcze, które na terenie gminy Osięciny wytwarzają odpady niebezpieczne przedstawiono poniżej:
* Spółdzielcze Zakłady Usługowo-Wytwórcze KR “ROLMECH” Osięciny,

*  Polskie Zakłady Zbożowe Młyn we Włocławku Sp.z o.o. Magazyn zbożowy w Osięcinach,

* AUTO-SERWIS “ELCAR” Roman Rydelek ul. Konopnickiej 25, 88-220 Osięciny

* Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe “HAMAR” ul. Reja 12A, 
87-800 Włocławek Zakład Drzewny w Pocierzynie,

* Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. Osięciny

- gospodarstwo rolne Osięciny,

- gospodarstwo rolne Latkowo,

- gospodarstwo rolne Jarantowice,
- Mieszalnia Pasz Osięciny,
- Zakład Mechanizacji i Transportu w Osięcinach,
* Urząd Gminy Osięciny, ul. I Armii WP 14, 

* Usługi Transportowe i Handel Artykułami Przemysłowymi Krzysztof Zachwieja, Bełszewo,
* Punkt Obrotu Art. Rolno-Przemysłowymi Dariusz Bartczak Plac Boh.Powst. Warszawy 12,
* Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “TRANSKUP” Jacek Jolanta Skupniewicz, Zieliński 6A, 

* Firma “SAMAR” Spółka Jawna Roman Walczak – Lechosław Walczak, Pilichowo 37, 

* Zakład Transportu Handlu i Usług Benedykt Rakowski ul. Leśna 40, 

* Apteka “Salus” ul. Plac Boh. Powst. Warszawy, 

* Apteka „Kujawska” mgr Weronika Paradny ul. Wyszyńskiego 22, 
* Apteka „Tara” Grażyna Gawinecka ul. Pl. Boh. Pows. W-wy,
* Spółdzielnia “Jutrzenka” ul. Włocławska 1, 

* Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Urszula Kokoszka ul. Mickiewicza 1/3, 

* Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarski s.c. ul. Wyszyńskiego 19, 

* Usługi Transportowe Skup, Sprzedaż Złomu Jerzy Spychalski, Pilichowo, 

* Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “MICH-MAT” Transport-Handel- Usługi Robert Głowacki ul. Skarbka, 
* Lecznica Zwierząt Włodzimierz Grzelak ul. Wyszyńskiego,

* Lecznica Zwierząt - Szychowski Sławomir ul. Włocławska,

* Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Andrzej Ochociński ul. Konopnickiej 20,

* Zakład Mechaniki Pojazdowej OSCAR Byczek Grzegorz ul. Konopnickiej 1,

* Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. med. Beata Zachwieja - ul. I Armii Wojska Polskiego.
Odpady medyczne


Na terenie gminy Osięciny odpady medyczne powstają w jedynym istniejącym na naszym terenie Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarski s.c. 
ul. Wyszyńskiego 19, w prywatnych gabinetach lekarskich i stomatologicznych. Odpady tego rodzaju powinny być przekazywane do podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia na odbiór i utylizację tego typu odpadów medycznych.

Odpady weterynaryjne


Odpady weterynaryjne powstają we wszystkich placówkach, które zajmują się leczeniem, badaniem i świadczeniem usług weterynaryjnych. Na naszym terenie działały 
w roku 2007 dwie lecznice zwierząt. Niestety jak dotąd nie oszacowano ilości wytwarzanych odpadów w tych lecznicach w całym powiecie radziejowskich. Z wywiadów wynika, że ilość ta szacowna jest na około 4 kg rocznie, czyli 0,04 Mg. Są to odpady zmieszane o kodzie 180104 i nie są one traktowane jako odpady niebezpieczne.

Zbieraniem i transportem zwierząt gospodarskich padłych na naszym terenie zajmuje się:

- zbiornica Kat. I i II Dawid Krygier z Piotrkowa Kujawskiego,

- Marianna Adamowicz ze Służewa.

Na terenie gminy Osięciny istnieją 2 zakłady masarskie, z których odpadowa tkanka zwierzęca jest przekazywana do odzysku i do unieszkodliwienia do form, posiadających odpowiednie zezwolenia na świadczenie tego typu usług.

Zużyte oleje odpadowe


Zużyte oleje odpadowe, to wszelkie oleje mineralne i syntetyczne, które zawierają 
i nie zawierają związków chlorowcoorganicznych (przekładniowe, silnikowe, smarowe, hydrauliczne), które nie nadają się do użycia, a które pierwotnie miały takie przeznaczenie. Ustawodawca nałożył na wytwórcę tego typu odpadów następujące obowiązki:

- oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację, rozumianą jako każdy proces, w którym oleje bazowe mogą być produkowane przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych olejach,

- jeśli regeneracja olejów odpadowych jest niemożliwa ze względu na stopień ich zanieczyszczania określony w odrębnych przepisach, oleje te powinny być spalone 
z odzyskiem energii,

- jeśli regeneracja olejów odpadowych lub ich spalenie z odzyskiem energii są niemożliwe , dopuszcza się ich unieszkodliwienie.

Posiadacz tego typu odpadów powstałych w wyniku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jeśli nie jest w stanie we własnym zakresie wykonać określonych wyżej obowiązków powinien we własnym zakresie przekazać je podmiotowi który zgodnie z ustawą zagospodaruje je. Niedozwolone jest mieszanie olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi, zawierającymi PCB, w czasie ich zbierania lub magazynowania, jeżeli poziom określonych substancji przekracza dopuszczalne wartości. Niedozwolone jest także zrzucanie olejów odpadowych do wód, czy też do gleby lub ziemi. 

Trudno ocenić jest dokładnie, ale można przypuszczać że część olejów odpadowych jest zużywana przez wytwórców lub przez inne osoby na własne potrzeby, tj. do impregnacji drewna, spalania w kotłach do tego niedostosowanych, czyli jednoznacznie wbrew przepisom prawa.

Baterie i akumulatory

 
To przenośne źródła energii elektrycznej, w postaci zarówno wielko jak 
i małogabarytowej, występujące powszechnie. Niestety nie ma wielu miejsc, w których można byłoby zużyte baterie przekazywać. W celu uregulowania gospodarki zużytymi bateriami i akumulatorami małogabarytowymi niezbędne jest ich wysegregowanie ze strumienia odpadów komunalnych i zorganizowanie systemu ich zbiórki (zbieranie przez sieć handlową, objazdowe punkty odbioru odpadów niebezpiecznych w dostarczonych mieszkańcom pojemnikach). Zgodnie z ustawą o odpadach, odpady te powinny być 
w pierwszej kolejności poddawane procesom odzysku, a jeżeli nie udało się ich odzyskać należy je unieszkodliwić, dla części tych odpadów zostały wdrożone technologie recyklingu. Akumulatory nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego, w przeciwieństwie do baterii, gdyż są one oddawane podmiotom gospodarczym, u których kupowany jest nowy akumulator lub są skopywane w punktach skupu metali. 


Odpady zawierające PCB


PCB (polichlorobifenyle) zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Wprowadzanie PCB do obrotu lub poddawanie ich procesom odzysku jest zabronione. Występowanie odpadów zawierających PCB jest związane głównie z przemysłem elektrycznym. Stosowane są jako materiały elektroizolacyjne i chłodzące w transformatorach i kondensatorach. Odpady te mogą także występować 
w małych ilościach w olejach hydraulicznych.
Przyjmuje się, że do 2010 roku nastąpi całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminacje lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB. Niezbędne jest prowadzenie wojewódzkiej bazy informacyjnej gromadzącej dane dotyczące ilości i miejsc występowania PCB. Przedsięwzięcia związane 
z unieszkodliwianiem cieczy zawierających PCB oraz unieszkodliwieniem i dekontaminacją urządzeń zawierających PCB powinny

zostać niezwłocznie wprowadzone na listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 


Uregulowania prawne dotyczące tych odpadów to Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania 
i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska /Dz. U. Nr. 96, poz. 860/. 

Odpady zawierające azbest

Azbest nazwa grupy minerałów zbudowanych z różnorodnych związków krzemu, tlenu, metali. Materiał ten był wykorzystywany w budownictwie od ponad 100 lat, występował jako płyta dachowa i elewacyjna, służył także do ocieplania budynków, do budowy wodociągów. Jego szerokie wykorzystanie wynikało przede wszystkim z jego właściwości, gdyż jest on odporny na działanie mrozu jak i wysokich temperatur, na działanie substancji żrących, a co więcej jest wytrzymały na rozciąganie i zgniatanie. Groźna dla człowieka jest emisja włókien azbestowych, szczególnie włókien, które są niewidzialne gołym okiem, a wdychane z powietrzem do płuc stanowią poważne ryzyko chorób układu oddechowego. W związku z tym w roku 1997 wprowadzono zakaz obrotu wszelkimi materiałami, w których skład wchodził azbest - ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest /Dz. U. 1997 r. Nr 101 poz. 628/.
W roku 2003 rozpoczęto realizację rządowego programu, którego głównym celem jest usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Realizacja programu jest przewidziana na lata 2003 – 2032, tak aby z terenu Polski całkowicie usunąć wyroby 
z azbestem a sposób niezagrażający zdrowiu dla ludzi i dla środowiska. 


Szacuje się że na terenie naszej gminy znajduje się około 50 000 m2 pokryć dachowych zawierających azbest, co daje 800 ton. Dane te są opatrzone bardzo dużym błędem, spowodowanym brakiem precyzji przy określaniu jego ilości, a także brakiem danych, jakie ustawowo winny być przekazywane Wójtowi Gminy do dnia 31 stycznia każdego roku o ilości i o stanie wyrobów azbestowych jakie znajdują się każdym gospodarstwie.  Na naszym terenie uprawnionych do usuwania odpadów zawierających azbest jest 18 podmiotów. 


Zarząd Powiatu w Radziejowie w 2006 roku oraz Burmistrz Miasta Radziejowa 
w 2007 r. zapoczątkowali pilotażowe programy dofinansowania dla osób fizycznych, usuwania odpadów zawierających azbest. Jest to dofinansowanie do 50 % poniesionych kosztów usuwania w/w odpadów, jednak max kwota dofinansowania wynosi 2000 zł.

Pojazdy wycofane z eksploatacji 


Wszelkiego rodzaju pojazdy stanowią zagrożenie dla środowiska, ze względu na to, że zawierają nie tylko metale, inne substancje, w tym niebezpieczne zużyte odpady olejowe, płyny eksploatacyjne, akumulatory, opony, szkło, a także tworzywa sztuczne.

Na terenie powiatu radziejowskiego działają 2 stacje demontażu pojazdów – PPHU „Węglozłom” Adam Królikowski, Bytoń 22A, 88 – 231 Bytoń oraz 1 punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji „ZŁOMSTAL” Halina Królikowska, Brylewo 1A, 
88 – 231 Bytoń. W powiecie w roku 2007 wyrejestrowano w celu oddania do kasacji 
156 pojazdów. Przyjmując że średnia masa pojazdu osobowego wynosi 1 mg, należy przyjąć, że wytworzono w roku 2007 około 156 Mg tego typu odpadów.

Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne


Postępujący rozwój techniki i technologii przyczynia się do wzrostu ilości wycofywanych z użytkowania urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych. Należy przyjąć, że w kolejnych latach wzrost ten będzie jeszcze większy. Pomimo wejścia w życie ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym /Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z póź.zmn/ tego typu odpady traktowane są jako odpady komunalne, a nie przemysłowe. Wiele podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego uchyla się od obowiązku przyjmowania zużytego sprzętu, pomimo takiego obowiązku ustawowego. W związku z tym należałoby utworzyć gminne punkty przyjmowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aktualnie na terenie naszej gminy nie ma takiego miejsca, ale czynione są starania w tym kierunku, co więcej organizowano jednodniowe zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. 

Wydawałoby się, że  odpadów tego typu wytwarza się mało, jednak zgodnie z założeniami „KPGO 2010” na jednego mieszkańca przypadają 4 kg na 1 rok. 

Przeterminowane środki ochrony roślin – pestycydy i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi oraz pozostałości tych substancji nie nadające się do użycia

Największym źródłem powstawania tego typu odpadów jest rolnictwo, które jak wspomniano wcześniej jest szeroko rozwinięte na naszym terenie, a także zakłady i firmy, które wykorzystują wszelkiego rodzaju substancje toksyczne – lakiery, farby. Tego typu odpady najczęściej składowane są w tak zwanych mogilnikach, których na terenie Gminy Osięciny nie ma. 


Podobnie jak w przypadku sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego podmiot gospodarczy winien przyjąć wszelkiego rodzaju odpady opakowanie po pestycydach. Na terenie gminy Osięciny działają 3 podmioty gospodarcze, u których można kupić środki ochrony roślin, ale także zwrócić opakowania.

1.1.3. Odpady inne niż niebezpieczne 

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
Źródłem tego typu odpadów jest działalność rolnicza, szeroko rozwinięta na naszej gminie. Informacji co do ilości wytwarzanych tego typu odpadów nie ma.

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

Tego typu odpady produkowane są przez tartaki oraz zakłady przetwórstwa drzewnego. Na terenie gminy Osięciny znajdują się 1 tartak, 3 zakłady przetwórstwa drzewnego, a także 
1 zakład produkujący meble . 

Odpady z procesów termicznych
Do tej kategorii odpadów zalicza się żużle, popioły niezawierające substancji niebezpiecznych. Wytwarzane są one w kotłowniach, praktycznie w każdym gospodarnie domowym.

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali 
i tworzyw sztucznych
Źródłem tego typu odpadów są podmioty gospodarcze, przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką metali i produkcją wszelkich konstrukcji i przedmiotów z tego surowca. Podczas tych procesów wytwarzane są cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów, odpady z toczenia 
i piłowania metali nieżelaznych.

Na terenie gminy Osięciny działa kilka podmiotów gospodarczych wytwarzające tego typu odpady.

Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne 
i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

Źródłem tego typu odpadów są wszystkie zakłady produkcyjne, gdyż każdy produkt przed wysłaniem do odbiorcy jest pakowany, a skutkiem ubocznym są odpady z tej grupy.

Odpady nieujęte w innych grupach

W tej grupie znajduje się bardzo wiele odpadów, a głównie zalicza się do nich zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie jest zaliczony do odpadów niebezpiecznych.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

Do tego typu odpadów zalicza się odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, a także infrastruktury drogowej np.: gruz ceglany, beton, papa, odpady 
z budowy nowych budynków np.; ziemia z wykopów. Należą tu także odpady takie jak drewno, stal, odpady niebezpieczne – azbest, elektryczne.

Dzięki wskaźnikowi łatwo można określić, ile odpadów tego typu jest wytwarzana na jednego mieszkańca, w Polsce przyjmuje się, że jest to 40 – 50 kg/rok, w związku z czym na terenie gminy jest to ilość około 333 MG/rok

liczba mieszkańców   x   współczynnik kg/mieszkańca/rok  =   ilość odpadów budowlanych  w Mg:
               8329

  x
           40
                   =
     333,16 Mg

W liczbie tej znajdują się odpady powstałe w wyniku budowy, remontów gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej, przemysłowej i usługowej. Dodatkowo należy szacować, że 20 % odpadów pochodzących z remontów i budowy powstaje 
w poszczególnych sektorach gospodarki. Znaczna cześć odpadów budowlanych tak jak 
z terenów prywatnych, jak i z zakładów produkcyjnych wykorzystywana jest do niwelacji, rekultywacji terenu, odzyskiwania w procesie budowy dróg, fundamentów. Pozostała część składowana jest na wysypiskach odpadów.

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych


Jak sama nazwa mówi ich źródłem powstawania są stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków, a głównym odpadem są komunalne osady ściekowe. Na terenie gminy Osięciny funkcjonuje Gminna Oczyszczalnia Ścieków typu mechaniczno – biologicznego. W związku z dość dużym procentem skanalizowania miejscowości Osięciny, a także z możliwością dowozu ścieków komunalnych z gospodarstw domowych, które nie są ujęte w zbiorczy system kanalizacyjny, z roku na rok przybywa ilości powstających odpadów. 

1.2. Odzysk, unieszkodliwianie i zbieranie odpadów

1.2.1. Rodzaj, ilość odpadów poddawanych procesowi odzysku oraz instalacje do odzysku odpadów z wykazem podmiotów prowadzących odzysk


Na obszarze gminy Osięciny działa 1 podmiot zajmujący się odzyskiem odpadów jest to Pośrednictwo Handlowe Elżbieta Stasińska, Latkowo 16/2, 88 – 220 Osięciny, adres instalacji Osięciny Skrzyżowanie. Rodzaj odpadów poddawanych odzyskowi to:

- żużel , popioły paleniskowe i pyły z kotłów – kod 100101,

- popioły lotne z węgla – kod 100102,

- popioły paleniskowe, żużel, pyły z kotłów ze współspalania tworzyw sztucznych – kod 100115.

Metoda odzysku – R14 – inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub częściowo – jako dodatek do wytwarzania materiałów budowlanych. W gospodarstwach domowych na terenach wiejskich prowadzony jest odzysk odpadów, które ulegają biodegradacji. Właściciele ogródków działkowych i przydomowych ogrodów także wykorzystują biodegradację poprzez kompostowanie odpadów biodegradowalnych.

Na gminnym składowisku odpadów w Borucinie nie prowadzony jest odzysk odpadów, ze względu na brak instalacji służącej temu celowi. Odpady które są składowane na w/w składowisku są jedynie poddawane procesowi unieszkodliwiania poprzez składowanie. 
Procesowi odzysku poddawane są tylko odpady opakowaniowe posegregowane, które są składowane w pojemnikach służących do segregacji, ustawionych zarówno 
w miejscowości Osięciny, jak i na wioskach na terenie gminy. Dzięki temu wysegregowano 40 ton odpadów w roku 2006 i 61 ton w roku 2007. 
1.2.2. Rodzaje i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania i instalacje służące do unieszkodliwiania odpadów 


Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych jaka funkcjonuje na terenie gminy Osięciny jest składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Borucin, zarządzane przez Urząd Gminy 
w Osięcinach. Składowisko to nie odpowiada aktualnym wymogom ochrony środowiska. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw, dostosowanie funkcjonowania składowisk do wymogów przepisów ustawy o odpadach, musi nastąpić 
w terminie nie późniejszym niż do końca 2009 roku. Ostatecznym terminem jest 31 grudnia 2009 roku. Konieczność zamknięcia składowiska odpadów w Borucinie wynika z faktu, że nie posiada ono instalacji odgazowującej, nie posiada wagi, a także nie jest wyposażone 
w maszyny służące do właściwej eksploatacji. 

Powierzchnia składowiska odpadów w Borucinie, to 46000 m3, pojemność zapełniona 
na dzień 31.12.2007 r. to 32200 m3. Składowisko to jest uszczelnione mineralnie – z gruntów ilastych, a także sztucznie – folia polietylenowa. Posiada drenaż, a odcieki gromadzone są 
w zbiorniku o pojemności 5 m3. Wysypisko jest ogrodzone, posiada pas zieleni izolacyjnej szerokości 15 m, dodatkowo las stanowi jego naturalną barierę.

Wysypisko odpadów w Borucinie ma uregulowany stan formalnoprawny:

- decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska – wydana przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie O.T.I. 7656/5/03 z dnia 22.04.2003 r.,

- decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego – wydana przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie O.T.I. 7656/1/02 z dnia 01.02.2002 r.,

- zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów – wydana przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie O.T.I. 7655-7/04 z dnia 31.12.2004 r., O.T.I. 7657-13/03 z dnia 07.10.2003 r., O.T.I. 7657-13/05 
z dnia 13.06.2005 r.

Składowisko odpadów w Borucinie jest monitorowane w zakresie:

 - analizy wód podziemnych z piezometrów,

- analizy wód odciekowych,

- badania składu morfologicznego.

Tabela 3. Ilości odpadów komunalnych, która powstała w poszczególnych latach i została unieszkodliwiona na gminnym składowisku odpadów komunalnych w Borucinie
	Lata
	Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w Mg 
(kody 200301, 190801, 190805) 

	2001
	175

	2002
	345

	2003
	742

	2004
	375

	2005
	254,4

	2006
	186,4

	2007
	231


1.2.3. Istniejące systemy zbierania odpadów oraz wykaz podmiotów prowadzących transport i zbieranie

 
Usługi w zakresie zbierania i transportu odpadów na gminne składowisko odpadów zajmują się uprawnieni odbiorcy tj.:

-  Usługi Komunalne Józef Rosołowski, ul. Bs. Lubrańskiego 15, 87 – 890 Lubraniec,

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” Sp. z o.o., 
ul.  Komunalna 15, 88 – 200 Radziejów.


W celu zabezpieczenia zaplecza sanitarnego w/w podmioty posiadają specjalne środki tzw. śmieciarki oraz odpowiednie pojemniki na zmieszane odpady komunalne, które są udostępniane właścicielom nieruchomości odpłatnie. 

Na terenie naszej gminy prowadzona jest zbiórka odpadów posegregowanych. Jest to możliwe poprzez ustawienie pojemników do segregacji odpadów opakowaniowych takich jak: papier, plastik i szkło zarówno w samej miejscowości Osięciny, jak i na wioskach. Dzięki temu w roku 2007 udało się wysegregować 61 Mg odpadów, zaś w roku 2006 wysegregowano 40 Mg odpadów. 

Zbiorczym systemem zbiórki odpadów na dzień 31.12.2007 roku objętych było 
1465 gospodarstw domowych, co daje prawie 69 % wszystkich gospodarstw objętych zbiorczym systemem zbiórki odpadów.

2. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami


Na terenie gminy Osięciny najważniejszymi problemami w zakresie gospodarki odpadami, z jakimi boryka się nasza jednostka samorządu terytorialnego to:

* w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz innymi niż niebezpieczne:

- nie spełnianie wymogów przewidzianych przepisami prawa przez gminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne,

- brak dokładnych danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów oraz danych dotyczących gospodarowania nimi, nie ma możliwości oszacowania ile odpadów jest składowanych w rowach, w lasach. Dominuje unieszkodliwianie odpadów poprzez ich składowanie, odzyskuje się jedynie szkło, plastik i niewielkie ilości papieru,

- niekontrolowane porzucanie odpadów w lasach, rowach, stawach, co obniża znacznie walory krajobrazowe,

- spalanie odpadów wszelkiego rodzaju w kotłowniach lokalnych, w piecach, co powoduje znaczne zanieczyszczenie powietrza, nasilenie tego procesu jest znaczne zwłaszcza 
w okresie zimowym,

- podstawowym systemem zbierania odpadów komunalnych jest system mieszany, 
w niewielkim stopniu prowadzona jest segregacja opadów u źródła, tj. w indywidualnych gospodarstwach domowych,

- składowanie odpadów niebezpiecznych typu: baterie, przeterminowane leki i inne toksyczne środki które trafiają na wysypiska odpadów wraz z innymi odpadami,

- niewykorzystanie osadów ściekowych na cele rolnicze ze względu na wysoki koszt ich przetwarzania na nawóz,

- obecny system gospodarki odpadami komunalnymi nie spełnia wymogów Krajowego Programu Gospodarki Odpadami: zapobiegania i minimalizowania  ilości wytwarzanych odpadów, recyklingu,

-  niska świadomość ekologiczna właścicieli firm – stąd brak działań z własnej inicjatywy, dopiero po kontrolach czynione są działania mające na celu dostosowanie się do wymogów prawa,

*  w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi:

- brak informacji o rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, jakie powstają w gospodarstwach domowych,

- brak informacji o systemie zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zwłaszcza przeterminowanych leków, baterii, akumulatorów, olejów silnikowych.


Do roku 2006 należało stworzyć taki systemem i takie warunki by w roku 2006 wydzielić 15 % odpadów niebezpiecznych z całej ilości odpadów komunalnych, zaś do roku 2010 aż 50 %. 

Część III. 

PROGNOZA ZMIAN 
W GOSPODARCE ODPADAMI ORAZ 
USTALENIA PLANU

1. Zmiany wynikające z prognoz demograficznych

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2006 r. Polskę zamieszkiwało 38 milionów 125 tysięcy osób, czyli o 96 tysięcy mniej niż w 2002 roku. Demografowie oceniają, że rok 2010 będzie kolejnym, w którym liczba ludności Polski zmaleje. Wynikać to będzie z ujemnego lub bliskiego zeru przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji zagranicznych.

Z najnowszych danych demograficznych wynika, że tendencje minionych lat uległy znaczącym zmianom: nastąpił wzrost liczby urodzeń (z 353,8 tysięcy do 374,2 tysięcy urodzeń żywych) i w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej gwałtownie wzrósł wskaźnik emigracji. Natomiast zatrzymaniu uległa tendencja obniżania się liczby zgonów (359,2 tysięcy uległo zwiększeniu do 369,7 tysięcy). Według najnowszej prognozy nie przewiduje się w Polsce do roku 2010 znacznie zwiększonej liczby urodzeń, czyli wystąpienia wyżu demograficznego (co ma już aktualnie miejsce). W 2006 roku zanotowano po raz pierwszy od 5 lat dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego (4,5).

Demografowie przewidują również, że po 2010 roku liczba ludności w kraju ustabilizuje się, a obserwując tendencje zachodzące w krajach Unii Europejskiej, nieznacznie wzrośnie. Odnosząc w/w dane do powiatu Radziejowskiego, można stwierdzić, że: na koniec 2006 roku było 42365 mieszkańców (w 2002 roku było 43373 mieszkańców), odnotowano 10 urodzeń 
i 11 zgonów oraz ogólne saldo migracji -5,22 na każdy 1000 mieszkańców.

Spodziewane kierunki zmian demograficznych w powiecie radziejowskim oszacowano na podstawie wskaźników przedstawionych w „KPGO 2010”.
Tabela 1. Zmiany liczby mieszkańców na terenie powiatu radziejowskiego w oparciu 
o  prognozy demograficzne na lata 2007 – 2015 wraz z przewidywaną ilością wytwarzanych

odpadów komunalnych
	Lata
	Liczba ludności
	Ilość wytwarzanych odpadów (Mg)**

	2001
	43600
	5668

	2002
	43373
	5638

	2003
	43119
	5605

	2004
	42871
	5573

	2005
	42606
	5539

	2006
	42365
	5507

	2007
	43537*
	5660

	2008
	43319
	5631

	2009
	43103
	5603

	2010
	42888
	5575

	2011
	42674
	5548

	2014
	42038
	5675


* Dane założone w Programie Wojewódzkim zweryfikowano o stan rzeczywisty na koniec 2007 r. (dane uzyskane z ewidencji ludności poszczególnych gmin). Szacunki na lata kolejne oparto o wskaźnik założony w Programie wojewódzkim jednak użyto rzeczywistych danych wyjściowych.
** ilość wytwarzanych odpadów oparto o założenia „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego Aktualizacja na lata 2007-2010  perspektywą na lata 
2011-2014” z tym że w 2014 przyjęto wzrost ilości wytwarzanych odpadów przez 1 mieszkańca do 0,135 Mg ( według KPGO ilość będzie wzrastać 1% w skali roku). 

Z powyższych szacunkowych wyliczeń wynika, iż liczba mieszkańców powiatu radziejowskiego do 2014 roku będzie wykazywać tendencję malejącą. Zachodzące przemiany jakie mają miejsce po wejściu Polski do Unii Europejskiej powodują migrację ludności za granicę oraz do dużych miast w kraju, dlatego też prawdopodobnie nastąpi większy spadek liczby mieszkańców powiatu niż wykazany w tabeli nr1.

Tabela  2.  Zmiany liczby mieszkańców na terenie gminy Osięciny w oparciu o prognozy demograficzne na lata 2007 – 2014
	Lata
	Liczba ludności na terenie gminy Osięciny
	Liczba ludności na terenie powiatu radziejowskiego

	2007 rok
	8329
	43537

	2011 rok
	8164
	42674

	2014 rok
	8043
	42038


2. Zmiany wynikające z prognoz społeczno-gospodarczych
Przystępując do porządkowania systemu gospodarki odpadami należy uwzględnić zmiany zachodzące w składzie morfologicznym odpadów oraz w ich ilości. Do głównych czynników powodujących te zmiany należą między innymi:

· zmiany liczby mieszkańców;

· zamożność i styl życia mieszkańców;

· rozwój ekonomiczny regionu;

· wydajność produkcji.


Wpływ na opracowywanie programu gospodarki odpadami ma przede wszystkim zmiana w ilości i strukturze wytwarzanych odpadów pod wpływem zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. Zmiany te dla Polski jest trudno oszacować, choć można dostrzec pierwsze symptomy przystąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej.

W małym, ale jednak tempie zmienia się struktura przemysłu przy jednoczesnym zmniejszeniu się ilości gospodarstw rolnych. W wyniku emigracji zarobkowej zmniejszyła się stopa bezrobocia, wzrosła siła nabywcza części konsumentów i wzrost PKB, które są istotnymi czynnikami ekonomicznymi mogącym mieć wpływ na wytwarzanie odpadów 
w przyszłości. Z dnia na dzień obserwuje się wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, a ich skład zmienia się w miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia mieszkańców. Potęgować go będzie wzrost postaw konsumpcyjnych, które powodują wzrost „produkcji odpadów”. Im zamożniejsze jest społeczeństwo tym więcej odpadów komunalnych jest wytwarzanych. 
Wszystkie rozwinięte państwa europejskie zaczynają zwracać coraz większa uwagę na problem tej kategorii odpadów i wydaje się, że niebawem zaczną one szukać sposobów ograniczenia ich wytwarzania. Zmienia się także ich struktura (zwiększenie ilości odpadów opakowaniowych, głównie plastików, zmniejszenie ilości odpadów organicznych, wzrost ilości odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz samochodów). 
Z drugiej strony zaczyna się swoista walka o wycofywanie opakowań z tworzyw sztucznych 
i powrót do opakowań biodegradowalnych (np. papier) i wielorazowych (np. szkło, drewno). W latach następnych nastąpi dalszy rozwój budownictwa drogowego i prac remontowo-budowlanych, co wywoła wzrost ilości odpadów budowlanych i remontowych, z których większość (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych np. zawierających azbest) stanie się powtórnie surowcem w budownictwie. 

3.  Prognoza zmian wytwarzanych odpadów w 2011 r. z perspektywą na

      2015 r

Prognozę emisji odpadów wykonano dla poszczególnych typów źródeł odpadów zgodnie z założeniami „KPGO 2010” i „Programem ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego (aktualizacją na lata 2008 - 2011 
z perspektywą na lata 2012-2015)”. Zmiany jakości i ilości odpadów będą następować wolno, gdyż wolno następują zmiany w przyzwyczajeniach i w poziomie dochodów ludności.

3.1. Odpady komunalne

Prowadzone na przestrzeni wielu lat badania wskazują na stały wzrost ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. Przyczyną tego stanu jest rozwój gospodarczy oraz wzrost konsumpcyjnych postaw mieszkańców. 


Ponadto, poza wymienionymi powyżej czynnikami, ilość odpadów będzie zależała także od takich (trudnych do oszacowania) czynników jak:

· struktura zamieszkania – zgodnie z ogólnokrajowymi zmianami część ludności           w najbliższych latach zmieni miejsce zamieszkania przechodząc z terenów wiejskich do miast. Także struktura zamieszkania w miastach ulega zmianom. Wydaje się prawdopodobne, że część tzw. klasy średniej wraz ze wzrostem zamożności będzie zmieniało miejsce zamieszkania z wielorodzinnego na jednorodzinne zwłaszcza na terenach podmiejskich.

· struktura zaopatrzenia w ciepło – cześć mieszkańców może zmienić sposób ogrzewania własnych posesji, przechodząc na ogrzewanie inne niż węglowe.  Zmiany te w dużej mierze uzależnione będą od atrakcyjności finansowej poszczególnych rodzajów ogrzewania.


Obserwuje się stałą zależność ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego. Prognozowanie masy odpadów komunalnych oraz jednostkowych wskaźników wytwarzania odpadów związane jest ściśle z prognozą zmian rozwojowych. 
W oparciu o założenia Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 przyjmuje się, że wzrost ilości powstających odpadów komunalnych następował będzie w okresach pięcioletnich 
o 5%, tj. o 1% rocznie.

Za podstawę prognozowania ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie powiatu radziejowskiego przyjęto wskaźniki demograficzne przedstawione w punkcie 1 oraz wskaźniki podziału odpadów na poszczególne frakcje zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

Tabela 3. Prognozowany podział na strumienie jakościowe odpadów komunalnych
 w oparciu o dane Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w 2011 roku
	Lp.
	Strumień odpadów

komunalnych
	Zawartość frakcji

w %


	Prognozowany

bilans strumieni

odpadów

komunalnych 
w

2011 r. [Mg/rok]

	
	
	Rok 2011


	

	1.
	Odpady ulegające biodegradacji
	18,1
	1009,07

	2.
	Papier i tektura
	17,9
	997,92

	3.
	Odpady wielomateriałowe
	1,3
	72,47

	4.
	Tworzywa sztuczne
	13,5
	752,62

	5
	Tekstylia
	2,5
	139,38

	6.
	Szkło
	8,5
	473,88

	7.
	Metale
	3,5
	195,13

	8.
	Odpady mineralne
	3,4
	189,55

	9.
	Drobna frakcja popiołowa
	7,4
	412,55

	10.
	Odpady wielkogabarytowe
	5,9
	328,93

	11.
	Odpady budowlane
	17,4
	970,05

	12.
	Odpady niebezpieczne
	0,6
	33,45

	RAZEM
	100
	5575


Biorąc pod uwagę powyższe wskaźniki ustalono także prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych w roku 2015 na terenie powiatu radziejowskiego. Dane przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Prognozowany bilans  strumieni odpadów komunalnych
 wytworzonych przez mieszkańców powiatu radziejowskiego w 2015 roku

	Lp.
	Strumień odpadów

komunalnych
	Zawartość frakcji

w %


	Prognozowany

bilans strumieni

odpadów

komunalnych 
w

2015 r. [Mg/rok]

	
	
	Rok 2015

	

	1.


	Odpady ulegające biodegradacji
	17,2
	976,10

	2.
	Papier i tektura
	19,1
	1083,92

	3.
	Odpady wielomateriałowe
	1,4
	79,45

	4.
	Tworzywa sztuczne
	13,0
	737,75

	5
	Tekstylia
	2,5
	141,87

	6.
	Szkło
	9,0
	510,75

	7.
	Metale
	3,2
	181,60

	8.
	Odpady mineralne
	3,4
	192,95

	9.
	Drobna frakcja popiołowa
	5,6
	317,80

	10.
	Odpady wielkogabarytowe
	5,6
	317,80


	11.
	Odpady budowlane
	19,5
	1106,63

	12.
	Odpady niebezpieczne
	0,5
	28,38

	RAZEM
	100
	5675


Wpływ na skład odpadów będzie się zmieniał w czasie – zarówno ilościowo jak i jakościowo, dzięki wzrostowi gospodarczemu oraz zamożności społeczeństwa, jednak nie przyniesie to gwałtownych zmian. Na zmianę skład morfologiczny odpadów ma wpływ również świadomość ekologiczna społeczeństwa. W związku z czym należy założyć, że skład morfologiczny odpadów komunalnych w przyszłości nie będzie się zasadniczo różnił od teraźniejszego.
Odpady komunalne biodegradowalne

Można przyjąć, że udział odpadów ulegających biodegradacji będzie się stabilizował wraz z nieznacznym zmniejszeniem ich ogólnej ilości. Będzie to związane przede wszystkim ze wzrostem świadomości społeczeństwa, a także z wykorzystaniem tego typu odpadów jako naturalny, nieszkodliwy nawóz użyźniający glebę zarówno na działkach, w ogrodach jak 
i w mniejszym stopniu w gospodarstwach rolnych. W największym stopniu wykorzystują odpady biodegradowalne gospodarstwa rolne, co widać zarówno po ilości odbieranych odpadów komunalnych od w/w gospodarstw. 
Odpady opakowaniowe ze strumienia odpadów komunalnych


Należy zakładać wzrost udziału opakowań szklanych, opakowań z papieru i tektury na rzecz zmniejszenia ilości opakowań z tworzyw sztucznych. W oparciu o obserwacje powstających odpadów komunalnych, a także o obserwację ilości i jakości wysegregowanych odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów komunalnych należy przyjąć, że ilość odpadów opakowaniowych będzie wzrastała, przede wszystkim ze względów materialnych, gdyż w ten sposób mniejsza jest częstotliwość opróżniania koszy, a także ze względu na minimalne zwiększenie świadomości społeczeństwa i na znaczne zwiększenie ilości segregowanych odpadów opakowaniowych.  
3.2. Odpady niebezpieczne 

Odpady medyczne i weterynaryjne 


Na podstawie założeń Krajowego Planu 2010 w okresie od 2007 r. do 2018 r. celem będzie podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych. Jednocześnie należy podkreślić, że nie zakłada się zwiększenia ilości placówek świadczących usługi medyczne, czy też usługi weterynaryjne oraz zwiększenia znacznej ilości pogłowia zwierząt.

Zużyte oleje odpadowe oraz sorbenty i materiały filtracyjne


Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 zakłada, iż w latach 2007 - 2018 poziom odzysku olei odpadowych wyniesie i utrzyma się na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracji na poziomie co najmniej 35%. Konicznym jest również dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowej instalacji do regeneracji olejów odpadowych. Należy zakładać, że ilość zużytych olejów odpadowych, a wraz z tym wzrost ilości sorbentów  będzie się zwiększała ze względu na wzrost ilości pojazdów.

Baterie i akumulatory


Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania. Podobnie jak w przypadku wzrostu ilości zużytych olei odpadowych zakłada się wzrost ilości zużycia akumulatorów.

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć


Ilość tego typu odpadów nie powinna wzrosnąć w znacznej ilości, gdyż zwłaszcza 
w obiektach, w których występują duże powierzchnie oświetleniowe, zamieniono już lampy fluorescencyjne na lampy niezawierające substancji niebezpiecznych. Szacuje się wzrost ilości tych odpadów do 10% do roku 2011 i do 5 % do roku 2014 po uregulowaniu systemu prawno – formalnego we wszystkich przedsiębiorstwach w zakresie gospodarowania odpadami.

Odpady zawierające PCB


Odpady zawierające PCB na terenie naszej gminy, jak i powiatu występują 
w śladowych ilościach, a w związku z systematycznym wycofywaniem urządzeń zawierających PCB nie zakłada się wzrostu ilości tego odpadu.  Wyeliminowanie PCB ze środowiska następuje poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB. 
Odpady zawierające azbest


W myśl zapisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 3, poz. 20) nie przewiduje się wzrostu ilości odpadów zawierających azbest, w stosunku do stanu obecnego. Zgodnie z Krajowym Programem Usuwania Azbesty do roku 2032 powinny być usunięte wszelkiego rodzaju materiały zawierające azbest, w wyniku wymiany przede wszystkim pokryć dachowych na budynkach, czy też wymiany rurociągów.

Pojazdy wycofane z eksploatacji


Podobnie jak w przypadku zużytych olejów oraz akumulatorów ilość tego odpadu będzie w nadchodzących latach rosła. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami należy zakładać, że ilość pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie się systematycznie zwiększała do roku 2011 wzrośnie o około 30 %. Prawdopodobnie miedzy 2011 r. a 2014 r. tendencja ta się utrzyma (wpływ będą miały następujące czynniki: niski koszt zakupu pojazdu używanego, wzrost zamożności społeczeństwa, duży udział na rynku pojazdów starych tj. powyżej 10 lat).  W kolejnych latach ilość ta powinna się ustabilizować z nieznaczną tendencją spadkową.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne


Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (4 kg/mieszkańca/rok) i przewidywaną ilość mieszkańców w latach następnych można założyć, ze w najbliższych latach na terenie powiatu radziejowskiego powstanie podobna ilość odpadów tego typu z nieznaczną tendencją spadkową, co widać poniżej:

– 2011 r.: 32,66 Mg,

– 2014 r.: 32,17 Mg.

Przeterminowane środki ochrony roślin (pestycydy) i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi oraz pozostałości tych substancji nie nadające się już do zużycia


W nadchodzących latach nie przewiduje się zmian ilości wytwarzanych odpadów tego rodzaju na terenie gminy Osięciny. Odpady opakowaniowe po pestycydach nadal będą trafiały do sklepów, które mają obowiązek przyjmowania takich odpadów.

3.3. Odpady inne niż niebezpieczne


Zgodnie z Krajowym Programem Gospodarki Odpadami 2010 średni wzrost ilości odpadów niebezpiecznych o 10 % w okresach 4 letnich. Po tym okresie w latach kolejnych ich ilość powinna zacząć maleć. Wynikać to będzie przede wszystkim z faktu, że Polska przejdzie ze stadium wzrostu, który w tej chwili oparty jest wykorzystaniu zasobów naturalnych i czynnika pracy, do stadium, w którym będzie dominował wzrost wykorzystania kapitału rzeczowego i ludzkiego oraz innowacji technologicznych opartych na przemysłach „wiedzy”. 

Odpady z rolnictwa, łowiectwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, rybołówstwa oraz przetwórstwa żywności


Źródłem powstawania jest przede wszystkim działalność rolnicza, która na terenie gminy Osięciny jest bardzo rozwinięta, gdyż nasza gmina jest typowo gminą o charakterze rolniczym. Można byłoby założyć, że wzrost ilości tych odpadów będzie mały, można go szacować na poziomie około 3 %.

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury


Istnieje ścisła zależność ilości powstawania tego typu odpadów od ilości działających zakładów drzewnych, gdyż stanowią one znaczną  gałąź gospodarki dominujących 
w powiecie radziejowskim, stąd należy przyjąć że wzrośnie ilość wytwarzanych opadów 
o około 10% wzrostu ilości odpadów wytwarzanych z tej grupy do roku 2011 i kolejne 10% do roku 2014.

Odpady z procesów termicznych


W związku z wyczerpywaniem się paliw kopalnych, a także z polityką energetyczną 
i ekologiczną państwa należy zakładać, że będzie zauważalna tendencja zamierzająca  do wykorzystania innych surowców  do produkcji źródła energii, co będzie skutkowało spadkiem ilości odpadów w stosunku do stanu obecnego.

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali 
i tworzyw sztucznych 

Wzrost gospodarczy w tej dziedzinie przyczyni się do wzrostu ilości odpadów tej grupy odpadów w okresie 2008 – 2011 i 2011 – 2014, stąd ilość wytwarzanych odpadów będzie się kształtowała na poziomie powiatu:

- 2008 – 1660,5 Mg/rok,

- 2011 – 1743,53 Mg/rok,

- 2014 – 1917,88 Mg/rok.

Odpady opakowaniowe: sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

Zgodnie ze średnią podaną w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami 2010 przewiduje się wzrost ilości w/w odpadów na poziomie 5 %, co daje na poziomie powiatu:

- 2008 – 517,35 Mg/rok,

- 2011 – 544,51 Mg/rok,

- 2014 – 571,73 Mg/rok.

Odpady nieujęte w innych grupach

W związku ze wzrostem ilości pojazdów i zgodnie z Krajowym Programem Gospodarki Odpadami szacuje się, że ilość pojazdów do roku 2011 wzrośnie o około 30%. Należy także zakładać, że między 2011 – 2014 tendencja ta się utrzyma.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej włączając glebę i ziemię 

Zgodnie z założeniami KPGO 2010 nastąpi znaczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów budowlanych w wysokości około 10% w każdym z badanych okresów. Warto w tym miejscu podkreślić, że wzrost ten nastąpi pomimo przewidywanego zmniejszenia ilości mieszkańców, gdyż będzie to związane z rozwojem gospodarczym w zakresie budownictwa mieszkaniowego i inwestycji gospodarczych.

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

Ze względu na wzrost poziomu skanalizowania gminy i bezpośrednim odprowadzaniem ścieków sanitarnych do oczyszczalni można założyć, że nastąpi znaczny wzrost ilości osadów ściekowych i skratek.

W przypadku kolejnych etapów kanalizacji gminy Osięciny w latach 2011 – 2015 nastąpi kolejny wzrost ilości w/w odpadów.

4. Cele w zakresie gospodarki odpadami
Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami , zgodnego z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 oraz Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego 2010 ma na celu dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym realizowane są zasady gospodarki odpadami, a zwłaszcza zasada postępowania z odpadami zgodnie 
z hierarchią gospodarki odpadami.

W związku z tym podstawową zasada jest przede wszystkim zapobieganie 
i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, a także ograniczenie ich właściwości niebezpiecznych. Drugą bardzo ważną zasadą jest wykorzystanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku gdy nie jest to możliwe do ich unieszkodliwienia. Składowanie odpadów stanowi najmniej pożądany, dopuszczalny prawem sposób postępowania z odpadami. Kierując się polityką ekologiczną państwa przyjęto następujące cele:

- zwiększenie udziału odzysku,

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- zamknięcie do końca 2009 roku na terenie powiatu radziejowskiego wszystkich składowisk odpadów nie spełniających wymogów prawa  lub których pojemność składowiskowa została wyczerpana,

- wyeliminowanie z praktyki nielegalnego składowania odpadów.


Celem nadrzędnym polityki ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami na obszarze powiatu radziejowskiego oraz gminy jest zapobieganie powstawania odpadów, przy rozwiązywaniu problemów odpadów u źródła, odzyskiwanie surowców wtórnych, bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych w inny sposób. Warunkiem realizacji tego celu jest zmniejszenie energo i materiałochłonności produkcji, wykorzystywania alternatywnych odnawialnych źródeł energii, a także stosowanie pełnego cyklu życia produktu. 

W świetle powyższych celem gminnego planu gospodarki odpadami na obszarze gminy Osięciny jest określenie zakresu zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami, w sposób zapewniający ochronę wszystkich elementów środowiska, 
z uwzględnieniem obecnych i przeszłych możliwości  technicznych, organizacyjnych, jak również z uwzględnieniem poziomu technicznego istniejącej infrastruktury.
4.1. Odpady komunalne


Celem w zakresie gospodarowania odpadami powstającymi w sektorze komunalnym jest przede wszystkim wdrożenie systemu gwarantującego uzyskanie odpowiednich poziomów odzysku, a co więcej także wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska. Duży nacisk należy położyć także na wprowadzanie   systemów selektywnej zbiórki odpadów oraz podjęcie działań zmierzających do zamknięcia 
i rekultywacji składowiska odpadów w Borucinie, a co za tym idzie do skierowania całej ilości odpadów komunalnych do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Machnaczu i Służewie.


Celem krótkoterminowym do natychmiastowej realizacji jest objęcie wszystkich mieszkańców gminy Osięciny systemem zorganizowanej zbiórki odpadów. Celami średniookresowymi  w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi są:

- zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego min. wymagania określono w KPO 2010,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowisko odpadów, w tym ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji do min. 50% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku (do roku 2010 przewidziano redukcję o min. 25%, w 2013 o min50%, a w 2020 do min. 65%),

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2010 r. więcej niż 75% masy odpadów wytworzonych w 1995 r. , a w 2013 nie więcej niż 50%,

- zamknięcie do końca 2009 roku składowiska odpadów w Borucinie,

- kierowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Osięciny do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (zwanych w KPO 2010 zakładami zagospodarowania odpadów) w Machnaczu,

- eliminacja praktyki nielegalnego składowania odpadów,

- zwiększenie odzysku odpadów, w tym zwiększenie odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- rozbudowa systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii, akumulatorów, a tym samym ukierunkowanie na całkowite wyeliminowanie ich składowania,

- całkowite wyeliminowanie i unieszkodliwianie PCB do 2010 r.  

4.2. Odpady niebezpieczne


Podstawowymi celami w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi są:

* odpady zawierające PCB – całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do roku 2010 – poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB,

* oleje odpadowe – dążenie do stworzenia systemy ich zbierania na poziomie odzysku 50 %, a recyklingu 35 % w latach 2007 – 2015,

* zużyte baterie i akumulatory – rozbudowa systemu ich zbierania, celem wyeliminowania ich  ze strumienia odpadów komunalnych w latach 2008 – 2015.

W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 1006 roku 
w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. WE L 266 z 26.09.2009 r., str. 1) określa dążenia do osiągnięcia poziomów zbierania i recyklingu na poziomie:

- min. poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów w wys. 25% do 2012 r.,

- min. poziom recyklingu w wys. 75% średniej wagi baterii i akumulatorów ołowiowo – kwasowych, w tym recyklingu zawartości ołowiu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów do 2010 r.,

- min. poziom recyklingu w wys. 75% średniej wagi baterii i akumulatorów ołowiowo – kwasowych, w tym recyklingu zawartości kadmu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów do 2010 r.,

- min. poziom recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci baterii 
i akumulatorów, które zawierają powyżej 0,0005 % wagowo rtęci, bez względu na to, czy są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem ogniw guzikowych z zawartością rtęci nie większą niż 2% wagowo,

- dążenie do nie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych, które zawierają  powyżej 0,002 % wagowo kadmu, w tym tych, które są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem baterii i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu alarmowym, sprzęcie medycznym, elektronarzędziach bezprzewodowych, dążenie do niestosowania akumulatorów niklowo – kadmowych, 

* odpady medyczne i weterynaryjne – dążenie do podniesienia w okresie od 2008 do 2015 r. efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych, 

* pojazdy wycofane z eksploatacji – zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz przekazania ich do stacji demontażu 
i odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji  zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Poziomy odzysku i recyklingu min. odniesione do masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku winny wynosić 75 % i 70% dla pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1980 r. a dla pozostałych pojazdów odpowiednio 85 % i 80% do dnia 31 grudnia 2015 r.,

* zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – rozbudowa systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowane na całkowite wyeliminowanie ich składowania. Cele na lata 2008 – 2015:

- osiągnięcie od dnia 1 stycznia 2008 roku poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości: dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydania: poziomu odzysku w wysokości 80% masy zużytego sprzętu, poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego 
i audiowizualnego: poziomu odzysku w wys. 75% masy zużytego sprzętu, poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu 
w wys. 65% masy zużytego sprzętu: dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych 
i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli: poziomu odzysku w wys. 70% masy zużytego sprzętu, poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wys. 50% masy zużytego sprzętu: dla zużytych gazowych lamp wyładowczych – poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wys. 80% masy tych zużytych lamp,

- osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wys. 4 kg/mieszkańca/rok,

* odpady zawierające azbest – sukcesywne osiąganie celów określonych w przyjętym 14 maja 2002 roku przez Radę Ministrów „Programie usuwania azbestu o wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przewidzianym do 2032 r., tj. zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest i zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,

4.3. 
Odpady inne niż niebezpieczne 

Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne. jest zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych 
w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych, wdrożenie systemów pełnej 
i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania, identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji "starych" składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych i rekultywacji terenów zdegradowanych, zorganizowanie sytemu odzysku wszystkich surowców wtórnych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik oraz ograniczanie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. W okresie 2008-2015 r. nie przewiduje się istotnych zmian w strukturze przemysłu, a zatem nie nastąpią także wyraźne zmiany w strukturze wytwarzanych odpadów. Ponadto należy się spodziewać dalszego wzrostu udziału odpadów odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w strukturze wykorzystania odpadów przemysłowych. Po dokonanej analizie można stwierdzić, że gospodarka odpadami poddanymi odzyskowi nie stwarza większych problemów i nie będzie w perspektywie lat 2008-2015 sprawą pierwszorzędną. 

Zużyte opony: od 1 lipca 2003 r. obowiązuje zakaz składowania całych opon, 
a od 1 lipca 2006 opon pociętych. Na producentów i importerów nałożony został obowiązek odzysku zużytych opon. Zgodnie z "Krajowym planem gospodarki odpadami 2010" określono poziomy odzysku i recyklingu zużytych opon w poszczególnych latach. Aby osiągnąć powyższe poziomy niezbędna jest rozbudowa systemu zagospodarowania tego odpadu. W związku z postępującą motoryzacją spodziewane jest zwiększenie ilości wytwarzanego odpadu. 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej: ta grupa odpadów powstaje głównie w wyniku prac 
w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz w drogownictwie i kolejnictwie. 
W nadchodzących latach przewidywany jest wzrost ilości wytwarzanych odpadów z tej grupy. Według "KPGO 2010" celem nadrzędnym jest rozbudowa selektywnego zbierania odpadów do odzysku, aby w 2010 roku odzysk osiągnął poziom 50 %. 

Odpady opakowaniowe: cel nadrzędny w gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie od 2008 r. do 2015r. stanowi rozbudowa systemu mającego za zadanie osiągniecie wymaganych rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. 

5. Działania naprawcze 

5.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów


Teoretycznie można powiedzieć, że ten aspekt nie ma znaczenia dla odpadów powstających w przemyśle i w sektorze usługowym. Wiąże się to bowiem (wytwarzanie odpadów) z kosztami związanymi z ich zagospodarowaniem, a więc można zakładać, że każdy przedsiębiorca dąży na wszelkie sposoby do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Jednak są to założenia teoretyczne, chociażby z tego względu, że wiele przedsiębiorstw (szczególnie zaliczających się do grup mikro- i małych) nie ma uregulowanej gospodarki odpadami ani pod względem formalnym, ani tym bardziej pod względem faktycznym. I większość wytwarzanych odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych) trafia po prostu w strumieniu odpadów komunalnych na składowiska. Osobnym problemem jest wytwarzanie odpadów w gospodarstwach domowych. Można śmiało założyć, że w tym wypadku wytwarzaną ilość można by ograniczyć, ale wiąże się to ściśle z świadomością ekologiczną każdego człowieka. Wziąwszy pod uwagę powyższe aspekty można wyróżnić następujące działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów: 

- uregulowanie formalnego i faktycznego stanu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach, 

- wdrażanie nowoczesnych technologii produkcji (bezodpadowych  małoodpadowych oraz eliminujących wytwarzanie odpadów niebezpiecznych), 

- wprowadzanie działań zmierzających do racjonalnego wykorzystania surowców w cyklu produkcyjnym, 

- podnoszenie świadomości ekologicznej całego społeczeństwa, 

- wdrożenie systemu zapewniającego pełną ewidencję wytwarzanych odpadów i ich obrotu, 
- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu. 

5.2. Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Wspólnym celem stawianym przed gospodarką wszystkimi powstającymi odpadami jest stworzenie systemu zapewniającego pełną ewidencję wytwarzania odpadów i ich obrotu. Jest to ważny cel, gdyż tylko pełna informacja o ilości, składzie i obrocie wytwarzanymi odpadami może zapewnić właściwe planowanie na przestrzeni wielolecia. Część działań zmierzających do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów jest identyczna z tymi, które mają zapobiegać ich powstawaniu. 

Zgodnie z zasadami gospodarki odpadami wytworzone odpady komunalne winny być poddane przede wszystkim odzyskowi. Oznacza to, że określone strumienie odpadów winny być kierowane do ponownego wykorzystania w formie nieprzetworzonej, jako surowiec do produkcji nowych wyrobów lub jako paliwo do przetworzenia na energię. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi winny być unieszkodliwiane w inny sposób niż składowanie. Unieszkodliwianiu na składowiskach odpadów winny być poddawane odpady przetworzone fizycznie, chemicznie lub biologicznie.

Efektem powyższych działań jest zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko (ograniczona ilość powstającego gazu wysypiskowego, zmniejszone osiadanie warstwy odpadów, ograniczone pylenie, ułatwione zagęszczanie).

Dla realizacji postawionych celów konieczne jest podjęcie działań:

1. Objęcie wszystkich mieszkańców gmin systemem selektywnego zbierania określonych odpadów przeznaczonych do odzysku i recyklingu oraz specjalistycznego unieszkodliwienia;

2. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów metodą pozwalającą na maksymalne wyłączenie określonych strumieni odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji;

3. Podnoszenie świadomości ekologicznej i społecznej mieszkańców gmin;

4. Propagowanie metod zagospodarowywania odpadów przez mieszkańców, np. przydomowe kompostowanie odpadów zielonych;

5. Poddawanie odzyskowi wszystkich odpadów zbieranych selektywnie w instalacjach zgodnie z zasadami ochrony środowiska;

6. Poddawanie odzyskowi wszystkich odpadów poprodukcyjnych w instalacjach lub przekazywanie do odzysku innym przedsiębiorcom;
7. Unieszkodliwianie odpadów w instalacjach oraz zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie.
Na terenie Gminy Osięciny funkcjonuje zorganizowany system zbierania odpadów komunalnych. Zbierane są odpady zmieszane oraz odpady opakowaniowe w sposób selektywny. Zorganizowany system selektywnego zbierania odpadów obejmuje ok. 100% mieszkańców gminy. Zbieranie odpadów opakowaniowych prowadzone jest metodą „donoszenia” oparte na pojemnikach typu „dzwon” we wszystkich rejonach wsi jak i osady Osięciny oraz metodą „odbioru bezpośredniego”. Zakres przedmiotowy zbieranych odpadów obejmuje wyłącznie odpady opakowaniowe z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych. Nie są zbierane wszystkie odpady wskazane do odrębnego gromadzenia. 

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 selektywnie winny być zbierane:

· Odpady opakowaniowe (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania metalowe);

· Odpady komunalne ulegające biodegradacji;

· Odpady remontowe i budowlane;

· Odpady wielkogabarytowe;

· Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych.

Zorganizowanym systemem zbierania zmieszanych odpadów komunalnych nie są objęci wszyscy mieszkańcy gminy. Zbieranie odpadów prowadzone jest różnymi  metodami 
i o zróżnicowanej częstotliwości, co znacznie ogranicza stopień przejmowania odpadów do unieszkodliwienia. Brak jest jednego systemu zbierania odpadów komunalnych. W związku 
z tym zakłada się:

· objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbierania odpadów zmieszanych metodą pozwalającą na przejęcie maksymalnej ilości odpadów 
z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub zagospodarowania;

· obejmowanie nowych gospodarstw domowych systemem zbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
· modernizację systemu zbierania zmieszanych odpadów komunalnych poprzez zmiany organizacji.
5.2.1 Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
5..2.1. 1. Odpady opakowaniowe

Zgodnie z przyjętymi założeniami ze strumienia odpadów komunalnych wyłączane będą odpady opakowaniowe. Systemem selektywnego zbierania objęte będą odpady makulatury, szkła i tworzyw sztucznych. Z uwagi na brak podaży opakowań z metali nastąpi rezygnacja z ich zbierania.

Z uwagi na potrzebę zwiększenia stopnia wyłączenia odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów komunalnych w okresie planistycznym winien być rozszerzony zakres podmiotowy systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Zakłada się objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem selektywnej zbiórki tej grupy odpadów. Konieczne jest prowadzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” i zbieranie ich metodą „odbioru bezpośredniego”, co gwarantuje wyłączenie do odzysku większej ilości odpadów (ok. 20-30%). Konieczne jest zwiększenie ilości punktów gromadzenia odpadów oraz przyjęcie określonej, zwiększonej częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów.

5.2.1.2. Odpady ulegające biodegradacji

W Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Osięciny na lata 2004-2011 przyjęto założenie, że zbieranie odpadów ulegających biodegradacji prowadzone będzie w sposób selektywny. 

Zorganizowany system zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie został wprowadzony. Z uwagi na potrzebę wyłączania ze strumienia odpadów komunalnych frakcji ulegającej biodegradacji z przeznaczeniem do odzysku w okresie planistycznym zakłada się objęcie wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem zbierania tej grupy odpadów. Zbieranie będzie miało charakter stały, zaś w okresie wiosenno-letnim system ten winien zapewnić możliwość wyłączenia i poddania odzyskowi:

· 25% odpadów ulegających biodegradacji w roku 2010;

· 50% odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013;

· 65% odpadów ulegających biodegradacji w roku 2020.
5.2.1.3. Komunalne odpady wielkogabarytowe

Na terenie gminy Osięciny nie jest prowadzone selektywne zbieranie odpadów wielkogabarytowych. System ten zostanie wprowadzony wraz z powstaniem możliwości odzysku tej grupy odpadów (punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych).
Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych stosowane mogą być następujące systemy:

1. Okresowy odbiór bezpośrednio od właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”

2. Dostarczanie sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub centrum recyklingu przez właścicieli własnym transportem.

3. Bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego). Ta forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych.

4. System wymienny polegający na przekazaniu dobrego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji.

Zgodnie z KPGO zakłada się następujące limity w stosunku do 2002 r. selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

- 
w roku 2010 — 50% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych,  
                  -    w roku 2014 — 70% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych.

5.2.1.4. Odpady remontowe i budowlane
Na obszarze gminy Osięciny nie jest prowadzona zbiórka odpadów remontowych i budowlanych. Wraz z powstaniem możliwości recyklingu tej grupy odpadów wprowadzony zostanie system ich zbierania.

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się mogą:

1. Wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe. 

2. Specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.

Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.

Zgodnie z KPGO zakłada się następujące limity w stosunku do 2002 roku selektywnej zbiórki odpadów budowlanych:

- w roku 2010 — 40% wytwarzanych odpadów budowlanych,

- w roku 2014 — 60% wytwarzanych odpadów budowlanych.
5.2.1.5. Odpady niebezpieczne
Na obszarze gminy Osięciny nie jest prowadzone selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). W okresie planistycznym konieczne jest stworzenie systemu zbierania tej grupy odpadów.

Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

1. Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) przyjmujący bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw. 

2. Regularny, okresowy odbiór odpadów przez firmę specjalistyczną. Do tego celu stosowane będą specjalne samochody objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar (średnio cztery razy w roku). 

3. Zbiórka przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp. Władze zawierają umowy z placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania 
i przechowywania różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych. Specjalistyczny pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie.

Zgodnie z KPGO zakłada się następujące limity w stosunku do 2002 r. selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych:

- w roku 2010 — 50% odpadów będzie zbieranych selektywnie,

- w roku 2014 — 80% odpadów będzie zbieranych selektywnie.


5.3. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami 
w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
W zasadzie gmina nie ma większego wpływu na gospodarowanie odpadami. Większość działań leży w gestii samych wytwórców i organizacji mających odpowiednie instrumenty prawne w zakresie nadzoru i kontroli (WIOS) oraz mające w swoich kompetencjach gospodarowanie odpadami (np. gminy w odniesieniu do odpadów komunalnych). 

5.4. 
Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

kierowanych na składowiska odpadów


Aby zredukować ilość odpadów ulegających biodegradacji należy wprowadzić następujące działania: 

* wprowadzić selektywne zbieranie następujących frakcji odpadów komunalnych: odpady zielone z ogrodów i parków, papier i tektura, resztki żywności, odpady drewna niezanieczyszczone innymi substancjami (w szczególności niebezpiecznymi) itp. 

* utworzyć tak zwane kompostowniki w miejscach zbiorowego zamieszkania, 

* zapewnić odbiór odpadów zielonych od mieszkańców miast, oraz firm zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych, a na terenach wiejskich należy propagować kompostowanie odpadów zielonych we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych, 

* prowadzić edukację mieszkańców dotyczącą segregowania i kompostowania tych odpadów. 
5.5. Plan zamykania instalacji 

Ponieważ na terenie powiatu radziejowskiego nie jest zlokalizowana żadna spalarnia odpadów, więc jedynym rodzajem instalacji rozpatrywanym w niniejszym punkcie będą składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne. Spośród 5 funkcjonujących instalacji tego typu, trzy składowiska są przewidziane do zamknięcia z przyczyn niespełniania wymagań ochrony środowiska. Wśród tych składowisk jest także składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borucinie.
Zamknięcie zostanie wykonane w sposób następujący: 

1) Składowiska zostaną skontrolowane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; Delegatura we Włocławku. 

2) Starosta Radziejowski wyda decyzje - zgodę na zamkniecie składowisk odpadów określającą: techniczny sposób zamknięcia składowisk odpadów (m.in. określenie sposobu monitoringu), datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania, harmonogram działań związanych z rekultywacją oraz warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem; 

3) Starosta Radziejowski wyda decyzje o kierunkach rekultywacji składowisk odpadów. 


`Zgodnie z wytycznymi Krajowego planu gospodarki odpadami 2010, podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się zakłady zagospodarowania odpadów 
o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców, w związku z czym na terenie Gminy Osięciny nie zostanie utworzone nowe składowisko odpadów. 

Dla gminy zaplanowano prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w ramach międzygminnego rozwiązania w oparciu o Zakład Utylizacji odpadów w Machnaczu 
i składowisku odpadów w Służewie, do którego Gmina Osięciny z pewnością przystąpi, gdyż ze względu na funkcjonujące na terenie województwa kujawsko – pomorskiego składowisk odpadów, poza wyznaczonymi jako docelowe w Międzygminnym kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, proponuje się wykorzystać zgodnie z założoną technika i technologią do czasu wypełnienia, a następnie poddać rekultywacji, jeżeli po 31.12.2009 roku spełniać będą wymogi o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r.  w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia , jakim powinny odpowiadać poszczególne typy skaldowski odpadów (Dz. U. Nr 61, po. 549). Składowiska odpadów, które nie będą spełniać wymogów określonych w w/w rozporządzeniu do dnia 31.12.2009 r.  muszą zostać zamknięte, w związku z czym składowisko odpadów w miejscowości Borucin zostanie zamknięte.

W ramach międzygminnych rozwiązań planowane jest utworzenie spółki, która zajęłaby się zarówno opracowaniem dokumentacji dotyczącej zamknięcia składowisk odpadów, pozyskaniem środków finansowych na ten cel oraz przeprowadzeniem rekultywacji zamykanych składowisk odpadów. 
5.6. 
Harmonogram realizacji działań
Cele średniookresowe do 2015 r.: 

- objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów, 

- wdrożenie kompleksowego rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

W oparciu o międzygminne kompleksy unieszkodliwiania odpadów komunalnych - podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu, 

- wyeliminowanie nielegalnego składowania odpadów (dzikich wysypisk), 

- doskonalenie istniejących systemów gospodarki odpadami: segregacji u źródła i na 

składowiskach odpadów (wtórnej),
- osiągnięcie docelowych poziomów odzysku odpadów: opakowaniowych, budowlanych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych i biodegradowalnych zgodnie z PGO, 

- wdrożenie systemu zapewniającego pełną ewidencję wytwarzanych odpadów i ich obrotu, 

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu, 

- kontynuacja wspierania działań polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest, 

Cele gospodarki odpadami są różne dla poszczególnych kategorii odpadów lecz nie naruszają ogólnych zasad przyjętych w tej dziedzinie, tj. zachowanie hierarchii działań 
w zakresie postępowania z odpadami polegającej na: 

- zapobieganiu powstawania odpadów, 

- odzysku, w tym recyklingu (materiałowego i organicznego), 

- spalaniu połączonym z odzyskiem energii (termiczne przekształcanie odpadów), 

- unieszkodliwianiu (w ostateczności poprzez składowanie). 


Wspólnym celem stawianym przed gospodarką wszystkimi powstającymi odpadami jest stworzenie systemu zapewniającego pełną ewidencję wytwarzania odpadów i ich obrotu. Jest to ważny cel, gdyż tylko pełna informacja o ilości, składzie i obrocie wytwarzanymi odpadami może zapewnić właściwe planowanie na przestrzeni wielolecia. 

Cele krótkoterminowe: 
Tabela 5. Kierunki działań proekologicznych na lata _2008 - 2011 w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu radziejowskiego

	Lp.
	Prowadzone działania (inwestycyjne i pozainwestycyjne)
	Jednostki realizujące / współpracujące
	Rola samorządu powiatowego

	1
	Pełne wdrożenie zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych
	
Gminy, Przedsiębiorcy
	Współpraca

	2
	Pełne wdrożenie i dalsze zwiększenie zakresu selektywnej zbiórki odpadów
	Gminy, Przedsiębiorcy
	Współpraca

	3
	Zapewnienie zakładania poziomów odzysku i unieszkodliwienia poszczególnych grup odpadów
	Gminy
	Współpraca

	4
	Likwidacja zagrożeń środowiska powodowanych przez nielegalne składowanie
	Powiat, Gminy, Wojewoda kujawsko – Pomorski, Zarząd Województwa
	Współpraca

	5
	Opracowanie gminnego programu usuwania azbesty i wyrobów zawierających azbest
	Gminy, Powiat
	Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego

	6
	Doskonalenie lokalnego systemu gospodarowania odpadami
	Gminy
	Współpraca

	7
	Dostosowanie postępowania z odpadami do wymogów prawa
	Gminy, Starosta
	Nadzór i kontrola wydawania decyzji

	8
	Zamknięcie i rekultywacja zapełnionego i niespełniającego norm składowiska w Borucinie
	Zarządcy składowiska – Gmina
	Nadzór i kontrola wydawania decyzji

	9
	Uregulowanie formalnego o faktycznego stanu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach oraz wdrażanie nowoczesnych technologii produkcji
	Przedsiębiorcy, WIOŚ, Gminy
	Nadzór i kontrola wydawania decyzji

	10
	Podnoszenie świadomości ekologicznej całego społeczeństwa
	Gminy, Powiat, Szkoły, Nadleśnictwa
	Zadania własne

	11
	Zgodny z przepisami monitoring składowiska odpadów
	Zarządcy składowiska/WIOŚ
	Nadzór i kontrola wydawania decyzji


5.7.  Projektowany system gospodarki odpadami uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie
5.7.1. Odpady komunalne. 

Zbieranie i transport odpadów 
Zgodnie z "Krajowym planem gospodarki odpadami 2010" oraz "Programem ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010" osiągniecie celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji szeregu działań: 

* kontrolowania przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości 
z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych (co teoretycznie powinno spowodować objęcie zorganizowanym systemem zbierania odpadów 100 % mieszkańców poszczególnych gmin powiatu), 

*  kontrolowanie przez gminy sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ustaleń w nich zawartych (szczególnie dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów), 

*   prowadzenie i doskonalenie ewidencji wytwarzania, odzysku oraz unieszkodliwiana 

odpadów komunalnych. 

Zgodnie z wyznaczonymi celami w zakresie odzysku (w tym recyklingu) odpadów wymagane jest prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: 

- odpady zielone z ogrodów i parków, 

- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.), 
- odpady  opakowaniowe ze szkła (bezbarwne i kolorowe), 

- tworzywa sztuczne i metalowe, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- przeterminowane leki, 
-  chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.), 
-  meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- odpady budowlano - remontowe, 

-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne. W zakresie zbiórki i transportu odpadów niezbędne jest przyjęcie określonego programu zbiórki selektywnej jako integralnej części gminnego planu gospodarki odpadami dotyczącego sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, rodzaju i wielkości pojemników, częstotliwości zbierania itd. Odpady zebrane selektywnie powinny być transportowane w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. 

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 

Dostosowanie polskiej gospodarki odpadami do standardów UE wymagać będzie 
w najbliższych latach przede wszystkim intensyfikacji działań związanych z odzyskiem 
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (do 2013 roku 50 % musi być wyłączone ze składowania). Oznacza to konieczność rozwoju metod odzysku, 
w tym recyklingu organicznego, a także odzysku energii poprzez wprowadzanie termicznego przekształcania odpadów. Niezbędny będzie rozwój lokalnych kompostowni wykorzystujących selektywnie zbierane odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone. Wspierać należy (poprzez odpowiednie akcje władz lokalnych) kompostowanie odpadów we własnym zakresie przez mieszkańców peryferyjnych rejonów miast oraz mieszkańców wsi. Następować powinien rozwój metod fermentacji beztlenowej odpadów. 
W związku z tym występuje potrzeba prowadzenia szerokich akcji podnoszenia świadomości społecznej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod i środków. W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi plan działań obejmuje formułowanie rozwiązań przede wszystkim przy uwzględnieniu: 

· aktualnych uwarunkowań związanych z gospodarką odpadami, 

· potrzeb wynikających z konieczności zapewnienia przyszłościowego, wieloletniego, kompleksowego systemu gospodarki odpadami na rozpatrywanym obszarze, 

· strategii w gospodarce odpadami przyjętej w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce. 

Rozwiązania techniczne wykorzystywane w gospodarowaniu odpadami komunalnymi winny służyć: 

· odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów ulegających biodegradacji,

· odzyskowi substancji, materiałów i energii z odpadów, 

· wydzielaniu odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,

· wydzielaniu odpadów tzw. budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych,

· wydzielaniu odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. 

Maksymalizacja odzysku wymaga: 
· zapewnienia, że odpowiednia przepustowość instalacji będzie dostępna, aby przetworzyć wszystkie selektywnie zebrane odpady, poprzez odpowiednie monitorowanie zrealizowanych i planowanych inwestycji, 
· stymulowanie rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne poprzez wspieranie współpracy organizacji odzysku, przemysłu i samorządu terytorialnego oraz konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu, 
· promowanie produktów wytworzonych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne jak również zamówienia publiczne, ~ wydawanie pozwoleń tyiko na budowę instalacji realizujących założenia planów gospodarki odpadami odpowiedniego szczebla, których celowość została potwierdzona analizą ekonomiczną, 
· zachęcania inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami, 
· wspieranie i promocja najlepszych rozwiązań odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
Jednym z zasadniczych kierunków działań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi jest intensywny wzrost zastosowania zarówno biologicznych jak i termicznych metod przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji związane jest z koniecznością budowy linii technologicznych do ich przetwarzania: 

· kompostowni odpadów organicznych, 
· linii mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
· instalacji fermentacji odpadów (organicznych i zmieszanych), 
· zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. 
Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi 
w województwie kujawsko - pomorskim będzie utworzenie i prowadzenie jedenastu Międzygminnych Kompleksów Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (MKUOK), 
w których będą uwzględnione wszystkie niezbędne elementy tej gospodarki w danych warunkach lokalnych (np. z termicznym przekształceniem). Jednak żadna z tych instalacji nie będzie zlokalizowana na terenie powiatu radziejowskiego. Wg założeń "Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010" powiat radziejowski ma korzystać z 2 instalacji zlokalizowanych w Machnaczu (powiat włocławski) i w Służewie (powiat aleksandrowski) co będzie sukcesywnie wdrażane wraz 
z zamykaniem składowisk w poszczególnych gminach. Planowane instalacje, w szczególności obiekty termicznego przekształcania odpadów muszą spełniać kryteria BAT, a stosowane technologie były sprawdzone poprzez wieloletnie i liczne doświadczenia. 

Podsumowanie 

Zważywszy na wyżej wymienione aspekty i założenia należy stwierdzić, że system gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie radziejowskim powinien kształtować się następująco: 

a)  w zakresie zbierania i transportu należy: 

· objąć systemem odbioru odpadów komunalnych 100 % wytwórców odpadów (w tym: rozwijać, udoskonalać i istniejący system, a nawet zastąpić go lepszym jeżeli będzie taka konieczność), 
· rozwijać i doskonalić systemy segregowania odpadów od wytwórcy począwszy, a na segregacji ostatecznej (na składowisku) skończywszy. Ostatecznym celem segregacji jest wyeliminowanie z odpadów komunalnych następujących frakcji: odpadów zielonych, papieru, tektury, szkła, tworzyw sztucznych, odpadów budowlanych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych takich jak przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny oraz baterie i akumulatory, 
·  rozwijać i udoskonalać system ewidencji odbieranych odpadów 
· po zamknięciu składowisk gminnych należy zorganizować system odbioru 
i transportu wytwarzanych odpadów do Machnacz i Służewa w zależności od warunków logistycznych. 

b)  w zakresie odzysku i unieszkodliwiania należy: 
· wyodrębnione z odpadów komunalnych frakcje zbierać i przekazywać upoważnionym odbiorcom mającym stosowne zezwolenia w zakresie ich i odzysku oraz unieszkodliwiania (innego niż składowanie) lub zagospodarować we własnym zakresie w sposób zgodny z przepisami (np. poprzez kompostowanie odpadów biodegradowalnych), 
· pozostałe zmieszane odpady komunalne należy unieszkodliwiać na istniejących gminnych składowiskach odpadów komunalnych do czasu ich zamknięcia, 
a następnie dostarczać do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Machnaczu i Służewie. 
5.7.2. Odpady niebezpieczne
Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze komunalnym, jak 
i gospodarczym. Podstawowym źródłem ich powstawania jest działalność przemysłowa 
i usługowa. Z definicji odpadów niebezpiecznych wynika, że stanowią one szczególne zagrożenie dla ludzi i  środowiska i dlatego gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wymaga szczególnej kontroli i planowania. 
Diagnoza gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez zakłady przemysłowe w powiecie radziejowskim wykazała, że stan gospodarki tymi odpadami nie jest zadowalający, choć zaobserwowano znaczną poprawę w stosunku do lat poprzednich. Na obszarze powiatu nie ma firm, zajmujących się zagospodarowywaniem odpadów niebezpiecznych. W trakcie realizacji (etap uzyskiwania stosownych pozwoleń) jest budowa składowiska odpadów niebezpiecznych (azbest) w Byczu, gm. Piotrków Kuj. Po przeanalizowaniu aktualnego stanu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, prognoz powstawania odpadów niebezpiecznych, a także założonych do osiągnięcia celów sformułowano następujące kierunki działań programu zagospodarowania tych odpadów: 

· minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie, 
· rozwiązanie problemu wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, 
· organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa), 
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o: funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców; funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory); stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych; regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących selektywne zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

· wdrażanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów niebezpiecznych w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT), w tym opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. baterie małogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). 

Oleje odpadowe 

Głównym źródłem powstawania olejów odpadowych są stacje obsługi pojazdów, bazy transportowe i remontowe, urządzenia przemysłowe, jak również sporą część (choć często błędnie pomijaną) stanowią pojedyncze gospodarstwa domowe (ma to miejsce gdy osoba fizyczna samodzielnie wymienia olej w pojeździe). Oleje odpadowe są to wszystkie zużyte oleje smarowe lub przemysłowe nie nadające się do zastosowania. Na terenie powiatu nie ma instalacji do odzysku i unieszkodliwiania olejów odpadowych. Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi wymaga: 
· rozwoju istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych, w tym ze źródeł rozproszonych (szczególnie od osób fizycznych), 
· monitoringu prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi 
(w pierwszej kolejności odzysk poprzez regenerację, a jeśli jest niemożliwy ze względu na stopień zanieczyszczenia poddanie olejów odpadowych innym procesom odzysku),

· kontroli wytwórców olejów w zakresie zastosowanych sposobów zbierania, magazynowania oraz kwalifikowania do właściwego procesu odzysku lub unieszkodliwiania, 
· właściwego zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych 
w przypadku wycieków lub wypadków drogowych. 

Baterie i akumulatory 

W zakresie zbiórki baterii i akumulatorów przewiduje się (głównie dzięki wprowadzonej opłacie depozytowej) wzrost odzysku złomu akumulatorowego, który powinien docelowo (przynajmniej teoretycznie) sięgnąć 100 %. Problem natomiast stanowi zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, które nie są zbierane przede wszystkim ze względu na brak wdrożonej technologii unieszkodliwiania. Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami wymaga: 

· transpozycji i wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE 
w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG, 
· udoskonalenia i rozwinięcia systemu zbierania małogabarytowych zużytych baterii i akumulatorów ze żródeł rozproszonych, 
· rozszerzenia zakresu przeznaczenia środków finansowych pochodzących z opłat produktowych o finansowanie zakupu elementów infrastruktury zbierania (między innymi pojemników i środków transportu) oraz badań związanych 
z opracowywaniem innowacyjnych technologii odzysku i recyklingu; 


Wyraźna poprawa w tym zakresie nastąpi dopiero po roku 2010. Głównym celem do realizacji w zakresie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami jest osiągnięcie 100% odzysku akumulatorów ołowiowych oraz maksymalnej ilości pozostałych baterii 
i akumulatorów. W celu uregulowania gospodarki zużytymi bateriami i akumulatorami małogabary1owymi niezbędne jest ich wysegregowanie ze strumienia odpadów komunalnych i zorganizowanie systemu ich zbiórki. (zbiórka przez sieć handlową, objazdowe punkty odbioru odpadów niebezpiecznych w dostarczonych mieszkańcom pojemnikach). Do czasu wdrożenia technologii ich unieszkodliwiania powinny być gromadzone na składowiskach odpadów niebezpiecznych. 

Odpady zawierające azbest 

Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami azbestowymi jest bezpieczne dla ludzi i środowiska unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest poprzez składowanie na wytypowanych składowiskach w sposób wykluczający ich szkodliwe oddziaływanie. Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest wymaga realizacji następujących działań:

· monitoringu prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, szczególnie obejmującego indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się demontażem; 

Szacuje się, że na terenie powiatu radziejowskiego znajduje się około 56 431 Mg odpadów (co daje około 1300 kg/1 mieszkańca wyrobów zawierających azbest), z których większość stanowią płyty eternitowe. Nie przewiduje się zwiększenia już istniejącej ilości (jedynie zmiany wynikające z prowadzonej przez gminy inwentaryzacji​ będą to jednak zmiany formalne, a nie faktyczne). Niezbędne jest prowadzenie na poziomie gminy baz informacyjnych zawierających dane o lokalizacji, ilości i stanie wyrobów zawierających azbest (do dostarczenia tych danych byli zobowiązani właściciele i zarządcy nieruchomości) oraz opracowanie systemu monitoringu usuwania i prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

Postęp cywilizacyjny oraz rozwój technologiczny i techniczny, a także relatywny spadek cen wszelkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich powszechna dostępność spowodowały rosnącą w ostatnich latach ilość wycofywanych z użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Należy spodziewać się dynamicznego wzrostu tej ilości, a co za tym idzie - wytwarzaniem odpadów z tej grupy. Podstawowym celem 
w postępowaniu ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi jest maksymalny odzysk i recykling zużytych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową. Osiągnięcie założonych celów wymaga realizacji następujących działań: 
· rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie zbierania 
i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
· zapewnienie instrumentów i mechanizmów organizacyjnych zapewniających zorganizowanie wtórnego obiegu przestarzałych lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

Pojazdy wycofane z eksploatacji 

Pojazdy wycofane z eksploatacji stanowią zagrożenie dla środowiska ze względu na zawartość wielu substancji niebezpiecznych. Niezbędny jest maksymalny recykling tych materiałów pozwalający na odzysk składników użytecznych dla wytwarzania nowych wyrobów. Osiągnięcie założonych celów wymaga utworzenia powiatowej sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, zapewniającej możliwość oddania pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów i monitoring postępowania z poszczególnymi substancjami niebezpiecznymi. 

Odpady medyczne i weterynaryjne 

Odpady medyczne stanowią odpady bytowo-gospodarcze, zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, materiał biologiczny i odpady specjalne, w tym substancje radioaktywne, przeterminowane środki farmaceutyczne, uszkodzone urządzenia pomiarowe itp. Osiągnięcie założonych celów wymaga realizacji następujących działań: 

- określenia jednolitego systemu zbierania, w tym magazynowania, odpadów medycznych w placówkach medycznych 

- ukształtowanie systemu unieszkodliwiania zakażonych odpadów medycznych 
i weterynaryjnych, obejmującego docelowo alternatywne spalanie tych odpadów 
w spalarniach przystosowanych do przyjmowania tego typu odpadów, 

- opracowania sposobu gospodarowania odpadami weterynaryjnymi wraz z prowadzeniem ewidencji wytwarzanych ilości, 

- rozbudowy i ujednolicenia istniejących systemów zbierania przeterminowanych 

lekarstw od ludności. 

Segregacja odpadów medycznych i weterynaryjnych powinna być w 100% prowadzona przez wszystkie szpitale, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i przychodnie lekarskie (oraz pomijane często prywatne gabinety lekarskie). Powinny w nich zostać zapewnione specjalne pomieszczenia do magazynowania odpadów, jednak na maksymalnie krótki okres czasu (najlepiej do 48 godzin). Unieszkodliwianie odpadów powinno odbywać się przez stosowanie metody termicznej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2000 r. określa sposoby unieszkodliwiania tego typu odpadów (najpopularniejszą jest ich spalanie). Przy szpitalach, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i przychodniach lekarskich powinny powstać pomieszczenia do magazynowania tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

Podsumowanie 

Zważywszy na wyżej wymienione aspekty i założenia należy stwierdzić, że systern gospodarki odpadami niebezpiecznymi w powiecie radziejowskim powinien kształtować się następująco: 

a) w zakresie zbierania i transportu należy: 

· uregulować formalnie wytwarzanie odpadów niebezpiecznych przez przedsiębiorców (szczególnie z kategorii: mikro- i małych), 

· wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych wszystkie odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych (poprzez segregację oraz utworzenie gminnych systemów i punktów zbierania odpadów niebezpiecznych). 

b)  w zakresie odzysku i unieszkodliwiania należy; 

· wszystkie wytworzone odpady niebezpieczne przekazywać uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie tych odpadów. 

5.7.3. Odpady inne niż niebezpieczne

Osiągniecie założonych celów w zakresie gospodarki innymi niż komunalne 
i niebezpieczne wymaga realizacji następujących działań; 

· projektowania nowych procesów i wyrobów w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko w fazie produkcji, użytkowania i po zakończeniu użytkowania, 

· dostosowania instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań 

ochrony środowiska. 

Uwzględniając wyżej wymienione aspekty i założenia należy stwierdzić, że system gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne i komunalne w powiecie radziejowskim powinien kształtować się następująco; 

a) w zakresie zbierania i transportu należy: 

· uregulować formalnie wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne przez przedsiębiorców (szczególnie z kategorii: mikro- i małych), 

· wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych wszystkie odpady inne niż niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych (poprzez segregację), 

· rozbudować infrastrukturę techniczną zbierania odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne od osób fizycznych (szczególnie; zużytych opon, odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej oraz odpadów opakowaniowych). 

b) w zakresie odzysku i unieszkodliwiania należy: 

· kontrolować postępowanie przedsiębiorców z wytwarzanymi odpadami innymi niż niebezpieczne i komunalne, 

· zebrane i wysegregowane odpady przekazywać tylko upoważnionym odbiorcom mającym zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie (inne niż składowanie) lub zagospodarować we własnym zakresie postępując w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami (np. zużyte opony należy zagospodarowywać poprzez; bieżnikowanie, wytwarzanie granulatu gumowego, odzysk energii poprzez współspalania w cementowniach, elektrowniach lub elektrociepłowniach).

Część IV

UWARUNKOWANIA 

ZEWNĘTRZNE

ORAZ 

USTALENIA PROGRAMU

1. Uwarunkowania zewnętrzne

Zasady polityki ekologicznej na terenie gminy Osięciny określane są przez dokumenty przyjęte na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Podstawowym w zakresie ochrony środowiska na szczeblu krajowym jest przyjęty uchwałą z dnia 23 sierpnia 2001 r. Sejmu RP dokument „Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014”. Dokument ten określa systemowe cele i zadania ważne dla stworzenia warunków do wykonywania działań w zakresie ochrony środowiska w Polsce. Warunkiem skutecznej realizacji polityki ekologicznej państwa jest respektowanie następujących zasad: 

· zrównoważonego rozwoju w strategiach i politykach w poszczególnych dziedzinach gospodarowania,

· ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowania zasobów przyrody,

· zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego państwa, w tym przez znaczny wzrost lesistości, utworzenie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, ochronę terenów wodno-błotnych i poprawę stanu czystości wód powierzchniowych,

· zrównoważonego wykorzystywania surowców, materiałów, wody i energii oraz do coraz większego rozwoju energetyki odnawialnej, 

· kształtowania stosunków wodnych, 

· zapobiegania zagrożeniom zdrowia w środowisku i ograniczenie ryzyka dla zdrowia wynikającego z narażenia na działanie szkodliwych dla człowieka czynników środowiska,

· poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz klimatu akustycznego, 

· ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i poważnymi awariami przemysłowymi, 

· przeciwdziałania zmianom klimatu,

· gospodarowania odpadami. 

1.1. Zasady i cele polityki ekologicznej państwa

Zasady polityki ekologicznej państwa

Wartością nadrzędną w polityce ekologicznej państwa jest i był człowiek. Oznacza to, że zdrowie społeczeństwa, a także komfort środowiska w którym żyją i pracują społeczności lokalne są podstawowym kryterium w realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu. 
Nowa polityka ekologiczna państwa ma służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb człowieka. Zasada wiodąca polityki ekologicznej państwa, przyjęta w Konstytucji RP zasada zrównoważonego rozwoju – której istotą jest konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Przy realizacji polityki ekologicznej państwa zasady zrównoważonego rozwoju powinna być uzupełniona szeregiem zasad pomocniczych, takich jak:

- zasada przezorności,

- zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi,

- zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego,

- zasada regionalizacji,

- zasada uspołecznienia,

- zasada „zanieczyszczający płaci”,

- zasada prewencji,

- zasada stosowania najlepszych dostępnych technik,

- zasada subsydiarności,

- zasada klauzul zabezpieczających,

- zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej.

1.2. Limity krajowe


II Polityka ekologiczna państwa oraz Polityka ekologiczna państwa na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014, określają limity związane 
z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą środowiska, które mają być osiągnięte w średniookresowym horyzoncie czasowym tzn. do 2014 r. Przedstawiają się one następująco:
1. Ograniczenie zużycia energii o 25 % w stosunku do 2000 r. w przeliczeniu na jednostkę PKB

2. Dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych 
w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem 
w 1990 r.

3. Likwidacja zrzutu ścieków nieczyszczonych.
4. Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych 
w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego o 30%
5. Zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 r. 
(w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle)

6. Ograniczenie emisji pyłów średnio o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu 
o 31%, lotnych związków organicznych (poza metanem) o 4% i amoniaku o 8% 
w stosunku do stanu w 1990 r.

7. Wzrost lesistości do ok. 30% powierzchni kraju do 2020 r.

8. Do 2010 r. zmniejszenie jednostkowego zużycia wody do celów przemysłowych, 
w stosunku do 1990r. o 50%, surowców ze źródeł pierwotnych o 40% oraz energii 
o 60%

9. Udział odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo – energetycznym kraju do 7,5% w 2010 r. i 14% do 2020 r.

10. Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód powierzchniowych do 2015 r. zgodnie z tzw. Ramową Dyrektywą Wodną

11. Co najmniej 75% poziom usuwania biogenów w dorzeczach Odry i Wisły do 2010 r.

12. Wyposażenie aglomeracji o liczbie mieszkańców ≥ 15 tys. w komunalne oczyszczalnie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów do 2010 r.

13. Wyposażenie aglomeracji o liczbie mieszkańców 2-15 tys. w komunalne oczyszczalnie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów do 2015 r.
14.  Do końca 2015 r. Polska powinna zapewnić 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych pochodzących z obszaru kraju w celu ochrony wód

            powierzchniowych.

15. Eliminacja lub ograniczenie zrzutów substancji niebezpiecznych do środowiska wodnego ze źródeł przemysłowych do 2006 r.

16. Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, 
w tym w szczególności doprowadzenie do sytuacji, że w 2013 r. nie będzie składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji więcej niż 50% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

17.  Podniesieniu poziomu odzysku odpadów komunalnych do 10% w 2010 r.

18.  Sporządzić wojewódzkie plany zarządzania ryzykiem dla wszystkich województw oraz plany powiatowe, jeżeli znajduje się więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych

19. Sporządzić mapy akustyczne dla wszystkich aglomeracji powyżej 100 tys.
20. Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, zaoszczędzenie 9% energii finalnej w ciągu 9 lat, do 2017 r.
1.3. Cele polityki ekologicznej województwa kujawsko - pomorskiego


Podstawowym dokumentem krajowym, w który „wpisują się” cele ekologiczne województwa kujawsko-pomorskiego jest „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003- 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. Polityka ta stanowi aktualizację 
i uszczegółowienie długookresowej „II Polityki ekologicznej państwa”. Uwzględniono również projekt „Polityki ekologicznej państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014” oraz „Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010” – dokument o charakterze operacyjnym, zawierający wykaz zadań przewidzianych do realizacji.

Cele ekologiczne przyjęte w Programie ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010 z perspektywą na lata 2011-2014 stanowią rozwinięcie i uszczegółowienie celów w zakresie ochrony środowiska sformułowanych 
w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2020, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020 i Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego. Jako podstawowy cel ekologiczny na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego przyjmuje się zachowanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego regionu w celu poprawy jakości życia jego mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności województwa.
Realizacja celu głównego jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako powszechnie obowiązującej zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji określonych priorytetów ochrony środowiska oraz ich realizacja. Ocena aktualnego stanu środowiska na obszarze województwa i identyfikacja najważniejszych problemów ekologicznych upoważniają do stwierdzenia, że celami tymi są:

• dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza jezior,

• zachowanie jakości wód podziemnych i ich ochrona przed degradacją,

• dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego,

• poprawa warunków klimatu akustycznego,

• zapobieganie powodziom i skutkom suszy,

• wdrożenie i prowadzenie racjonalnego systemu gospodarowania odpadami,

• zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej regionu, z ograniczeniem populacji obcych gatunków roślin i zwierząt,

• zwiększanie lesistości województwa,

• ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb,

• rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i zdegradowanych,

• ochrona złóż kopalin przed nieracjonalną eksploatacją,

• kształtowanie systemu obszarów chronionych i dostosowanie go do nowych

uwarunkowań prawnych,

• przeciwdziałanie poważnym awariom i poważnym awariom przemysłowym.
1.4. Cele wynikające ze Strategii rozwoju powiatu oraz Planu rozwoju lokalnego dla powiatu radziejowskiego


„Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego 2001 – 2015” oraz „Plan Rozwoju Powiatu Lokalnego dla powiatu radziejowskiego”, stanowią podstawowe dokumenty określające kierunki rozwoju powiatu w najbliższym czasie. Dokumenty te zostały opracowane przy udziale samorządów gmin wchodzących w skład powiatu.

W przyjętej strategii uznano, że ważnym czynnikiem rozwoju powiatu, a tym samym i gminy Osięciny jest wzrastające znaczenie ekologii dla procesów wytwórczych i zachowań jego mieszkańców. Wynika to głównie z narastających oczekiwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Podkreśla się również, że intensywna produkcja rolna na znacznej części powiatu, powodująca zagrożenie dla środowiska, może pozbawić szans rozwojowych w innych dziedzinach np.: w zakresie rozwoju turystyki. W strategii rozpatrywane są ważne z punktu widzenia ochrony środowiska problemy, takie jak:

-  intensyfikacja produkcji rolnej (np. hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu) kosztem pogorszenia się stanu środowiska naturalnego,

- efektywność ekonomiczna produkcji wyrobów opartych na surowcach wytwarzanych w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego,

- poczucie jakości życia mieszkańców powiatu w powiązaniu ze stanem ochrony środowiska naturalnego.

W strategii przyjęto także następujące założenia:

· systematyczne nakłady na inwestycje proekologiczne – osiągnięcie odpowiednich standardów europejskich jakości życia,

· budowanie wśród mieszkańców systemu wartości, w którym indywidualna dbałość 
o środowisko przyrodnicze jest ważnym i trwałym elementem świadomości społecznej - obniżenie kosztów działań w tym zakresie i partycypację mieszkańców 
w niezbędnych inwestycjach proekologicznych,

· działania na rzecz ochrony wód i powietrza powinny ukierunkować rozwój powiatu radziejowskiego na turystykę.


Wśród mocnych stron powiatu w strategii wymieniono m. in. czyste środowisko przyrodnicze, w niewielkim stopniu zagrożone degradacją oraz istniejące na znaczącej części obszaru powiatu walory turystyczno-rekreacyjne w postaci jezior i okalających je lasów. Jako słabą stronę powiatu uznaje się m. in. brak rozwiniętej infrastruktury turystycznej i istniejące zagrożenia dla środowiska naturalnego, niesprzyjające rozwojowi turystyki.

Przedstawione powyżej problemy znalazły swój wyraz w wizji strategii, która przedstawia się następująco: „Edukacja, aktywni mieszkańcy i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych ziemi radziejowskiej, źródłem rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości pozarolniczej”.

W strategii zostały przyjęte 4 główne cele, z których najbardziej z problematyką ochrony środowiska związany jest cel IV: „Rozwinięta infrastruktura, czyste środowisko, bezpieczeństwo i zadbane rejony turystyczne powiatu radziejowskiego atrakcją turystyczną w skali krajowej”.
Wdrożenie strategii opiera się o realizację zaproponowanych projektów. W dziedzinie ochrony środowiska są to dwa następujące projekty:

1. „wszyscy dbamy o środowisko naturalne”,

2. „zintegrowany, gminno - powiatowy program rozwoju infrastruktury”.

W projekcie pierwszym jako cele operacyjne przyjęto:

·  ukształtowanie nowego modelu świadomości ekologicznej mieszkańców, pozwalającego na wzmocnienie społecznej i indywidualnej dbałości o czystość środowiska naturalnego,

·  poprawienie wizerunku miast i wsi poprzez działania w zakresie estetyzacji zagród rolniczych i najczęściej odwiedzanych obszarów miast.

Do podstawowych zadań związanych realizacją tego projektu należą:

·  zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo,

·  tworzenie „zielonych szkół”,

· wprowadzanie zadrzewień śródpolnych,

·  introdukcja i reintrodukcja zwierzyny w stanie dzikim,

· zarybianie wód śródlądowych,

· organizowanie akcji promujących ekologię typu „sprzątanie powiatu”,

· działania organizacyjne i uświadamiające oraz sankcje prawne związane 
z przestrzeganiem zasad ochrony środowiska,

1.5. Wnioski z aktualnego stanu środowiska


Tabela Nr 1 Analiza SWOT.

	Mocne strony
	Słabe strony

	Powierzchnia ziemi

	* niski stopień degradacji powierzchni ziemi,

* brak terenów osuwiskowych,

* bardzo dobre gleby w północnej i centralnej części gminy
	* słabe gleby w części południowej gminy

	Zasoby i jakość wód



	* wysokiej i średniej jakości wód

podziemnych
	* obniżający się w wyniku małej ilości

opadów poziom wód gruntowych,

* niska jakość wód powierzchniowych,

* występowanie obszaru szczególnie

narażonego na zanieczyszczenia azotem

pochodzenia rolniczego.

	Zasoby przyrody

	* dość duże zasoby zwierzyny łownej

* występowanie rzadkich i zagrożonych

gatunków roślin,
	* niski stopień lesistości i jeziorności,

* niedbałość mieszkańców gminy o jego

zasoby przyrodnicze,

* konsumpcyjny tryb życia, 

* brak występowanie obszarów objętych różnymi formami ochrony,

	Powietrze

	* bardzo dobra jakość powietrza 

* produkcja energii odnawialnej – siłownie

wiatrowe,


	* niekorzystna struktura paliw w systemach

grzewczych,

* brak rozwoju gazyfikacji gminy

	Gospodarka wodno-ściekowa

	* 100 % stopień zwodociągowania,

* dobre wyposażenie gospodarstw rolnych w

urządzenia do przechowywania nawozów

organicznych.
	* duże rozproszenie zabudowy

* niedostateczny stopień skanalizowania,

* słaby rozwój małej retencji,

* jednostronne – odwadniające działanie

systemów melioracyjnych,

* potrzeba modernizacji oczyszczalni

ścieków 

	Gospodarka odpadami

	* dobrze rozwinięty system odbioru odpadów

komunalnych,

* uregulowanie gospodarki odpadami w

większości podmiotów gospodarczych i

obiektach użyteczności publicznej,

* dobrze rozwinięta selektywna zbiórka

odpadów komunalnych,
	* składowanie jako dominujący sposób

unieszkodliwiania odpadów,

* niespełnienie wymogów przez 

składowisko odpadów komunalnych,

* niewystarczające środki finansowe na

prowadzenie monitoringu składowisk,

* zapełnienie części składowiska



Analizując cele ekologiczne dotyczące szczebla krajowego i wojewódzkiego oraz ustalenia przyjęte w strategii rozwoju powiatu radziejowskiego, a także uwzględniając ocenę aktualnego stan środowiska w powiecie można przyjąć, że operacyjnymi celami ochrony środowiska na obszarze tego powiatu, a zarazem i gminy są:

· zachowanie i wzbogacenie walorów przyrodniczo - krajobrazowych powiatu

poprawa bilansu hydrologicznego powiatu,

· dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych,

· ochrona jakości wód podziemnych oraz racjonalne gospodarowanie tymi

zasobami,

· dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego,

· poprawa warunków klimatu akustycznego,

· dalsze kształtowanie różnorodności biologicznej,

· zwiększenie lesistości gminy,

· przeciwdziałanie degradacji gleb,

· racjonalna eksploatacja złóż kopalin,

· rekultywacja terenów poeksploatacyjnych,

· rozbudowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych,

· gazyfikacja powiatu,

· wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami,

· kształtowanie systemu obszarów chronionych.

2. Ustalenia programu
2.1. Kierunki ochrony środowiska – wytyczne

·    budowa sieci kanalizacyjnej,

· budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, w miejscach gdzie  jest  niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej,

·    budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,

·    zwiększanie stopnia zwodociągowania gmin,

· zmniejszenie emisji pyłów i gazów do powietrza poprzez modernizację  systemów grzewczych,

·    zrównoważone wykorzystanie bogactw naturalnych poprzez stosowanie

                 odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, elektrownie wodne i wiatrowe,

                  biopaliwa, kolektory słoneczne),

·    usuwanie i wymiana pokryć dachowych zawierających azbest,

·    poprawa jakości wód powierzchniowych ze szczególnym naciskiem na obszar

                  szczególnie narażony na zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego,

· zachowanie jakości wód podziemnych i ich ochrona przed degradacją i            nadmierną eksploatacją,

· regulacja stosunków wodnych na gruntach rolnych – poprawa działania            systemów melioracyjnych w celu zminimalizowania deficytu wody.

·    zwiększenie ilości zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych,

· zwiększenie lesistości obszaru gminy przez zalesianie gruntów najsłabszych   klas bonitacyjnych.

·  prowadzenie edukacji ekologicznej w celu podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Osięciny,

·    propagowanie kodeksu dobrej praktyki rolniczej,

· wdrożenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w oparciu o Międzygminne Kompleksy Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Machnaczu (powiat włocławski) i Służewie (powiat aleksandrowski),

·   prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u źródła,
·    segregacja i unieszkodliwienie odpadów w zakładach gospodarki komunalnej 
       w pełni dostosowanych do obowiązujących standardów technologicznych,

· zamknięcie do 2009 r. składowiska śmieci w Borucinie i jego rekultywacja,
 2.2. Rodzaj i harmonogram przedsięwzięć proekologicznych planowanych na lata 2008 - 2011 z perspektywą do 2015 r.
Działania programowe w zakresie ochrony środowiska na obszarze gminy Osięciny wynikają z niezadowalającego stanu środowiska, w tym poszczególnych jego komponentów. Procesy te związane są z postępem cywilizacyjnym powodującym nieustanne powstawanie nowych zagrożeń, które powinny być minimalizowane już na etapie planowania inwestycji. Istotne jest także podjęcie działań zmierzających do zapewnienia trwałej ochrony terenów 
i obiektów o najwyższych na terenie gminy Osięcinach zasobach przyrodniczych i walorach krajobrazowych.

Poniżej wyszczególniono kierunki działań proekologicznych do 2015 r. Zastosowano podział na następujące bloki zagadnień tematycznych:

- ochrona przyrody i krajobrazu,

- ochrona gleb,

- ochrona przed odpadami,

- gospodarka wodno - ściekowa i ochrona wód,

- ochrona powietrza atmosferycznego,

- ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi,

- edukacja ekologiczna,

- ochrona przed pozostałymi zagrożeniami.

Realizacja działań wymienionych w programie we wszystkich w/w dziedzinach pozwoli na sukcesywną poprawę stanu środowiska powiatu radziejowskiego oraz spełnianie wymogów prawa krajowego w zakresie ochrony środowiska z zachowaniem wymogów i standardów Unii Europejskiej.

2.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu.

Kierunki działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu obejmują zminimalizowanie zmniejszenia różnorodności biologicznej gminy Osieciny na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym i ponadgatunkowym (ekosystemowym i krajobrazowym). Podstawą wszelkich działań w tym zakresie powinna być inwentaryzacja przyrodnicza, której 
wynikiem powinno być objęcie ochroną prawną wszystkich terenów i tworów przyrody cennych przyrodniczo wymagających ochrony.

Do najbardziej istotnych problemów i zagrożeń w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych na terenie gminy Osięciny należy zaliczyć:

- zagrożenie dla walorów krajobrazowych, 
- intensyfikację rolnictwa,

- wysychanie śródleśnych i śródpolnych oczek wodnych stanowiących ostoję różnorodności biologicznej,

- likwidacja zadrzewień śródpolnych będących siedliskiem ptactwa i innych drobnych zwierząt,

- jednostronnie działająca melioracja - brak dostatecznej liczby zastawek zatrzymujących wodę w przypadku jej niedoborów.
Głównym celem ochrony zasobów przyrodniczych na terenie gminy Osięciny jest zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie i przywracanie do stanu właściwego jej składników, w szczególności ekosystemów zachowanych w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Ochrona najcenniejszych przyrodniczo ekosystemów i siedlisk powinna być realizowana poprzez obejmowanie ich ochroną prawną m.in. jako rezerwaty przyrody i użytki ekologiczne.

Cel średniookresowy do 2015 r.:

- zachowanie dla przyszłych pokoleń terenów o wyróżniających się w skali regionu walorach  przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych,

- utrzymanie różnorodności biologicznej gminy Osięciny na poziomie wewnątrzgatunkowym    (genetycznym), gatunkowym i ponadgatunkowym (ekosystemów i krajobrazu).

W zakresie ochrony zasobów przyrodniczych określa się następujące kierunki działań od 2008 do 2011 r.:

-   przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w celu szczegółowego rozpoznania i

     udokumentowania zasobów przyrodniczych gminy,

-   poprawa różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarze gminy,

- uznawanie kolejnych pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej,

-   zwiększenie lesistości gminy,
-  propagowanie programów rolno środowiskowych,

-   rewaloryzacja zespołów pałacowo-parkowych i parków podworskich,

-   wprowadzanie zadrzewień śródpolnych oraz odbudowa oczek wodnych.

Tabela 2. Zadania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu gminy Osięciny
na lata 2008-2011
	Lp.


	Rodzaj działania
	Jednostki realizujące

(współpracujące)
	Rola samorządu

powiatowego

	1. 
	Opracowanie dokumentacji  
i utworzenie kolejnych pomników przyrody i użytków ekologicznych
	Wojewódzki Konserwator

Przyrody oraz rady gmin
	Współpraca

	2. 
	Introdukcja zwierząt: (bażanty, kuropatwy,

zające) do środowiska,
	Koła łowieckie
	Współpraca

	3. 
	Popularyzowanie idei ochrony przyrody 
w społeczeństwie
	Zadanie własne

wszystkich jednostek
	Zadanie własne

	4. 
	Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie

Gospodarczego wykorzystywania jej

zasobów
	Zadanie własne

wszystkich jednostek
	Zadanie własne

	5. 
	Zalesianie gruntów rolnych
	Właściciele gruntów, ARiMR, Nadleśnictwa
	Współpraca

	6. 
	Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
	Starosta
	Zadanie własne

	7. 
	Wprowadzanie zadrzewień śródpolnych,
	Rady gmin, właściciele i

użytkownicy gruntów
	Współpraca

	8. 
	Odbudowa śródpolnych oczek wodnych
	Rady gmin, właściciele i

użytkownicy gruntów
	Współpraca

	9. 
	Odtworzenie 
buforowych stref roślinnych wzdłuż głównych cieków wodnych oraz siedlisk podmokłych
	Właściciele gruntów

przyległych,

administratorzy cieków wodnych
	Współpraca

	10. 
	Rewaloryzacja parków podworskich i założeń parkowych
	Właściciele i zarządcy

terenów
	Współpraca

	11. 
	Propagowanie programów

rolno środowiskowych
	Właściciele gruntów

rolnych,
	AR i MR Współpraca


 Bardzo ważnym elementem ochrony przyrody i krajobrazu na terenie gminy Osięciny jest ochrona lasów. Jednakże ze względu na fakt, że większość terenów leśnych stanowią lasy państwowe, gdzie od wieloleci prowadzi się odpowiednią politykę w tym zakresie, działania ochronne proponowane w niniejszym programie odnoszą się do wspólnych zamierzeń służb leśnych oraz władz samorządowych. Podstawowymi kierunkami działań w tym względzie powinny być:

- zwiększenie lesistości gminy,

- optymalne kształtowanie granic polno-leśnych,

- ochrona lasów wzdłuż kanałów, wokół jezior oraz na obszarach bagien i mokradeł.
Należy podkreślić, że programy zalesień powinny uwzględniać dostosowanie składu gatunkowego nasadzeń do możliwości produkcyjnych siedlisk. Przyczyni się to do zwiększenie bioróżnorodności i naturalnej odporności przyszłych terenów leśnych. Bardzo ważnym aspektem zwiększenia lesistości jest ograniczenie spływów zanieczyszczeń obszarowych. Stąd też bardzo ważne jest wprowadzanie zalesień w pierwszej kolejności 
w bezpośrednim sąsiedztwie cieków, kanałów i jezior. Wzrost lesistości gminy przyczyni się także do poprawy jakości powietrza atmosferycznego, zwiększenia możliwości ochrony gleb przed erozją, a także do poprawy walorów zdrowotnych i krajobrazowych środowiska.

Ważnym elementem z punktu widzenia ochrony środowiska jest wprowadzanie różnego typu zadrzewień w postaci: zadrzewień śródpolnych, szpalerów drzew w sąsiedztwie dróg, cieków, czy wokół obiektów uciążliwych dla środowiska jako ich stref ochronnych. Zadrzewienia powinno się także wprowadzać na obszarach o żyznych glebach w celu zwiększenia ich różnorodności biologicznej, a także urozmaicenia krajobrazu. Występowanie lasów na danym terenie jest warunkowane przede wszystkim jakością gleb. W przypadku gminy Osięciny gleby charakteryzują się wysoką przydatnością do produkcji rolnej, stąd też lasy zajmują niewielką powierzchnię. Możliwości powiększenia zasobów leśnych gminy wynikaj 
z występowania gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej. 

Tabela nr 3. Powierzchnia gruntów do zalesiania w powiecie radziejowskim
	Lp.
	Gmina/miasto
	Powierzchnia gruntów do

zalesiania [ha]

	1.
	Bytoń
	440,0

	2.
	Dobre
	476,1

	       3.
	Osięciny
	320,0

	4.
	Piotrków Kuj.
	987,5

	5.
	Radziejów (gm)
	111,3

	6.
	Radziejów (m)
	-

	        7.
	Topólka
	759,4

	RAZEM
	3 094,3


W przypadku powiększania powierzchni leśnych analizowano programy zalesień 
w poszczególnych gminach powiatu (tab. Nr ..). Programy te zakładają zalesienia oprócz gruntów rolnych nieprzydatnych do produkcji rolnej, także nieużytków i innych gruntów określonych w planach urządzania lasów oraz dokumentach dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Obserwuje się małe zainteresowanie sadzeniem lasów na gruntach użytkowanych rolniczo. Tak niewielkie zainteresowanie jest związane z tym, że aktualnie jest realizowany przez ARiMR system dopłat do powierzchni upraw, tak więc nawet do upraw na najsłabszych gruntach rolnicy otrzymują dopłaty, a posadzenie lasu wiąże się z poniesieniem sporych kosztów w początkowym okresie zanim ARiMR zwróci koszty zalesienia i zacznie wypłacać ekwiwalent.

Ważnym elementem działań w zakresie gospodarki leśnej i zadrzewień jest edukacja społeczeństwa. Wolny wstęp do lasu i różnorodne ich wartości zachęcają nie tylko do korzystania z nich w sposób i w rozmiarze zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Kradzieże drewna, podpalania, dewastacja roślinności, kłusownictwo, niszczenie gniazd, mrowisk czy wysypywanie śmieci to najpowszechniejsze zło skierowane przeciwko naszym lasom.
2.2.2. Ochrona gleb.

Urodzajne gleby są jednym z podstawowych zasobów środowiska przyrodniczego gminy Osięciny. Do pozytywów ukształtowania powierzchni gminy należy występowanie stosunkowo niewielkich nachyleń terenu. Przekłada się to na występowanie niskiej podatność gleb na erozję wodną. W nieco większej skali występuje zjawisko erozji wietrznej. Ważnym problemem z punktu widzenia ochrony gleb jest zmiana użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze. Wiąże się to z przeznaczaniem tych gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, inwestycje oraz różnego rodzaju infrastrukturę.

Do najważniejszych działań w zakresie ochrony gleb na terenie gminy zaliczyć należy:

·  przeciwdziałanie erozji wietrznej i wodnej gleb,

·  ochrona gleb o wysokiej jakości przed zmianą sposobu użytkowania,

·  przeciwdziałanie stepowieniu terenu przez budowę dwukierunkowych systemów melioracyjnych oraz małych zbiorników retencyjnych,
· racjonalne nawożenie gleb i stosowanie środków ochrony roślin,

·  wprowadzanie sposobów produkcji rolnej zbliżonych do naturalnych,

·  systematyczne odkwaszanie gleb,

·  ochrona gleb przed zanieczyszczeniem, zwłaszcza metalami ciężkimi,

·  podjęcie działań w celu zwiększania udziału trwałych użytków zielonych – w tym łąk, pastwisk, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych – w powierzchni użytków rolnych,

·  rekultywacja gleb zdegradowanych.
Podstawowym kierunkiem działań w zakresie ochrony zasobów glebowych jest zapobieganie procesom degradacji gleb w wyniku erozji wodnej i wietrznej.. Na terenach zagrożonych erozją wietrzną wskazane jest wprowadzanie zieleni śródpolnej w postaci zadrzewień 
i zakrzewień.

W ochronie gleb bardzo ważnym jest maksymalne ograniczenie przeznaczania na cele nierolnicze gleb I - IV klasy bonitacyjnej. Kompetencje w tym zakresie posiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (klasy I-III) i wojewoda (klasy IVa i IVb). W przypadku przekazywania gleb będących pod ochroną na cele nierolnicze bardzo ważnym jest stosowanie obowiązku wykorzystania warstwy próchnicznej gleby.

W utrzymaniu odpowiednich warunków wilgotnościowych w glebach – co ma również duże znaczenie w przeciwdziałaniu erozji wietrznej i stepowieniu terenów rolnych – szczególną rolę odgrywają sprawne systemy melioracyjne. Ważnym jest, aby był to system dwukierunkowy; odwadniający i nawadniający. Ze względu na fakt, że gmina Osięciny stanowi obszar o znacznym deficycie wody w każdej gminie powinien być uaktualniony program melioracji gruntów rolnych. Należy też prowadzić odpowiednią konserwację rowów melioracyjnych i kanałów w celu zapewnienia ich pełnej drożności. Ważnym elementem jest też odbudowa i budowa małych śródpolnych oczek wodnych pełniących rolę lokalnych zbiorników retencyjnych.

Wprowadzanie tzw. Dobrej praktyki rolniczej wiąże się oprócz stosowania właściwej uprawy gleb, również z odpowiednim stosowaniem nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Ma to także duże znaczenie w ochronie wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami powierzchniowymi z terenów rolnych. Ważnym jest w tym względzie stosowanie nawozów naturalnych. Jak wykazały badania w sąsiedztwie drogi krajowej 
w powiecie radziejowskim występuje niewielkie zagrożenie zanieczyszczeń gleb metalami ciężkimi. Mimo tego na terenach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu powinno wykluczyć się produkcję warzyw i owoców podatnych na wchłanianie i gromadzenie w części jadalnej metali ciężkich oraz wprowadzać w tym obszarze zadrzewienia o funkcji izolacyjnej.

Cel średniookresowy do 2015 r.:

Głównym celem w dziedzinie ochrony gleb i powierzchni ziemi jest utrzymanie dobrej jakości zasobów glebowych przy efektywnym i nieszkodliwym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego ziemi. Działania ochronne powinny być prowadzone przede wszystkim na obszarach zdegradowanych jak również zapobiegawczo na obszarze całego regionu. 
W pierwszej kolejności należy ograniczać, poprzez odpowiednie działania przekształcanie 
i degradację gleb przez: rolnictwo, budownictwo, eksploatację kopalin, transport oraz gospodarkę odpadami.

Tabela 4. Kierunki działań proekologicznych na lata 2008-2011 w zakresie ochrony 
i przywrócenia wartości użytkowej gleb powiatu radziejowskiego
	Lp.
	Działania
	Jednostki

realizujące

(współpracujące)
	Rola samorządu

powiatowego

	1
	Rekultywacja terenów po

zakończeniu eksploatacji złoża z

przywróceniem użytkowych walorów

środowiska
	Podmioty

gospodarcze

eksploatujące złoże/

Okręgowy Urząd

Górniczy, Właściwe

urzędy Gmin
	Zadanie własne

Nadzór i kontrola

	2
	Racjonalne pozyskiwanie kopalin ze

złóż
	Podmioty

gospodarcze

eksploatujące złoże
	Współpraca i nadzór

	3
	Maksymalne ograniczenie

przekształceń powierzchni ziemi w

wyniku eksploatacji kopalin


	Podmioty

gospodarcze

eksploatujące złoże/

Okręgowy Urząd

Górniczy
	Współpraca



	4
	Prowadzenie okresowych badań

jakości gleby i ziemi
	Starosta
	Zadanie własne

	5
	Wprowadzenie zasad dobrej

praktyki rolniczej

Rolnicy
	ODR,

współpraca -urzędy

gmin
	Współpraca



	6
	Ochrona gruntów rolnych o

wysokich walorach użytkowych
	Starosta(współpraca z

gminami)
	Zadanie własne



	7
	Wprowadzanie zadrzewień przy

ciągach komunikacyjnych
	Zarządcy dróg
	Współpraca


2.2.3. Ochrona przed odpadami


Cele i działania w zakresie gospodarki odpadami w gminie Osięciny określono w oparciu o wytyczne Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, oraz w oparciu o aktualną sytuację w zakresie gospodarki odpadami w gminie i prognozę dotyczącą wytwarzania odpadów.

Cele średniookresowe do 2015 r.:

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów,

- wdrożenie kompleksowego rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

w oparciu o międzygminne kompleksy unieszkodliwiania odpadów komunalnych

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy,

- wyeliminowanie nielegalnego składowania odpadów (dzikich wysypisk),

- doskonalenie istniejących systemów gospodarki odpadami: segregacji u źródła i na

składowiskach odpadów (wtórnej),

- osiągnięcie docelowych poziomów odzysku odpadów: opakowaniowych, budowlanych,

niebezpiecznych, wielkogabarytowych i biodegradowalnych zgodnie z PGO,

- wdrożenie systemu zapewniającego pełną ewidencję wytwarzanych odpadów i ich

obrotu,

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w

tym prowadzenie monitoringu,

- kontynuacja wspierania działań polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów

zawierających azbest,


Cele gospodarki odpadami są różne dla poszczególnych kategorii odpadów lecz nie naruszają ogólnych zasad przyjętych w tej dziedzinie, tj. zachowanie hierarchii działań w zakresie postępowania z odpadami polegającej na:

- zapobieganiu powstawania odpadów,

- odzysku, w tym recyklingu (materiałowego i organicznego),

- spalaniu połączonym z odzyskiem energii (termiczne przekształcanie odpadów),

- unieszkodliwianiu (w ostateczności poprzez składowanie).


Wspólnym celem stawianym przed gospodarką wszystkimi powstającymi odpadami jest stworzenie systemu zapewniającego pełną ewidencję wytwarzania odpadów i ich obrotu. Jest to ważny cel, gdyż tylko pełna informacja o ilości, składzie i obrocie wytwarzanymi odpadami może zapewnić właściwe planowanie na przestrzeni wielolecia. Prognoza ilości odpadów do zagospodarowania w poszczególnych okresach dla gminy Osięciny przedstawiona została w części III, pkt. 3 niniejszego opracowania.

2.2.4. Gospodarka wodno - ściekowa i ochrona wód.


Wody jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin, podlegają ochronie, niezależnie od tego, czyja stanowią własność. Zasady ochrony wód są określone 
w prawie wodnym oraz w prawie ochrony środowiska. Należy podkreślić, że mimo istnienia dwóch źródeł prawnych mających za przedmiot ochronę wody, cel tej ochrony został określony niemal jednakowo w zakresie potrzeb społecznych związanych z korzystaniem 
z wód przeznaczonych do spożycia, rekreacji i sportów wodnych. Ochrona wód w prawie wodnym wykracza nieco poza te ramy i obejmuje także potrzeby gospodarcze, których podstawą jest dobry stan ekologiczny wód nadających się do chowu i hodowli ryb 
w warunkach naturalnych. Ochroną są objęte wody powierzchniowe zarówno przepływające w sposób naturalnych, jak też sztucznie wydzielone lub znacznie zmienione w wyniku celowego działania człowieka. Ochrona wód, zatem polega na działaniach związanych 
z unikaniem i ograniczaniem zanieczyszczeń środowiska wodnego, przez wprowadzanie do jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych substancji szczególnie szkodliwych, w tym substancji szczególnie niebezpiecznych dla wszystkich żywych organizmów. Poprawa lub też utrzymanie wysokich standardów jakości wód, może być osiągniętą przez budowę lub modernizację sprawnie funkcjonujących oczyszczalni ścieków.

Generalnie w skali gminy Osięciny można wskazać negatywne elementy istniejących systemów gospodarowania ściekami, których skutki mają i w przyszłości mogą mieć negatywny wpływ na stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych:

- na terenie gminy obserwuje się brak odpowiedniej długości sieci kanalizacyjnej,
- niekontrolowane wprowadzanie ścieków do środowiska np. nieszczelne szamba, nielegalne wyloty do rowów melioracyjnych.
Ogólne kierunki ochrony wód powierzchniowych i podziemnych do 2011 r. sformułować można następująco:

- ograniczanie wprowadzanego ze ściekami komunalnymi i przemysłowymi ładunku zanieczyszczeń do wód powierzchniowych,

- zaprzestanie nielegalnego odprowadzania ścieków,

- usuwanie przyczyn zanieczyszczenia wód podziemnych w szczególności pierwszego

     poziomu wodonośnego.


Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi polega na takim ich wykorzystaniu, aby zabezpieczyć bieżące i przyszłe potrzeby w zakresie ich ilości i jakości. Zasady i kierunki ochrony wód podziemnych wyznacza „Strategia gospodarki wodnej”, której celem jest uzyskanie, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, dobrego stanu chemicznego 
i mikrobiologicznego oraz ilościowego wód podziemnych.

Celem odnoszącym się do wód powierzchniowych będzie poprawa ich jakości, biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych tak, aby dla jednolitych części wód powierzchniowych uniknąć niekorzystnych zmian w ich stanie ekologicznym i chemicznym oraz osiągnąć lub zachować ich dobry stan. W odniesieniu do wód podziemnych należy dla wyznaczonych jednolitych części wód podziemnych uniknąć niekorzystnych zmian ich stanu ilościowego i chemicznego, odwrócić znaczące i utrzymujące się tendencje wzrostowe zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka. Należy zapewnić równowagę pomiędzy poborem i zasilaniem wód podziemnych oraz zachować lub osiągnąć dobry stan ilościowy i chemiczny.


Celem średniookresowym (do 2014 r.) w odniesieniu do jakości wód jest osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych gminy oraz zabezpieczenie potrzeb ludności w zasoby wody pitnej. Należy dążyć do racjonalnego korzystania z zasobów wód podziemnych zapewniającego równowagę przed poborem i zasilaniem, ograniczającego zużycie wód podziemnych do celów innych niż socjalno – bytowe, stosować mechanizmy wymuszające zmniejszenie zużycia wody (nowe technologie, zamknięte obiegi wody, system kontroli, pozwolenia wodnoprawne i zintegrowane) przede wszystkim w najbardziej wodochłonnych dziedzinach produkcji.

W zakresie rozwijania sieci kanalizacyjnych wskazane jest podejmowanie decyzji na podstawie wyniku ekonomicznej opłacalności inwestycji. Zwłaszcza tam, gdzie dominuje luźna zabudowa, a liczba ludności nie będzie wzrastać. Może się okazać, że bardziej racjonalne jest wspieranie zakładania tam przydomowych oczyszczalni ścieków lub utrzymania dotychczasowych sposobu gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych, opróżnianych za pośrednictwem przyczep asenizacyjnych do punktów zlewnych.


Oddzielnym problemem jest dostosowanie efektywności technologicznej oczyszczalni do obowiązujących wymagań. Dla oczyszczalni ścieków komunalnych najistotniejsze znaczenie ma rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984). Określono w nim warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków komunalnych i ścieków przemysłowych, z wyodrębnieniem ścieków rozkładalnych biologicznie. W zależności od wielkości oczyszczalni komunalnej, wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców, wskazano najwyższe dopuszczalne wartości w ściekach następujących wskaźników: pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT), zawiesin ogólnych, azotu ogólnego i fosforu ogólnego, lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń. 
Rozporządzenie to dopuszcza uproszczony sposób obliczania obciążenia istniejących oczyszczalni ścieków o RLM poniżej 15 000, na podstawie wyników badań kontrolnych ścieków przeprowadzonych w ostatnim roku zgodnie z § 5 ust. 2 w/w ustawy, jeżeli badania nie wykazały żadnych istotnych zmian stanu i składu tych ścieków.

W wyniku zachodzących przemian w rolnictwie prowadzących do wzrostu intensywności i koncentracji produkcji rolnej źródłem zagrożenia wód powierzchniowych 
i podziemnych gminy Osięciny będą zanieczyszczenia obszarowe. Dodatkowym problemem jest istnienie na terenie gminy opisanego w części I, podpunkcie 4.6.1., obszaru szczególnie narażonego na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego tzw. „OSN”, na obszarze którego jakość wód powierzchniowych nie odpowiada standardom. Rolnicy gospodarujący na tym obszarze muszą stosować zalecenia zawarte w Zarządzeniu Dyrektora RZGW w Warszawie, który rozporządzeniem z dnia 16.06.2008 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego w gminach: Radziejów, Osięciny, Bytoń, Dobre przedłużył prowadzenie działań ograniczających na tym obszarze o kolejne 4 lata.

Produkcja rolna na obszarze OSN podlega wielu rygorom i obostrzeniom i jest monitorowana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Działaniem redukującym wpływ rolnictwa na jakość zasobów wodnych jest jego ekologizacja między innymi przez realizację programów rolno - środowiskowych. Ważnym kierunkiem działań będzie tworzenie biologicznych stref ochronnych wzdłuż linii brzegowych cieków, 
a w szczególności jezior. Uzyska się przez to poprawę struktury przyrodniczej przestrzeni rolniczej oraz ograniczy się spływ zanieczyszczeń obszarowych z terenów rolniczych.

Bardzo ważnym elementem ograniczania negatywnego oddziaływania rolnictwa na zasoby wodne będzie intensywna edukacja rolników w zakresie wdrażania Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych. Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) gnojówkę i gnojowicę przechowuje się wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie, co najmniej 4- miesięcznej produkcji tego nawozu. Zbiorniki te powinny być zbiornikami zamkniętymi, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.


Podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk macior zobowiązany jest przechowywać nawozy naturalne z wyłączeniem gnojówki i gnojowicy na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu.

Ważnym zagadnieniem jest też pełna i aktualna inwentaryzacja stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb), zwłaszcza na obszarach wiejskich. Często istniejące zbiorniki ze względu na ich zły stan techniczny (dotyczy to zwłaszcza zbiorników starych, eksploatowanych przez kilka lub kilkanaście lat, nie zawsze szczelnych) są źródłem zanieczyszczenia środowiska, w tym wód podziemnych. Powinna następować sukcesywna likwidacja zbiorników (starych szamb) na rzecz oczyszczalni przyzagrodowych.

Ścieki przemysłowe, jak wynika z oceny stanu nie mają istotnie negatywnego wpływu na stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych. W związku z tym działania w najbliższej przyszłości powinny zmierzać do przeglądu warunków korzystania ze środowiska 
w poszczególnych obiektach i nadzoru nad funkcjonowaniem urządzeń chroniących wody. Preferowanymi obszarami lokalizacji obiektów przemysłowych powinny być tereny zwodociągowane i skanalizowane.

Cel średniookresowy do 2015 r.:

Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych gminy oraz zabezpieczenie potrzeb ludności w zasoby wody pitnej.

Tabela 5. Kierunki działań proekologicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
i ochrony wód gminy Osięciny  na lata 2008-2011
	Lp.
	Działania


	Jednostki

realizujące

(współpracujące)
	Rola samorządu powiatowego

	1
	Rozbudowa i modernizacja

oczyszczalni ścieków krajowego programu oczyszczania

ścieków komunalnych
	w

ramach Gminy
	wspieranie

	2
	Rozbudowa systemów

kanalizacyjnych w ramach

krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
	Gminy
	wspieranie

	3
	Wspieranie budowy indywidualnych

oczyszczalni ścieków lub

szczelnych zbiorników

bezodpływowych (szamb) w

miejscach o rozproszonej

zabudowie, inwentaryzacja i

eliminacja nieszczelnych szamb

oraz nielegalnego odprowadzania

ścieków do wód i ziemi.
	Właściciele posesji,

Gminy


	wspieranie, propagowanie


	4
	Budowa urządzeń do

przechowywania nawozów

naturalnych
	Właściciele

gospodarstw, ARiMR


	współpraca


	5
	Nadzór nad funkcjonowaniem

systemów oczyszczania ścieków

komunalnych
	WIOŚ/ Starosta


	kontrola w ramach wydanych pozwoleń wodnoprawnych

	6
	Edukacja ekologiczna rolników w

zakresie wdrażania Kodeksu

Dobrych Praktyk Rolniczych, oraz

przestrzegania zarządzenia w

zakresie „Obszaru szczególnie

Narażonego”
	Ośrodek Doradztwa

Rolniczego
	wspieranie

	7
	Monitoring realizacji zaleceń w

zakresie ochrony wód na obszarze

OSN
	WIOŚ, ODR
	współpraca


	8
	Działania edukacyjne i kontrolne w

zakresie przeciwdziałania

odprowadzaniu nieoczyszczonych

ścieków komunalnych do wód lub

do ziemi
	Zadanie własne

wszystkich jednostek


	Starosta, kontrola w ramach wydanych pozwoleń wodnoprawnych


	9
	Budowa i modernizacja stacji

uzdatniania wody i sieci

wodociągowych, w tym

wyznaczanie stref ochronnych ujęć

wód podziemnych
	Gminy
	wspieranie

	10
	Budowa i odbudowa zbiorników

małej retencji

właściciele gruntów,

gminy,
	Samorząd

Wojewódzki (FOGR),

RZGW


	wspieranie, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

	11
	Modernizacja dróg i ulic i placów w

zakresie budowy instalacji do

odwodniania, oczyszczania i

odprowadzania oczyszczonych wód opadowych
	Zarządcy dróg


	Wspieranie i realizacja w zakresie dróg powiatowych (Zarząd Dróg Powiatowych)

	12
	Budowa ujęć wód podziemnych dla

potrzeb rolnictwa, nadzór na

racjonalnym wykorzystywaniem tych

wód do nawadniania upraw.
	Rolnicy,

Administracja

geologiczna


	nadzór i kontrola w ramach wydawanych pozwoleń wodnoprawnych



2.2.5. Ochrona powietrza atmosferycznego
Analiza emisji na terenie gminy wskazuje na wyraźną dominację zanieczyszczeń 
z energetycznego spalania paliw głównie węgla. Niska emisja zanieczyszczeń energetycznych znajdzie odzwierciedlenie we wzroście stężeń zanieczyszczeń, a zwłaszcza dwutlenku siarki w okresie sezonu grzewczego. Obecnie jednym z najistotniejszych aspektów w zakresie planowania działań poprawiających jakość powietrza jest dalsze spełnianie wymagań ustawowych w zakresie stężeń przekraczających wartości graniczne (dopuszczalne), utrzymanie korzystnych tendencji dla substancji, których wartości graniczne nie są przekraczane. Aby osiągnąć w/w cele należy, jak dotychczas skupiać się na działaniach związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń z transportu i komunikacji oraz sektora mieszkaniowego (tzw. niska emisja).

Z prowadzonego w ostatnich latach monitoringu jakości powietrza atmosferycznego wynika, że jego czystość poprawia się. Mimo to w celu dalszej poprawy w tym zakresie konieczne jest podjęcie następujących działań:

·  zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza związanych z emisją niską,

·  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i zużycia energii przez obiekty podlegające

       administracji powiatowej i gminnej,

·  większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii kosztem stosowania węgla

       kamiennego,

·  gazyfikacja gminy,
·  ocieplenie budynków użyteczności publicznej i zabudowy mieszkalnej średnio 
i wysoko kondygnacyjnej,

·  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z dróg – bieżąca ich modernizacja, sprzyjająca poprawie płynności ruchu.

Cel średniookresowy do 2015 r.:

- utrzymanie stanu obecnego (lub jego poprawa),

- utrzymywanie wymagań prawnych i standardów emisyjnych w zakresie jakości powietrza.
Realizacja wyżej wymienionych założeń jest możliwa poprzez:

- utrzymanie lub poprawę jakości powietrza w gminie dzięki redukcji zanieczyszczeń   obejmującej następujące źródła: procesy przemysłowe, transport, niską emisję,

- redukcję emisji gazów cieplarnianych zgodnie z ustaleniami zewnętrznymi.
Tabela 6. Kierunki działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego powiatu

radziejowskiego na lata 2008-2011
	Lp.
	Prowadzone działania


	Jednostki

realizujące

(współpracujące)


	Rola samorządu powiatowego


	1
	Termomodernizacja budynków
	Właściciele

budynków
	Zadanie realizowane w budynkach będących własnością Powiatu

	2
	Bieżąca modernizacja dróg, budowa

tras rowerowych.
	Zarządcy dróg


	Wspieranie i realizacja w zakresie dróg powiatowych (Zarząd Dróg Powiatowych)


	3
	Wydawanie pozwoleń na

wprowadzanie gazów lub pyłów do

powietrza.
	Starosta
	Zadania własne

	4
	Sukcesywne wprowadzanie

odnawialnych źródeł energii (OZE)


	Inwestorzy,

właściciele budynków

mieszkalnych,

wszystkie samorządy
	Zadanie realizowane w budynkach będących własnością Powiatu

	5
	Zwiększanie świadomości

społeczeństwa powiatu w zakresie

oszczędności energii i stosowania

OZE
	Zadanie własne

wszystkich jednostek
	Zadanie własne




2.2.6. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym.

Zgodnie z treścią zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszej jakości stanu akustycznego środowiska, a w szczególności przez (art. 112) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego poziomu lub co najmniej 
na tym poziomie i (lub) zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.
Celem średniookresowym do 2015 r.:

· zmniejszenie narażenia mieszkańców gminy na ponadnormatywny hałas emitowany przez środki transportu oraz małe zakłady produkcyjne, co doprowadzi do ogólnej poprawy jakości klimatu akustycznego,

·  utrzymanie istniejącego stanu nie wykazującego przekroczeń wartości,
· dopuszczalnych dla środowiska.
Osiągnięcie zakładanego celu możliwe będzie poprzez realizację wytyczonych kierunków działań. Kierunki działań na lata 2008-2011:

·  kontynuacja monitoringu hałasu w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania odcinków dróg o bardzo wysokim natężeniu ruchu pojazdów samochodowych.

· podjęcie działań umożliwiających wyprowadzanie z miasta Radziejowa i Piotrkowa

      Kuj. uciążliwego tranzytowego ruchu pojazdów ciężkich,

· wspieranie realizacji inwestycji wpływających na zmniejszenie uciążliwości hałasu

       komunikacyjnego (budowa obwodnic, budowa i modernizacja dróg komunikacji,

· wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż szlaków komunikacyjnych i granic terenów chronionych,

· wspieranie działań prowadzących do eliminacji bądź ograniczenia emisji hałasu

      przemysłowego (w szczególności poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii i

     związanych z nimi maszyn i urządzeń charakteryzujących się niższą emisją hałasu),

· wykonanie odpowiednich adaptacji akustycznych, lokalizowanie zakładów

      przemysłowych z dala od terenów chronionych,

· wprowadzenie ustaleń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

     sprzyjających ograniczeniu zagrożenia środowiska hałasem,

· nadzór i kontrola istniejących źródeł promieniowania elektromagnetycznego,

· uwzględnienie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stref

     oddziaływania przewidywanych do lokalizacji źródeł promieniowania.
Tabela 7. Kierunki działań w zakresie ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi  powiatu

radziejowskiego na lata 2008-2011
	Lp.
	Prowadzone działania


	Jednostki

realizujące

(współpracujące)


	Rola samorządu powiatowego


	1
	Pełna inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego
	WIOŚ, powiat, operatorzy sieci
	Współpraca

	2
	Wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż szlaków komunikacyjnych i granic terenów chronionych
	Zarządcy dróg


	Wspieranie i realizacja w zakresie dróg powiatowych (Zarząd Dróg Powiatowych)


	3
	Wprowadzenie ustaleń do planów zagospodarowania przestrzennego sprzyjających ograniczeniu zagrożenia środowiska hałasem
	Gminy
	Współpraca

	4
	Monitoring hałasu w rejonach szczególnej uciążliwości akustycznej

	WIOŚ, Zarządcy Dróg
	Współpraca

	5
	Tworzenie w sytuacjach określonych w Prawie ochrony środowiska obszarów ograniczonego użytkowania
	Starosta, władający instalacjami
	Zadanie własne



	6
	Kontrola przestrzegania strefy ciszy na jeziorach
	Policja i służby współpracujące w zakresie bezpieczeństwa i porządku na akwenach wodnych
	Współpraca


3. Nakłady na realizację programu i planu


Realizacja zadań wytyczonych w Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi wiąże się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Większość instytucji, które udzielają dotacji lub korzystnie oprocentowanych kredytów na inwestycje w dziedzinie gospodarki odpadami, wymaga, żeby inwestycja osiągnęła odpowiednio duży efekt ekologiczny i objęła swym zasięgiem możliwie największą liczbę mieszkańców. 
Środki na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych pochodzić mogą z następujących źródeł:

· własne środki gminy;

· dofinansowanie z gminnych, powiatowego, wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

· wsparcie finansowe dla krajów członkowskich Unii Europejskiej (ZPORR);

· Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

· kredyty bankowe na preferencyjnych warunkach (np. Bank Ochrony Środowiska);

· pozyskanie inwestora strategicznego, także zagranicznego – utworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP);

· współpraca z podmiotami prywatnymi, działającymi na terenie objętym Planem;

· środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Obok wymienionych źródeł finansowania środki mogą być pozyskane z tytułu przyjęcia odpadów do unieszkodliwienia na składowisko, ze sprzedaży wytworzonego kompostu, a także ze sprzedaży surowców wtórnych.

W odniesieniu do działań informacyjno-edukacyjnych środki pochodzić uzyskać z:

· własne środki miast i gmin;

· gminny, powiatowy, wojewódzki i Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

· Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
3.1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym
Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe jest uzyskanie dofinansowania w formie pożyczki, pożyczki płatniczej, kredytu udzielanego ze środków Narodowego Funduszu przez banki, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, dotacji lub umorzenia. Udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia.

O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać się podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (Uchwała nr 116/04 Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia 15.11.2004 roku z późniejszymi zmianami). Środki finansowe z NFOŚiGW przyznawane są na cele określone w ustawie 
z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska zgodnie z priorytetami i zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków NFOŚiGW. Jako priorytetowe traktuje się przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji i implementacji prawa Unii Europejskiej, związanych z negocjacjami o członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w obszarze "środowisko" oraz wdrażania nowych uregulowań unijnych. 

Gospodarki odpadami dotyczy program nr 3 - ochrona powierzchni ziemi i wód poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, ich zagospodarowanie oraz rekultywację terenów zdegradowanych. W ramach tego programu priorytetowego dofinansowane będą zadania określone w krajowym planie gospodarki odpadami oraz planach niższego szczebla (wojewódzkich, powiatowych, gminnych), m.in.: 

· zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych,

· zagospodarowanie odpadów opakowaniowych i poużytkowych,

· zagospodarowanie odpadów opakowaniowych i poużytkowych – dofinansowanie środkami pochodzącymi z opłaty produktowej,

· zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

Środki wojewódzkiego funduszu przeznacza się wspomaganie m.in.:

· edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
· realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,

· wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,


Środki wojewódzkich funduszy przeznacza się również na dofinansowywanie m.in.:

· inwestycji ekologicznych realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych,

· innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalonych w planach działalności wojewódzkich funduszy, w tym na programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, programy ochrony przed hałasem, plany gospodarki odpadami, a także na realizację powyższych planów i programów.

Wymienione wyżej formy działalności wojewódzki fundusz dofinansowuje poprzez:
· udzielanie oprocentowanych pożyczek,

· dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

· przyznawanie dotacji,

· wnoszenie udziałów do spółek działających w kraju,

· nabywanie obligacji, akcji i udziałów spółek działających w kraju,

· nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Środki Gminnego Funduszu przeznacza się m.in. na:

· edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

· przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,

· wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

· inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Natomiast środki Powiatowego Funduszu przeznacza się na:

· wspomaganie wymienionych wyżej działalności, 

· inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

3.2. Kredyty Banku Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest bankiem, którego podstawowym zadaniem jest świadczenie kompleksowych usług finansowych w ramach środków własnych oraz środków NFOŚiGW i WFOŚiGW dla podmiotów realizujących projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Fundacją Polska Wieś 2000 im. M. Rataja, Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz innymi funduszami pomocowymi.

Produkty BOŚ można podzielić na:

kredyty w ramach linii ze środków NFOŚiGW, przeznaczone na finansowanie inwestycji z zakresu m.in. zagospodarowania odpadów (L03-3), usuwania wyrobów zawierających azbest (L04-1). Spłata kredytu rozpoczyna się w następnym miesiącu po zakończeniu zadania, oprocentowanie kredytu wynosi 0,4 stopy redyskontowej weksli (nie mniej niż 3% w stosunku rocznym); a okres kredytowania – do 7 lat (nie dłużej niż do 31.12.2010 r).
kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska, przeznaczone dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Maksymalna kwota kredytu wynosi 100% kosztów zakupu i kosztów montażu przy spełnieniu określonych warunków, okres kredytowania - do 5 lat, oprocentowanie jest zmienne, ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A.; w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem, a sprzedawcą bądź producentem urządzeń kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od 1% w skali roku;

kredyty proekologiczne BOŚ S.A. udzielane we współpracy z WFOŚiGW; przedmiot i warunki udzielania kredytów (wartość kredytu, okres realizacji inwestycji, okres kredytowania, oprocentowanie) określane są w zależności przyjętych kierunków rozwoju infrastruktury na terenie województwa oraz od środków WFOŚiGW w danym województwie. 

Warunkiem jest uzyskanie pozytywnej opinii Banku o zdolności kredytowej emitenta na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

3.3. Środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Z dniem 1 stycznia 2004 roku powstał przy Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Preferencyjne kredyty udzielane z Funduszu mają na celu umożliwienie gminom i ich związkom finansowanie kosztów przygotowania projektów inwestycji komunalnych, przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Do projektów tych zalicza się studium wykonalności inwestycji, analizę kosztów i korzyści oraz pozostałą dokumentację projektową, analizy, ekspertyzy i studia niezbędne do przygotowania realizacji inwestycji.

Kredyt może być wypłacany jednorazowo lub w ratach. Udział własny kredytobiorcy powinien stanowić nie mniej niż 20% wartości przedsięwzięcia. Kwota kredytu nie może przekroczyć 500.000 złotych na jeden projekt (80% zaplanowanych kosztów netto), a okres kredytowania - 36 miesięcy.

3.4. Partnerstwo publiczno-prywatne

Zasady i tryb współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) reguluje ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 169, poz. 1420). Pod pojęciem PPP rozumie się opartą na umowie współpracę podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służącą realizacji zadania publicznego na rzecz podmiotu publicznego na zasadach określonych w ustawie, jeżeli przynosi to korzyści dla interesu publicznego przeważające w stosunku do korzyści wynikających z innych sposobów realizacji tego przedsięwzięcia. Do korzyści zalicza się: oszczędności w wydatkach podmiotu publicznego, podniesienie standardu świadczonych usług lub obniżenie uciążliwości dla otoczenia. 

Wg ustawy partnerstwo publiczno-prywatne można nawiązać w przypadku realizacji następujących przedsięwzięć:

· zaprojektowanie lub realizację inwestycji w wykonaniu zadania publicznego,

· świadczenie usług publicznych przez okres powyżej 3 lat, jeżeli obejmuje eksploatację, utrzymanie lub zarządzanie niezbędnym do tego składnikiem majątkowym,

· działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rewitalizacji albo zagospodarowania miasta lub jego części albo innego obszaru, przeprowadzone na podstawie projektu przedłożonego przez podmiot publiczny lub połączone z jego zaprojektowaniem przez partnera prywatnego, jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego nie będzie mieć formy zapłaty sumy pieniężnej przez podmiot publiczny,

· przedsięwzięcie pilotażowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub kulturalne, wspomagające realizację zadań publicznych, jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodziło w przeważającej części ze źródeł innych niż środki podmiotu publicznego.

Realizacja przez partnera prywatnego przedsięwzięcia na rzecz podmiotu publicznego odbywa się za wynagrodzeniem, które może stanowić prawo partnera prywatnego do pobierania pożytków lub uzyskiwania innych korzyści z przedsięwzięcia lub zapłatę sumy pieniężnej przez podmiot publiczny. Podmiot publiczny w ramach współpracy wnosi wkład własny poprzez pokrycie części kosztów realizacji przedsięwzięcia, wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego, nieruchomości lub rzeczy ruchomej, licencji i innych wartości niematerialnych lub prawnych, służących realizacji przedsięwzięcia. 

W przypadku samorządu terytorialnego budowa i wdrożenie partnerstwa ma na celu prywatyzację sektora użyteczności publicznej w tym zakresie, w którym określone zadania mogą być wykonywane przez podmioty sektora prywatnego, np. budowa zakładu gospodarki odpadami. Rezultatem takiego partnerstwa powinno być uzyskanie lepszej jakości świadczonych usług. Dodatkowo dla samorządów taka współpraca oznacza ograniczenie zadań własnych jedynie do kontrolowania podmiotu prywatnego, szczególnie w zakresie wykorzystania przekazywanych środków. 

Komisja Europejska wyróżnia trzy podstawowe rodzaje partnerstwa publiczno-prywatnego. Są to: 

BOT (ang. Build-Operate-Transfer) - model zakłada, że udział inwestora prywatnego jest ograniczony do budowy i eksploatowania inwestycji (np. zakładu gospodarki odpadami) przez określony czas, a następnie przekazania jej (wraz z prawami do eksploatacji) władzom publicznym. Prywatny inwestor jest finansowany za pomocą subwencji z kasy samorządowej. Przez cały czas prawnym właścicielem inwestycji jest samorząd.

DBFO (ang. Design-Build-Finance-Operate) - w tym modelu przez czas trwania kontraktu inwestycja jest w zasadzie własnością inwestora prywatnego, który jest zobowiązany do znalezienia środków finansowych potrzebnych do jej zrealizowania. Koszt bieżącej eksploatacji (oraz np. spłata długów) jest pokrywany z samorządowej subwencji. Po określonym czasie - tak jak w BOT - prawo własności przechodzi na władze. Główną zaletą modelu jest zdjęcie z samorządu ciężaru finansowania budowy inwestycji, a wadą - według KE - są skomplikowane procedury (przetargu, przekazania własności itp.). 

BOO (ang. Build-Own-Operate) - ten model różni się od DBFO jednym ważnym szczegółem - inwestor prywatny ściąga opłaty z użytkowników inwestycji (np. składowiska); w ten sposób zbiera pieniądze na jej utrzymanie i ewentualną spłatę długów. W tym przypadku inwestor prywatny jest właścicielem inwestycji (na czas trwania kontraktu). Koncesja zdejmuje z samorządu wszystkie obciążenia finansowe. 

4. Nakłady na realizację programu i planu

Instrumenty służące realizacji programu ochrony środowiska wynikają 
z ustawy: Prawo ochrony środowiska, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
o ochronie przyrody, o odpadach, o lasach, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo wodne, prawo łowieckie prawo geologiczne i górnicze, prawo budowlane. Są to instrumenty prawne, finansowe, społeczne i strukturalne.

Inwestycje realizowane przez gminę Osięciny na lata 2007 – 2013:

1.  Kanalizacja sanitarna oraz wymiana sieci wodociągowej w pozostałej części Osięcin   
       2008 - 2012 na kwotę 4000000 zł,
2.  Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – ok. 800 szt. 2007-2013 
na kwotę 2000000 zł,
3.  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karolin 2010-2013 na kwotę 1000000 zł,
4.  Wykonanie kotłowni ekologicznej wraz z instalacją CO w Szkole Podstawowej 
w Osięcinach 2009-2012 na kwotę 500000 zł,
5.  Wykonanie kotłowni ekologicznej wraz z instalacją CO w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi 2007-2008 na kwotę 300000 zł,
6.  Budowa i wymiana chodników w Osięcinach ul.: I AWP, M. Rataja, Leśna, Kujawska, Konopnicka, Kruszwicka, Piastowska, Żeromskiego, H. Skarbka, Ks. Kurzawy, Łokietka, Sucharskiego, Sportowa 2008-2010 na kwotę 2000000 zł,
7.  Remont i budowa ulic w Osięcinach, ul.: Bema, Kruszwicka, I AWP, Kujawska, Konopnicka, Piastowska, M. Rataja, Sportowa 2008-2012 na kwotę 3000000 zł,
8.  Budowa drogi Pilichowo-Latkowo – 2,8 km. 2008-2009 na kwotę 400000 zł,
9.  Budowa drogi Żakowice – Wola Skarbkowa –Lekarzewice – 3,0 km. 2009-2010 na kwotę 400000 zł,
10.  Budowa drogi Kościelna Wieś – Krotoszyn – 3,0 km. 2010-2011 na kwotę 400000 zł,
11.  Budowa drogi Osięciny – Borucin – 6,25 km. 2011-2012 na kwotę 700000 zł,
12.  Kanalizacja sanitarna w Kościelnej Wsi 2011-2013 3000000 zł,
13.  Modernizacja Kanału Głuszyńskiego polegająca na umocnieniu skarp, budowie zastawek

spiętrzających, budowie przepustów 2009-2013 na kwotę 1000000 zł,
14.  Modernizacja Kanału Bachorza polegająca m.in. na umocnieniu skarp, budowie zastawek, budowie przepustów 2009-2013 na kwotę 1000000 zł,
15.  Termomodernizacja Domu Kultury w Osięcinach z wymianą dachu i zagospodarowaniem terenu wokół budynku 2009-2012 na kwotę 200000 zł,
16. Budowa ścieżek rowerowo-pieszych na terenie gminy 2010-2013 na kwotę 1700000 zł,

17. Opracowanie aktualizacji gminnych planów gospodarki odpadami 10 000 zł.
18. Tworzenie międzygminnych kompleksów unieszkodliwiania odpadów komunalnych zarządy związków międzygminnych, zarządzający składowiskami odpadów i instalacjami w obrębie MKUOK 100 000 zł,

19. Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów 40 000 zł

20. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów na których składowane są odpady komunalne 1 mln zł.
21. Tworzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów niebezpiecznych i odpadów  biodegradowalnych 40 000 zł.
5. Monitoring i ocena realizacji Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami 


Organem odpowiedzialnym za realizację Programu ochrony środowiska jest Samorząd Gminy Osięciny. Zgodnie z zapisem ustawy Prawo ochrony środowiska oraz o odpadach Wójt Gminy Osięciny będzie składał co 2 lata Radzie Gminy Osięciny wymagany raport 
z realizacji Programu ochrony środowiska oraz sprawozdanie dotyczące planu gospodarki odpadami. 


Najważniejszym procesem wdrażania programu jak i planu jest przeprowadzanie kontroli w zakresie założonych w nim celów, poprzez przede wszystkim monitorowanie stanu środowiska. Wyniki z monitoringu wraz z oceną stopnia realizacji  zadań określonych celami niniejszego opracowania dostarczą podstawowych informacji o stopniu wdrażania i efektach realizacji programu.

Celem zwiększenia efektywności działań tytułem ochrony środowiska oraz skuteczności realizowanego programu prowadzony jest system pomiarów, prognoz i ocen stanu środowiska znany pod nazwą państwowy monitoring środowiska, którego zadaniem jest dostarczenie informacji o :

- ładunkach zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,

- dynamice przemian środowiska przyrodniczego,

- bieżącym stanie środowiska i wielkości zanieczyszczenia jego poszczególnych składników,

- przewidywanych skutkach korzystania ze środowiska.

System państwowego monitoringu środowiska umożliwia realizację obowiązków, które wynikają z ratyfikowania międzynarodowych konwencji oraz przepisów obowiązujących we wszystkich Państwach członkowskich, które wstąpiły do Unii Europejskiej.

Państwowy monitoring środowiska w obszarze swego działania obejmuje następujące podsystemy:

- monitoring powietrza atmosferycznego, promieniowania niejonizującego i hałasu,

- monitoring powierzchni ziemi, gleb odpadów,

- monitoring wód powierzchniowych i podziemnych,

- monitoring przyrody ożywionej,

- monitoringu zintegrowanego,

- działania w zakresie ochrony przed poważnymi awariami. 


Przyjęty w Programie główny cel polityki ekologicznej powiatu, a tym samym i gminy jest zgodny z jednym z 4 celów strategii rozwoju powiatu radziejowskiego, który brzmi następująco: Rozwinięta infrastruktura, czyste środowisko, bezpieczeństwo i zadbane rejony turystyczne powiatu radziejowskiego atrakcją turystyczną w skali krajowej”. Realizacja celu w/w jest możliwa pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ekologicznego na terenie powiatu, przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju oraz realizacji założonych celów cząstkowych, którymi są:

- dbanie o wysoką jakość powietrza atmosferycznego,

- zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej,

- zachowanie jakości wód podziemnych i ich ochrona przed degradacją,

 - systematyczna poprawa jakości wód powierzchniowych,

- zwiększenie lesistości gminy,

- poprawa warunków akustycznych zwłaszcza na terenach o zwartej zabudowie mieszkaniowej,

- zdrożenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, opartego na segregacji, odzysku odpadów,

- kształtowanie systemu obszarów chronionych.

Narzędziem do oceny skuteczności realizacji celów ochrony środowiska na obszarze powiatu, a tym samym i gminy będzie system nadzoru i kontroli wdrażania programu, który polegać będzie na składaniu przez Samorząd Gmin co 2 lata Radzie Gminy Osięciny sprawozdania z realizacji programu, dokonywaniu oceny realizacji programów naprawczych poszczególnych komponentów środowiska.

Mierniki skuteczności realizacji polityki ekologicznej państwa:

- ilość zużycia energii, materiałów, wody oraz ilość wytworzonych odpadów i emitowanych zanieczyszczeń na terenie gminy w przeliczeniu na jednostkę wielkości produkcji,

- stopień zmniejszenia różnicy w % miedzy faktycznym zanieczyszczeniem środowiska, a naukowo uzasadnionym zanieczyszczeniem dopuszczalnym,

- stosunek kosztów do uzyskiwania efektów ekologicznych,

- techniczno – ekologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń, produktów (np.: zawartość ołowiu w benzynie) zgodnie z zasadą dostępu do informacji dane te powinny być ujawniane na metkach lub w dokumentach technicznych produktów.


Celem dokonania oceny realizacji powiatowego programu ochrony środowiska, a tym samym i gminnego, będą stosowane wskaźniki społeczno - ekonomiczne, wskaźniki presji na środowisko i stanu  środowiska, a także wskaźniki oceny społecznej, takie jak:

- zmniejszenie zużycia energii, surowców, materiałów na jednostkę produkcji oraz zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce,

- zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączonych z rolniczego i leśnego użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych,

- poprawa stanu zdrowia ludności powiatu, gminy, mieszona przy pomocy takich mierników jak długość życia, spadek zachorowalności na choroby „cywilizacyjne”,

- coroczny przyrost netto miejsc pracy w gminie w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska.

Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:

- poprawa jakości powietrza, możliwa dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń powietrza, szczególnie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystem,

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód, poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienia przez wszystkie wody obowiązujących norm,

- zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych,

- zmniejszenie uciążliwości hałasu, zwłaszcza natężenia hałasu ulicznego wzdłuż tras komunikacyjnych – droga krajowa nr 62, na granicy własności wokół nielicznych zakładów produkcyjnych, 

- ograniczenie degradacji gleb, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej,

- zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk, a także pomyślne reintrodukcje gatunków,

- wzrost lesistości gminy,

- zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobraz oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.


Realizacja programu ochrony środowiska gminy wymagać będzie regularnej oceny wykonania. Zakres monitoringu winien obejmować następujące oceny i analizy:

- ocenę wykonania przedsięwzięć,

- ocenę zgodności realizacji z przyjętym harmonogramem,

- ocenę wykonania poszczególnych przedsięwzięć,

- obserwacja efektów ekologicznych.

Przykładowe wskaźniki monitorowania wymiernych efektów ekologicznych przedstawiono 
w tabeli nr 8. 

Tabela nr 8. Wskaźniki monitorowania wymiernych efektów ekologicznych – proponowane
	Lp.
	Wskaźniki
	Stan na 2007r.
	Stan na 2010 r.
	Stan na 2012 r.
	Stan na 2015 r.

	1
	Jakość wód powierzchniowych
	
	
	
	

	2
	Jakość wód podziemnych
	
	
	
	

	3
	Pobór wód, stopień zwodociągowania gminy
	
	
	
	

	4
	Ilość ścieków oczyszczanych, stopień skanalizowania gminy, liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków, liczba zmodernizowanych oczyszczalni
	
	
	
	

	5
	Klasyfikacja stanu powietrza atmosferycznego, liczba zmodernizowanych kotłowni, liczba kotłowni korzystających z odnawialnych źródeł energii
	
	
	
	

	6
	Ilość rezerwatów przyrody, powierzchni użytków ekologicznych, powierzchni obszarów chronionych
	
	
	
	

	7
	Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa
	
	
	
	

	8
	Liczba powstałych gospodarstw stosujących programy rolno – środowiskowe
	
	
	
	

	9
	Masa odpadów wytwarzanych na terenie gminy w Mg
	
	
	
	

	10
	% odpadów poddawanych procesowi odzysku
	
	
	
	

	11
	Wskaźniki mieszkańców gminy objętych zbiórka odpadów
	
	
	
	

	12
	Ilość zlikwidowanych dzikich składowiska odpadów
	
	
	
	

	13
	Ilość wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych
	
	
	
	


6. Wnioski z oddziaływania projektu planu gospodarki odpadami na środowisko

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr. 129, poz. 902 z póź.zmn) plany gospodarki odpadami wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z zapisem art. 40 ust. 3 w/w ustawy organ administracji, który opracowuje projekt planu gospodarki odpadami lub wprowadza w nim zmiany może odstąpić od przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień w/w dokumentu nie spowoduje znacznego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 40 ust. 4 w/w ustawy może dotyczyć projektów: polityki, strategii, programów i planów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach wcześniej przyjętych dokumentów, lub tez dotyczących obszarów w granicach jednego powiatu.


Projekt Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Osieciny jest aktualizacją dokumentu, który został uchwalony w roku 2004 przez Radę Gminy Osięciny. Stanowi on podstawę działań samorządu gminnego w zakresie polityki ekologicznej. Określa on cele ekologiczne, priorytety, harmonogram działań proekologicznych oraz źródła finansowania niezbędne do ich osiągnięcia. W związku z tym 
z założenia jego realizacja nie spowoduje znacznego – negatywnego wpływu na środowisko, a wręcz przyczyni się do realizacji postawionych celów i przyniesie jedynie korzyści dla środowiska. 

Realizowanie w oparciu o wytyczne Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla gminy Osięciny zadań inwestycyjnych mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagać będzie przeprowadzenia indywidualnych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, zgodnie z wymogami przepisów prawa. 

7. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Opracowany projekt Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami gminy Osięciny jest aktualizacją uchwalonego przez Radę Gminy Osięciny uchwałą 
Nr XVII/119/2004 z dnia 29.12.2004 roku Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami gminy Osięciny na lata 2003-2006 z perspektywą na lata 2007-2010. Przyjęto, że zaktualizowany dokument obejmować będzie realizację zadań na lata 2008-2011
z perspektywą na lata 2012-2015. Z wykonania programu Wójt Gminy Osięciny będzie co 2 lata sporządzać raporty, które następnie będą przedstawiane Radzie Gminy Osięciny.


W roku 2007 poinformowano Radę Gminy Osięciny o harmonogramie działań związanych z aktualizację programu i planu. Harmonogram ten obejmował:

- analizę programu i planu pod kątem przeanalizowania problemów wymagających zaktualizowania bądź nowego opracowania,

- opracowania i zebrania materiałów własnych w Urzędzie Gminy,

- opracowanie priorytetów, celów i zasad ochrony środowiska oraz prognoz zmian w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy,

- zebranie wymaganych przepisami prawa opinii i przedłożenie Radzie Gminy Osięciny do zatwierdzenia. 
Ocena stanu środowiska w gminie – stanowiąca podstawę programu – dotyczy poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego. W tej części  programu zawarto identyfikację  występujących zagrożeń środowiska. W drugiej części programu zawarto cele
 i priorytety ekologicznych, rodzaj i harmonogram przedsięwzięć ekologicznych na terenie gminy oraz środki niezbędne do osiągnięcia tych celów, w tym mechanizmy prawne 
i finansowe. Zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami znajdują się w planie gospodarki odpadami dla gminy Osięciny, który stanowi integralną II część programu ochrony środowiska.

Na podstawie analizy aktualnego stanu środowiska w gminie przyjęto w programie operacyjne cele ochrony środowiska. Są to następujące cele:

· zachowanie i wzbogacenie walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy,
· poprawa bilansu hydrologicznego gminy,
· dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych, 

· ochrona jakości wód podziemnych oraz racjonalne gospodarowanie tymi zasobami,

· dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego, 

· poprawa warunków klimatu akustycznego,

· dalsze kształtowanie różnorodności biologicznej,

· zwiększenie lesistości gminy,

· przeciwdziałanie degradacji gleb,

· rekultywacja terenów poeksploatacyjnych,

· rozbudowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych,

· gazyfikacja gminy,

· wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami,

· kształtowanie systemu obszarów chronionych.

Za podstawowe priorytety ekologiczne na obszarze gminy wynikające 
z przedstawionych powyżej celów należy uznać:

· kształtowanie systemu obszarów chronionych w celu stworzenia ciągłości przestrzennej obszarów chronionych w powiecie i regionie,

· rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni przyzagrodowych,

· budowa sieci kanalizacyjnych,

· ograniczanie występowania zanieczyszczeń obszarowych głównie z terenów intensywnej gospodarki rolnej,

· zabezpieczenie potrzeb ludności w wodę pitną,

· ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,

· wspieranie rozwoju alternatywnych źródeł pozyskiwania energii,

· wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów,

· wdrażanie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami,

· wdrażania instrumentów ekologizacji gospodarki rolnej oraz rozwój rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego

· systematyczne zalesianie terenów o słabych glebach,

· wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień, 

· ochronę przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym,

· podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa gminy.

   Ważną częścią programu jest edukacja ekologiczna, która powinna obejmować całą społeczność gminy, a przede wszystkim koncentrować się na młodych mieszkańcach, gdyż ważne jest aby kształtowanie proekologicznych postaw zaczęło się już od najmłodszych lat. Ważne jest aby dzieci i młodzież uczyć wrażliwości i szacunku dla przyrody, rozwijać w nich poczucie odpowiedzialności za jej funkcjonowanie oraz przyswajać ich z ekologicznym trybem życia we własnym otoczeniu i w domu. Edukacja ekologiczna powinna kreować odpowiednie postawy i zachowania w stosunku do otaczającego środowiska.

Plan gospodarki odpadami dla gminy Osięciny został opracowany zgodnie z polityką ekologiczną państwa oraz wymogami określonymi w ustawie o odpadach, w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Wzięto także pod uwagę odpowiednie dokumenty szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Plan stanowi integralną część programu ochrony środowiska dla gminy Osięciny i  jest ściśle skorelowany z planem gospodarki odpadami powiatu radziejowskiego.

Pierwsza części plan zawiera analizę i diagnozę stanu gospodarki odpadami 
w gminie. Z przeprowadzonych analiz wynika, że władze gminne prowadzą odpowiednie systemowe działania organizacyjne i inwestycyjne w tym zakresie. Odpady komunalne są odbierane z w miejscu ich wytwarzania przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa 
i wywożone na istniejące składowisko odpadów w Borucinie. W rezultacie działań w zakresie gospodarki odpadami zmniejszyło się zagrożenie środowiska (szczególnie wód gruntowych 
i gleb). W gminie wprowadzono system segregacji odpadów dzięki ustawieniu pojemników do segregacji odpadów opakowaniowych w ogólnie dostępnych miejscach, zarówno 
w miejscowości Osięciny, jak i na wioskach.  

Najważniejszym zadaniami strategicznymi gminy w zakresie gospodarki odpadami są działania w celu:

· ograniczenia ilości składowanych odpadów,

· wzrostu ilości odzyskiwanych surowców, 

· rozwoju przetwórstwa odpadów komunalnych,

· odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

· wzrostu wykorzystania odpadów sektora gospodarczego.

Osiągnięcie tych celów wymaga podjęcie w skali powiatu wspólnej polityki wszystkich gmin wobec odpadów komunalnych i niebezpiecznych, a w przypadku odpadów 
z działalności gospodarczej wspólnej polityki gmin i podmiotów gospodarczych.

Analiza oddziaływania planu na środowisko wskazuje, że realizacja planu nie przyczyni się do wystąpienia nowych zagrożeń dla środowiska gminy. Wdrożenie planu przyczyni się natomiast do ochrony powierzchni ziemi, w tym szczególnie gleb oraz zmniejszenia zagrożeń dla wód gruntowych.

Monitoring i ocena wdrażania planu powinny opierać się na miernikach ilości odpadów odzyskanych, składowanych i unieszkodliwionych. 

Projekt aktualizacji Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami zostanie przedstawiony do zaopiniowania Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Starostwu Powiatowemu w Radziejowie. Jednocześnie projekt zostanie udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym i po rozpatrzeniu wszystkich wniesionych uwag 
i wniosków i propozycji zostanie przedstawiony Komisji Rolna i Gospodarki Gruntami Rady Gminy i przekazany do uchwalenia Radzie Gminy Osięciny.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Wybrane akty prawne
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690);
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283 poz. 2839 z późn. zm.);
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283 poz. 2840);
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984);

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206 z późn. zm.);
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841);
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. wartość odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1 poz. 12);
6.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 20002 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87 z 2002 r. poz. 796);
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r., w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8 poz. 81);
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359 z późn. zm.);
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
       sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.);
10. Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędących przedsiębiorcami, oraz dopuszczalne metody ich odzysku. (Dz. U. Nr 75 poz. 527);
11. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz.2008 z późn. zm.)
12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880);
13. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.);
14. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.); 

15.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39 poz.251 z późn. zm.);
16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. .z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z poźn. zm.);
17. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r., o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 100 poz.1085 z późn. zm.);
18. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.);
19. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz.1266 z późn. zm.);
20. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz.1974 z późn. zm.);
21. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118);
Spis literatury

1. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce w 2006r. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2007 r.,

2. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2001r.,
3.  II Polityka Ekologiczna Państwa, Rada Ministrów, Warszawa, 2002 r.,
4. Informacja o jakości wód Jeziora Głuszyńskiego w 2005r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku, Włocławek 2006r.,
5. Informacja o jakości wód Jeziora Świesz w 2007r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku, Włocławek 2008r.,
6. Informacja o jakości wód rzeki Zgłowiączki na Obszarze Szczególnie Narażonym (OSN) na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego w 2006r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku, Włocławek 2007r.,
7. Informacja o jakości wód rzeki Zgłowiączki na Obszarze Szczególnie Narażonym (OSN) na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego w 2005r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku, Włocławek 2006r.,
8. Informacja o stanie środowiska powiatu radziejowskiego w 2004r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku, Włocławek 2005r.,
9. Informacja o stanie środowiska powiatu radziejowskiego w 2005r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku, Włocławek 2006r.,
10. Informacja o stanie środowiska powiatu radziejowskiego w 2006r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku, Włocławek 2007r.,
11. Informacja o stanie środowiska powiatu radziejowskiego w 2007r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku, Włocławek 2008r.,
12. Instrukcja opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2008 r.,

13. Klimat akustyczny województwa kujawsko-pomorskiego w badaniach WIOŚ , Inspekcja Ochrony Środowiska, Bydgoszcz 2004 r.,
14. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska, 2002 r.,
15. Krajowy Plan gospodarki odpadami 2010, Monitor Polski Nr 90, Warszawa, grudzień 2006 r.,

16. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003 r.,
17. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, Warszawa, grudzień 2003 r.,

18. Metodyka opracowywania powiatowych programów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2001r.,
19. Ocena stanu zanieczyszczenia gleb województwa bydgoskiego metalami ciężkimi i siarką, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – Bydgoszcz 1997 r.,
20.  Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Rada Ministrów, Warszawa 2002 r.,
21. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, Ministerstwo Środowiska, Warszawa grudzień 2006 r.,
22. Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2010, Toruń 2007 r.,
23. Raport o stanie przyrody, województwa kujawsko-pomorskiego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Bydgoszcz 2004,
24. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 roku, WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz 2007 r.,
25. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 roku, WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz 2006 r.,
26. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2004 roku, WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz 2005 r.,
27. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2003 roku, WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz 2004 r.,
28. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2002 roku, WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz 2003 r.,
29. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2001 roku, WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz 2002 r.,
30. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2000 roku, WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz 2001 r.,
31. Roczne plany łowieckie na lata 2004-2007,
32. Sprawozdanie z Realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami, Starostwo Powiatowe w Radziejowie, 2007r.,
33.  Strategia rozwoju powiatu radziejowskiego 2001-2015,
34. Strony; www.mos.gov.pl, www.gus.pl,

35. Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym 
i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2002 r.,
� Op.cit.


2  Raport o stanie środowiska woj. kujawsko – pomorskiego 1999 r.. WIOŚ, Bydgoszcz 2000.





PAGE  
83
Urząd Gminy w Osięcinach


