Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C
NAGÓRKI - KROTOSZYN 
km 1+835 – 2+835
PRZEDMIAR ROBÓT

	Lp.
	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości
	Jednostka

miary
	Ilość

jednostek
	Uwagi

	1.

2.

3.

4.

5.

6.


	Ręczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości 4cm.
(12,00+4,00)x0,5x4,00=

Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej.

(12,00+4,00)x0,5x4,00+996,00x4,00=

Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m2.

obmiar jak w poz. 2.
Mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową II standardu w ilości średnio 75kG/m2 (3cm).

((12,00+4,00)x0,5x4,00+996,00x4,00)x0,075=

Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II standardu.

obmiar jak w poz. 2,
Mechaniczne ścięcie poboczy gruntowych przy grubości do 10cm z odwiezieniem na odległość 1km grunt kat. I-III.
2x1000,00x1,00=


	m2
m2
m2
t

m2
m2
	32,0
4.016,0
4.016,0
301,2
4.016,0
2.000,0
	KNNR-6
T.0802
kol.03.

KNNR-6

T.1005
kol.05.

KNR2-31

T.1005
kol.07.

KNNR-6
T.0108
kol.02.

KNNR-6

T.0309

kol.02.

KNR 2-31
T.1402
kol.05.




